|  | Приложение №1 к Контракту от «_____»______________ 2024 г. №______________________________________ |
| --- | --- |

Задание на проектирование объекта капитального строительства

«Капитальный ремонт здания пищеблока

ОГКУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»

Адрес:308033, Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая 1 а

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| I. Общие данные |  |  |
|  | Основание для проектирования объекта | Утвержденное в установленном порядке техническое задание. |
|  | Застройщик (технический заказчик) | Застройщик - ОГБУ «УКС Белгородской области» 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 21, ИНН 3123012298, ОГРН 1023101662154 Технический заказчик – ОГБУ «УКС Белгородской области» 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 21, ИНН 3123012298, ОГРН 1023101662154 |
|  | Инвестор | - |
|  | Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям, утвержденным приказом Минстроя России от 2 ноября 2022 г. №928/пр | Вспомогательные объекты лечебного обеспечения. Административно-бытовое здание - 03.05.002.001. |
|  | Вид работ | Капитальный ремонт |
|  | Источник финансирования строительства объекта | Областной бюджет |
|  | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | Разработать проектно-сметную документацию с сохранением существующей мощности здания. В случае необходимости увеличения мощности инженерных систем предоставить расчет нагрузок. |
|  | Требования к выделению этапов строительства объекта | Выделение этапов не требуется |
|  | Срок строительства объекта | 2025 г. |
|  | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | - Этажность – 1 этаж; - Площадь – 458,20 м2; - Строительный объем – 2 026,00 м3. Обеспечение четырёхразовым горячим питанием 136 пациентов по 9-ти столам в зависимости от поставленного диагноза + дневной стационар. |
|  | Идентификационные признаки объекта |  |
|  | Назначение объекта | Объект непроизводственного назначения. |
|  | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность | Не принадлежит. |
|  | Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство объекта | Отсутствует. |
|  | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит. |
|  | Пожарная и взрывопожарная опасность объекта | Класс функциональной пожарной опасности объекта, согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ. |
|  | Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей | Имеются. |
|  | Уровень ответственности объекта | Нормальный. |
|  | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Не является опасным производственным объектом. |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям СП, СанПиН, ППБ и др. нормам и правилам, действующим на территории РФ и Градостроительного Кодекса, а также соответствовать установленному классу энергоэффективности не ниже «С». |
|  | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Выполнить обмерные работы и инженерное обследование объекта в объеме необходимом и достаточном для подготовки проектной документации. Предоставить акт технического осмотра здания, согласовать с балансодержателем. Предоставить технический отчет. |
|  | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта | Стоимость может быть уточнена в процессе проектирования и прохождения экспертизы. |
|  | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации | Не принадлежит. |
| II. Требования к проектным решениям |  |  |
|  | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Согласно утверждённому технологическому заданию, в соответствии с действующими нормами и правилами. Предусмотреть ремонт отмостки вокруг здания, подходы к зданию выполнить из тротуарной плитки, восстановить площадку разгрузки автотранспорта с твердым покрытием и навесом. |
|  | Требования к проекту полосы отвода | Не требуется, объект не линейный. |
|  | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | В соответствии с утвержденным технологическим заданием. Цветовое решение и материал отделки фасада предусмотреть с учетом существующей застройки. Все решения принимать исходя из экономической целесообразности и минимальных сроков их реализации. Все решения необходимо согласовать с балансодержателем. |
|  | Требования к технологическим решениям | В соответствии с утвержденным технологическим заданием, действующими нормами и правилами. Технологические и планировочные решения необходимо согласовать с Министерством здравоохранения Белгородской области и балансодержателем. Согласно п. 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, понятие «капитальный ремонт» включает в себя замену и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов. В соответствии с п. 101 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №421/пр от 04.08.2020 г., к инженерному оборудованию в локальных сметных расчетах относится оборудование, несущие функциональную нагрузку в здании или сооружении и обеспечивающее заданные параметры эксплуатации объекта капитального строительства: подъемно-транспортное оборудование, оборудование систем инженерно-технического обеспечения, учет которого возможен при капитальном ремонте объектов непроизводственного назначения. |
|  | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям |  |
| 21.1 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком): | В соответствии с техническим заданием. Все материалы применять с учетом экономической целесообразности предпочтительно отечественного производства. Разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт объекта в соответствии с утвержденным и согласованным в установленном порядке техническим заданием СанПиН, ППБ, СП, Градостроительным кодексом РФ, техническими регламентами и другими действующими нормами, и правилами. |
| 21.2 | Требования к строительным конструкциям | По результатам обмерных и обследовательских работ. При необходимости проектом предусмотреть решения по усилению конструкций. |
| 21.3 | Требования к фундаментам | По результатам обмерных и обследовательских работ. При необходимости проектом предусмотреть решения по усилению конструкций. |
| 21.4 | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу: | По результатам обмерных и обследовательских работ, в соответствии с утвержденным технологическим заданием. При необходимости проектом предусмотреть решения по усилению конструкций. Все материалы применять с учетом экономической целесообразности предпочтительно отечественного производства. Предусмотреть: -оборудование дверного проема из помещений 59 в помещение 58; -демонтаж перегородки между помещениями 56, 57, 58; -демонтаж перегородки в помещениях 43, 44; -оборудование перегородку с дверным проемом в помещении 44. Предусмотреть восстановление отмостки вокруг здания. |
| 21.5 | Требования к наружным стенам | По результатам обмерных и обследовательских работ. При необходимости проектом предусмотреть решения по усилению конструкций. Все материалы применять с учетом экономической целесообразности предпочтительно отечественного производства. |
| 21.6 | Требования к внутренним стенам и перегородкам | По результатам обмерных и обследовательских работ, в соответствии с утвержденным технологическим заданием. При необходимости проектом предусмотреть решения по усилению конструкций. Все материалы применять с учетом экономической целесообразности предпочтительно отечественного производства. Предусмотреть: -перенос перегородки на 0,5 м между помещениями 3 и 4 для увеличения пространства помещения 3; -оборудование перегородки с дверным проемом в помещении 10 для отделения комнаты получения продукции; -оборудование дверного проема из помещения 13 в помещение 11. Проектом предусмотреть восстановление коридора для транспортировки овощей в овощехранилище и транспортировочный спуск, восстановить стены овощехранилища. |
| 21.7 | Требования к перекрытиям | По результатам обмерных и обследовательских работ, в соответствии с утвержденным технологическим заданием. При необходимости проектом предусмотреть решения по усилению конструкций. Все материалы применять с учетом экономической целесообразности предпочтительно отечественного производства. Проектом предусмотреть восстановление коридора для транспортировки овощей в овощехранилище и транспортировочный спуск, восстановить потолок овощехранилища. |
| 21.8 | Требования к колоннам, ригелям | Отсутствуют. |
| 21.9 | Требования к лестницам | По результатам обмерных и обследовательских работ. При необходимости проектом предусмотреть решения по усилению конструкций. Все материалы применять с учетом экономической целесообразности предпочтительно отечественного производства. |
| 21.10 | Требования к полам | По результатам обмерных и обследовательских работ, в соответствии с утвержденным технологическим заданием. Все материалы применять с учетом экономической целесообразности предпочтительно отечественного производства. Проектом предусмотреть восстановление коридора для транспортировки овощей в овощехранилище и транспортировочный спуск, восстановить полы овощехранилища. |
| 21.11 | Требования к кровле | По результатам обмерных и обследовательских работ, в соответствии с утвержденным технологическим заданием. Все материалы применять с учетом экономической целесообразности предпочтительно отечественного производства. Предусмотреть замену кровельного покрытия, устройство организованного водостока. |
| 21.12 | Требования к витражам, окнам | По результатам обмерных и обследовательских работ, в соответствии с утвержденным технологическим заданием. Все материалы применять с учетом экономической целесообразности предпочтительно отечественного производства. Предусмотреть замену деревянных окон на металлопластиковые с двухкамерным остеклением, поворотно-откидными створками, устройство москитных сеток. |
| 21.13 | Требования к дверям | По результатам обмерных и обследовательских работ, в соответствии с утвержденным технологическим заданием. Все материалы применять с учетом экономической целесообразности предпочтительно отечественного производства. Предусмотреть замену дверей на металлические входные в комплектации с доводчиками и металлопластиковые внутри здания с противопожарным покрытием, устойчивые к воздействию дезинфицирующих и моющих средств. Предусмотреть устройство навесов над наружными дверями, ремонт входной зоны для спуска овощей в овощехранилище. Предусмотреть усиление углов стен дверных проемов алюминиевыми уголками во избежание их отбивки при транспортировке тележек. В электрощитовой предусмотреть устройство двери согласно требованиям пожарной безопасности. |
| 21.14 | Требования к внутренней отделке | По результатам обмерных и обследовательских работ, в соответствии с утвержденным технологическим заданием. Все материалы применять с учетом экономической целесообразности предпочтительно отечественного производства. Предусмотреть отделку внутренних помещений в соответствии с Приложением 1 технологического задания. Решения по отделке внутренних помещений согласовать с балансодержателем. |
| 21.15 | Требования к наружной отделке | По результатам обмерных и обследовательских работ, в соответствии с утвержденным технологическим заданием. Все материалы применять с учетом экономической целесообразности предпочтительно отечественного производства. Предусмотреть утепление фасада в соответствии с действующими нормами и правилами. Дизайнерские решения фасадов представить в виде перспективных визуализаций, чертежей фасадов со спецификацией отделки, согласовать с балансодержателем. |
| 21.16 | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях техногенных воздействиях | Отсутствуют. |
| 21.17 | Требования к инженерной защите территории объекта | Отсутствуют. |
|  | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта | Нет требований, объект не линейный. |
|  | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта | Нет требований, объект не линейный. |
|  | Требования к инженерно-техническим решениям |  |
| 24.1 | Требования к основному технологическому оборудованию | Согласно утвержденному технологическому заданию. Все решения по оборудованию принимать исходя из экономической целесообразности и технико-экономического сравнения вариантов. |
| 24.1.1. | Отопление | Согласно утвержденному технологическому заданию. Все решения по оборудованию принимать исходя из экономической целесообразности и технико-экономического сравнения вариантов. Проектом предусмотреть замену сети, в т.ч. теплового пункта. |
| 24.1.2. | Вентиляция | Согласно утвержденному технологическому заданию. Все решения по оборудованию принимать исходя из экономической целесообразности и технико-экономического сравнения вариантов. Проектом предусмотреть полную замену системы, устройство вытяжной принудительной вентиляции в санузлах, душевой и иных помещениях с повышенной влажностью. Предусмотреть восстановление вытяжной системы овощехранилища. Предусмотреть устройство системы кондиционирования в кабинете заведующего производством, кабинете диетсестры, кондитерском цехе, варочном цехе. Разводку выполнить скрытно в нишах, коробах с возможностью осмотра или замены. |
| 24.1.3. | Водопровод | Согласно утвержденному технологическому заданию. Все решения по оборудованию принимать исходя из экономической целесообразности и технико-экономического сравнения вариантов. Предусмотреть замену сети холодного и горячего водоснабжения. Разводку выполнить скрытно в нишах, коробах с возможностью осмотра или замены. |
| 24.1.4. | Канализация | Согласно утвержденному технологическому заданию. Все решения по оборудованию принимать исходя из экономической целесообразности и технико-экономического сравнения вариантов. Предусмотреть замену сети канализации, устройство жироуловителей, отдельного вывода от картофелечистки до ближайшего колодца, во избежание засорения. Предусмотреть устройство водостока на полу во всех цехах, с заделкой укрывной металлической решеткой. Разводку выполнить скрытно в нишах, коробах с возможностью осмотра или замены. |
| 24.1.5. | Электроснабжение | Согласно утвержденному технологическому заданию. Все решения по оборудованию принимать исходя из экономической целесообразности и технико-экономического сравнения вариантов. Предусмотреть замену сети, в т.ч. ВРУ и электроприборов. Разводку выполнить скрытно в нишах, коробах с возможностью осмотра или замены. |
| 24.1.6. | Телефонизация | Согласно утвержденному технологическому заданию. Все решения по оборудованию принимать исходя из экономической целесообразности и технико-экономического сравнения вариантов. Предусмотреть замену сети с выводом розеток (кабинет заведующего производством, кабинет диетсестры) |
| 24.1.7. | Радиофикация | Согласно утвержденному технологическому заданию. Все решения по оборудованию принимать исходя из экономической целесообразности и технико-экономического сравнения вариантов. Предусмотреть устройство по зданию громкоговорителей и системы оповещения. |
| 24.1.8. | Часофикация | Отсутствуют. |
| 24.1.9. | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | Согласно утвержденному технологическому заданию. Все решения по оборудованию принимать исходя из экономической целесообразности и технико-экономического сравнения вариантов. Предусмотреть замену сети с монтажом розеток в кабинете заведующего производством, кабинете диетсестры. Розетки установить с выводом в серверную в подвальном помещении лечебно-реабилитационного корпуса. |
| 24.1.10. | Телевидение | Нет требований. |
| 24.1.11. | Газификация | Нет требований. |
| 24.1.12. | Автоматизация и диспетчеризация | Согласно утвержденному технологическому заданию. Все решения по оборудованию принимать исходя из экономической целесообразности и технико-экономического сравнения вариантов. Проектом предусмотреть замену электроподъемника для овощей из подвала, замену грузопассажирского лифта для вертикальной транспортировки продуктов питания, готовой пищи и сотрудников из пищеблока в подземный переход. |
| 24.2. | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения |  |
| 24.2.1. | Водоснабжение: | В пределах существующей мощности. |
| 24.2.2 | Водоотведение | В пределах существующей мощности. Предусмотреть замену трассы до первого колодца, устройство отдельного вывода от картофелечистки до ближайшего колодца, во избежание засорения. |
| 24.2.3. | Теплоснабжение | В пределах существующей мощности. |
| 24.2.4. | Электроснабжение | В пределах существующей мощности, в случае необходимости увеличения мощности инженерных систем предоставить расчет нагрузок. |
| 24.2.5. | Телефонизация | В пределах существующей мощности. |
| 24.2.6. | Радиофикация | - |
| 24.2.7. | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | В пределах существующей мощности |
| 24.2.8. | Телевидение | - |
| 24.2.9 | Газоснабжение | Отсутствуют. |
| 24.2.10 | Иные сети инженерно-технического обеспечения | - |
| 25. | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Не требуется. |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Согласно утвержденному технологическому заданию. Все решения по оборудованию принимать исходя из экономической целесообразности и технико-экономического сравнения вариантов. Предусмотреть монтаж пожарной сигнализации с выводом на пульт ЕДДС и пост охраны, расположенный на центральном входе в лечебно-реабилитационном корпусе. Предусмотреть замену пожарных кранов и пожарных щитов, устройство системы СОУЭ с выводом на пост охраны. |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Проектом обеспечить мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности. Предусмотреть приборы учета всех видов энергоносителей и специализированной установки по энергосбережению. В сводном сметном расчете предусмотреть расходы на обследование зданий с выдачей энергетического паспорта. |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту | Нет требований. |
|  | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | Нет требований. |
|  | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | Отсутствуют. |
|  | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Не требуется. |
|  | Требования к проекту организации строительства объекта | Разработать «Проект организации капитального ремонта» в соответствии с нормами и требованиями СП. |
|  | Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта | Не требуется. |
|  | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка | Согласно утвержденному технологическому заданию: -восстановить отмостку вокруг здания, навесы над входными дверями; -восстановить подходы к зданию из тротуарной плитки; -восстановить площадку для разгрузки автотранспорта с твердым покрытием. |
|  | Требования к разработке проекта рекультивации земель | Не требуется |
|  | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | Определяется подрядной организацией на этапе СМР. |
|  | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Отсутствуют |
| III. Иные требования к проектированию |  |  |
|  | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости) | Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», с последующим получением положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Выполнить инженерное обследование здания и обмерные работы. Предоставить отчет по результатам обследования с заключением по усилению строительных конструкций здания в объеме необходимом для выполнения строительно-монтажных работ по восстановлению здания. Проектно-сметная документация должна быть в объеме, необходимом для производства строительно-монтажных, отделочных работ, выполнения инженерных систем и получения положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости. |
|  | Требования к подготовке сметной документации | Разработать сметную документацию в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительство, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом МИНСТРОЯ от 04.08.2020г. №421/пр.; приказом Минстроя России от 26.12.2019 г. №876/пр.; приказом Минстроя России №1133/пр от 27.12.2022 г.; Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Нормативными источниками для определения стоимости работ использовать сборники федеральных единичных расценок в новой редакции сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 (с изм.1-9). При определении сметной стоимости строительства необходимо применять ресурсно-индексный метод, с использованием прямых сметных цен ФГИС ЦС и отпускных сметных цен в уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с индексами по группам однородных строительных ресурсов, информация о прямых сметных ценах, которые будут отсутствовать в ФГИС ЦС. В целях анализа представляемых исходных данных и выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости осуществлять мониторинг цен на материальные ресурсы. Стоимость материалов, которые отсутствуют в ФГИС ЦС применить исходя из экономической целесообразности, на основании конъюнктурного анализа цен не менее чем из трех прайс-листов с предоставлением сравнительной таблицы стоимостных показателей, утвержденных заказчиком. Конъюнктурный анализ и прайс-листы необходимо выполнить по разделам и предоставить в печатном виде на согласование заказчику по готовности. Прайс-листы, обосновывающие стоимость материалов и оборудования применять текущим годом. Ведомость объемов работ, конъюнктурный анализ, прайс-листы, а также сводный сметный расчет утверждаются Заказчиком согласно Приказа МИНСТРОЯ от 04.08.2020г. №421/пр. Сметную документацию для согласования предоставить Заказчику в печатном и электронном виде. Учитывать в локальных сметах расключение и подключение кабельной продукции, а также заделки концевые на силовой и контрольный кабель и маркировочные бирки и скобы. Количество материалов принимать с учетом норм отходов. В сводном сметном расчете учесть затраты на технологическое присоединение всех инженерных сетей, получение технических условий. При составлении смет по ведомостям и спецификаций объемов придерживаться структуры системы инженерных сетей выполнять последовательно согласно спецификации и не объединять одинаковые пункты в один пункт сметного расчета. Количество материала или оборудования должно соответствовать в проекте-спецификации-смете-ведомости работ. В сметных расчетах, где предусматривается оборудование, стоимость оборудования учесть под позициями монтажа данного оборудования. Позиции оборудования описывать с учетом подробных его параметров и технических характеристик. Монтируемое технологическое, инженерное оборудование максимально предусмотреть в разделе СМР сметной документации. В сводный сметный расчет включить стоимость: -Затраты на удорожание работ в зимнее время; -Затраты на содержание службы Заказчика; -Строительный контроль (тех.надзор); -Авторский надзор; -Затраты по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технологического обеспечения; -Затраты на выполнение проектно-изыскательских работ; -Затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости; -Непредвиденные работы и затраты; -Затраты на временные здания и сооружения; -Затраты на проведение пусконаладочных работ; -Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства; -Затраты за негативное воздействие на окружающую среду; -Затраты на подготовительные работы территории (вырубка деревьев, очистка территории от мусора, демонтажные работы) (при необходимости); -Налог на добавленную стоимость. |
|  | Требования к разработке специальных технических условий | Нет требований. |
|  | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включённых в перечень национальных стандартов и сводов правил | Нет требований. |
|  | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | Нет требований. |
|  | Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели | Нет требований. |
|  | Требования о применении типовой проектной документации | Нет требований. |
|  | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | 1. Все материалы и оборудование принимать исходя из экономической целесообразности, с предпочтением отечественных производителей. 2. Проектной организации через 10 дней от начала заключения контракта выдать нагрузки на наружные инженерные сети для получения технических условий. 3. Проектная организация осуществляет загрузку проектно-сметной документации, сопровождение и получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости. 4. Проектная организация в течение 10 дней и за свой счет вносит в выполненную документацию, изменения и дополнения и согласования по замечаниям органов, осуществляющих экспертизу и приемку ПСД. 5. Затраты на согласования проектно-сметной документации и сбор исходных данных учтены в цене контракта. 6. Площадь здания и мощность объекта уточняется в процессе разработки ПСД. Увеличение площади не требует корректировки стоимости проектно-изыскательских работ. 7. Заказчик имеет право передавать третьим лицам принятую проектно-сметную документацию в целях её проверки на предмет комплектности, на соответствие заданию на проектирование и действующим нормам, правильность и обоснованность применения расценок, объёмов строительных работ и примененных проектных решений, а также для проверки сметы на предмет соответствия работ проекту по количеству и составу. Разделы «Архитектурные решения» и «Технологические решения» согласовать с балансодержателем и Министерством здравоохранения Белгородской области, каждый раздел инженерных сетей согласовать со службами, выдавшими ТУ. Документацию выдать до экспертизы в электронном виде и, откорректированную ПСД после экспертизы в 4-х экземплярах + электронная версия (1 экз.) проектно-сметной документации. Документация на бумажном и электронном носителях должна быть сформирована и оформлена в соответствии с Приказом Минстроя России от 12.05.2021 г. №723/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». Выдача проектно-сметной документации в электронном виде должна соответствовать требованиям к файлам, изложенным в регламентах размещения заказа на общероссийском сайте и Постановлению Правительства РФ от 7.12. 2015 года №1330 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года №145». Проектно-сметную документацию предоставить в формате PDF с обязательной возможностью копирования текста и поиска (с текстовым слоем). Документация в электронном виде формируется в виде отдельных файлов и должна содержать папки результатов инженерных изысканий и папки разделов проектной документации. Количество и наименование файлов должны соответствовать количеству и наименованию документов в печатном виде. Количество листов документа в электронном виде должно соответствовать количеству листов документа в печатном виде. Документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, либо оформляется информационно-удостоверяющий лист, заверенный электронной подписью уполномоченного лица. Документы в электронном виде предоставляются с сохранением всех аутентичных признаков подлинности: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка и т.д. Электронная форма предоставляемых документов должна полностью соответствовать подлиннику документа. Структура документации, формат предоставляемых документов должны соответствовать требованиям органов, уполномоченных для проведения государственной экспертизы. В соответствие с приказом Минстроя России №783/пр от 12.05.2017 «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» сметная документация представляемая для проведения государственной экспертизы в формате XML, должны иметь расширение файла .GGE. Кроме того, предоставить на электронном носителе проектную документацию в редактируемом формате и сметную документацию– в обменном формате. Для согласования с заказчиком раздела № 12 «Сметная документация» необходимо предоставлять печатный экземпляр ведомостей объемов работ, конъюнктурный анализ и прайс-листы. Полностью сформированную информационную модель со всеми документами и материалами предоставлять в форме электронного документа на электронном носителе (согласно СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»). |
|  | К заданию на проектирование прилагается | Смета на разработку проектно-изыскательских работ, утверждённое технологическое задание, приложение №1 к утверждённому технологическому заданию и график выполнения работ. |

| ЗАКАЗЧИК: ___________________ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________________ |
| --- | --- |