Приложение № 1

к государственному контракту

от «_____»________ 20____ г.

№ ___________/____

- Описание объекта закупки

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Осуществление дорожной деятельности – ремонт автомобильной дороги регионального значения Осиновка - Рудная Пристань км 0+987 – км  3+967

в Михайловском  муниципальном районе на территории Приморского края

- Наименование объекта закупки:

Осуществление дорожной деятельности – ремонт автомобильной дороги регионального значения Осиновка - Рудная Пристань км 0+987 – км 3+967 Михайловском муниципальном районе на территории Приморского края (далее – объект).

- Основная цель и задача ремонта.

Работы (ремонт) на объекте производится в целях восстановления транспортно-эксплуатационного состояния участков автомобильных дорог с доведением их конструктивных элементов до уровня установленного требованиями нормативно-технической, сметной документации, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований к их потребительским свойствам в рамках исполнения Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и в соответствии с требованиями  Приказа Минтранса России от 07.08.2020 N 288 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог".

- Основание для выполнения работ:

  - Государственный контракт на "Осуществление дорожной деятельности – ремонт автомобильной дороги регионального значения Осиновка - Рудная Пристань км 0+987 – км 3+967 Михайловском муниципальном районе на территории Приморского края".

  - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3.3. В соответствии с Приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" (далее - Классификация), перечень работ, включенных в ведомость объемов работ (Приложение №1 к Техническому заданию) по объекту закупки, относится к работам по ремонту автомобильных дорог.

- Основные технические параметры участка ремонта.

| Автомобильная дорога | Длина участка, км | Категория дороги | Число полос движения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Осиновка-Рудная Пристань км 0+987 – км 3+967 | 2,980 | III | 2 |

- Состав, виды и объемы работ.

Работы по осуществлению дорожной деятельности (ремонту) автомобильных дорог производить в соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №1 к Техническому заданию).

В соответствие с Классификацией состав и виды работ включают в себя следующие виды работ:

- подготовительные работы;

- восстановление земляного полотна;

- восстановление водопропускных труб;

- восстановление дорожной одежды;

-  восстановление съездов;

- обустройство.

Общие требования к организации и выполнению работ:

  - Основная задача Подрядчика – выполнить объемы строительно-монтажных работ на Объекте в соответствии со сметной документацией (разработанной заказчиком в требуемых разделах и объёмах) (далее - сметная документация) и нормативно-технической документацией обязательной при выполнении работ, ведомостью объёмов и стоимости работ (расчет стоимости).

  - Обеспечить качество выполнения всех работ по ремонту в соответствии со сметной документацией и проектом производства работ, разработанным Подрядчиком в соответствие с настоящим Техническим заданием, руководствуясь нормативно-технической документацией обязательной при выполнении работ (Приложение № 4 к Техническому заданию).

  - Нарушение Подрядчиком сроков, указанных в пунктах 5.4, 5.13, 5.20, 5.22, 5.23, 5.26 являются основанием для применения Заказчиком в отношении Подрядчика неустойки (штрафов, пени) предусмотренной Контрактом.

  - Подрядчик в течение 5 дней с момента заключения контракта составляет трехсторонний акт передачи имущества на участке производства работ на автомобильной дороге согласно приложения № 9 к Техническому заданию.

  - До начала выполнения работ Подрядчик разрабатывает проект организации дорожного движения на период введения временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по дорогам в целях определения временных схем движения транспортных средств и (или) пешеходов.

  - Проект организации дорожного движения (далее - ПОДД) должен состоять из утверждаемой и обосновывающей частей, указанных в Приложении к приказу Минтранса России от 18 февраля 2025 года № 49 "Требования к составу и содержанию документации по организации дорожного движения".

  - Проектные решения по организации дорожного движения ПОДД, разработанного на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по дорогам при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте дорог, а также при проведении строительных, ремонтных и иных работ, влияющих на отдельные параметры, характеризующие дорожное движение, в том числе при строительстве, реконструкции и ремонте объектов инженерной инфраструктуры, объектов капитального строительства различного функционального назначения (отдельного объекта или группы объектов застройки), должны содержать следующие мероприятия по организации дорожного движения:

- перечень дорог, участков дорог, на которых планируется введение временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и пешеходов на дороге, участке дороги (далее - места введения ограничений) и способы введения ограничений или прекращения движения;

- организация маршрутов объезда мест введения ограничений;

- организация движения транспортных средств на территории, прилегающей к местам введения ограничений, организация движения транспортных средств при проведении работ, связанных с частичным или полным перекрытием проезжей части;

- организация движения пешеходов на территории, прилегающей к местам введения ограничений;

- организация движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, на территории, прилегающей к местам введения ограничений (за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения);

- организация движения маршрутных транспортных средств, проходящих в местах введения ограничений, с обозначением остановочных пунктов маршрутных транспортных средств;

- организация подъезда грузовых автомобилей, строительной техники, въезда указанных транспортных средств на территорию участка производства работ (строительную площадку) и выезда с него, организация движения транспортных средств и пешеходов по территории участка производства работ (строительной площадке), а также размещение строительного ограждения с сигнальным освещением (при проведении строительных, ремонтных и подобных работ);

- организация информационного обеспечения на дорогах участников движения при введении временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и пешеходов, размещение информационных щитов;

- организация работы светофорных объектов, включая изменение режимов работы светофорной сигнализации, введение временного светофорного регулирования, а также их координации на пересечениях, примыканиях и участках дорог, попадающих в зону введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по дорогам (при наличии обоснования).

  - Описание проектных решений по организации дорожного движения должно содержать текстовую и графическую информацию, схемы расстановки, демонтажа, переноса или временного изъятия технических средств организации дорожного движения (далее -  ТСОДД), в том числе временных, и предложения по организации информационного обеспечения участников дорожного движения с установкой дорожных знаков индивидуального проектирования.

  - Проект организации дорожного движения согласовывается с Заказчиком, КГКУ "Примуправтодор" и УГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Выполнение работ без согласованного Заказчиком ПОДД запрещается.

  - Обустройство мест производства работ выполняется в соответствии с "ОДМ 218.6.019-2016. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ" (далее - ОДМ 218.6.019-2016).

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение мероприятий организации дорожного движения (далее - ОДД)  Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

Применяемые технические средства ОДД должны соответствовать требованиям "ГОСТ 32758-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения", "ГОСТ 32757-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация" и ГОСТ Р 58350-2019.

  - В местах производства дорожных работ применять дорожные знаки 4.2.1 и 4.2.2 «Объезд препятствия справа (слева)» со световой индикацией (импульсными стрелками) в соответствии с требованиями "ГОСТ 32945-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования" (с Поправками), "ГОСТ Р 52289-2019. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" (с Поправками) (далее ГОСТ Р 52289-2019), "ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования" (далее - ГОСТ Р 52290-2004).

В начале и конце участка производства работ, для привлечения внимания водителей транзитного транспорта установить проблесковые маячки оранжевого цвета.

Места производства работ обустроить в соответствии с требованиями к организации дорожного движения в местах производства дорожных работ (Приложение № 2 к Техническому заданию).

  - За 10 дней до начала производства работ на объекте Подрядчик изготавливает и устанавливает за свой счет, на расстоянии 150 метров от границы работ с обеих сторон информационные щиты на желтом фоне, черным шрифтом в соответствии с требованиями Приложения В ОДМ 218.6.019-2016, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 58350-2019, на которых указываются сведения об объекте ремонта, наименование заказчика и организации-исполнителя, фамилия должностного лица, ответственного за проведение работ, номер его служебного телефона, сроки проведения работ. Эскиз информационного щита разрабатывается по рекомендованной форме (Приложение № 11 к Техническому заданию).

После ввода объекта в эксплуатацию производится демонтаж информационных щитов. После демонтажа информационного щита Подрядчик разрабатывает по рекомендованной форме (Приложение № 11 к Техническому заданию) и устанавливает билборд «Дорога». Место расположения - на участке производства работ по согласованию с Заказчиком. Демонтаж производить через 6-12 месяцев после установки.

  - Обеспечить, в ходе выполнения работ, на строительной площадке (полосе отвода) мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с нормативно-технической документацией.

В случае технологического перерыва в зимний период, для исключения переувлажнения земляного полотна в период весеннего снеготаяния выполнить вывоз снега со строительной площадки.

  - Подрядчик обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом обязан:

- выполнить оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны от мусора и снега;

- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;

- не допускать слив воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;

- вывозить строительный мусор и снег в отведенные администрацией муниципального района места и в установленные сроки;

- производить слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенные и оборудованные для этих целей места;

- обеспечить устройство пунктов очистки колес дорожно-строительной техники и механизмов от грязи в местах выезда на покрытие автомобильных дорог общего пользования;

- выполнять производство работ в охранных санитарных зонах в соответствии со специальными правилами в соответствии с действующим Законодательством РФ;

- не допускать сброс мусора, травы, листьев, загрязненных остатков и иных отходов на акваторию рек, озер и других водоемов, озелененные территории, территорию за пределами бордюра и полосы отвода, придорожные полосы, под мостовое пространство, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, каналы и другие места;

- не допускать несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой растительности.

  - Подрядчик обеспечивает оформление документации (договоров, актов, счетов-фактур и т.д.), подтверждающих передачу отходов, образующихся в процессе ремонта, сторонним организациям.

Ведет журнал учета образования и движения отходов на участках ремонта.

  - Используемые в ходе выполнения работ товары (материалы), должны быть новыми, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

Все применяемые в ходе выполнения работ материалы должны соответствовать требованиям, указанным в приложении № 5 к настоящему Техническому заданию.

  - Подрядчик обеспечивает нахождение работников Подрядчика на Объекте в специальной одежде определенного образца со световозвращающими материалами  в соответствии с "ГОСТ 12.4.281-2021. (ISO 20471:2013 + Amd 1:2016). Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний".

Специальная одежда должна указывать фирменное наименование Подрядчика.

  - Подрядчик по требованию Заказчика предоставляет транспорт для выезда на объект для осуществления контроля за выполнением строительно-монтажных работ и передвижения по объекту.

  - В течение 10 дней с момента заключения контракта Подрядчик разрабатывает и согласовывает у Заказчика проект производства работ на выполнение отдельных видов работ и в целом на весь комплекс работ. Без согласованного Заказчиком проекта производства работ приступать к выполнению работ запрещается.

Проект производства работ (далее – ППР) должен включать следующие разделы:

- Пояснительная записка.

- Календарный план производства работ по объекту.

Календарным планом производства работ по объекту определяются сроки и очередность ремонта с распределением капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по сооружениям и периодам ремонта.

- Технологические карты (схемы) на выполнение всех видов работ и конструктивных элементов.

Технологические карты должны разрабатываются с учетом реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения (Реестр), а также с учетом новых технических средств, индустриализации и комплексной механизации процессов, обеспечивающих высокую производительность труда, улучшение качества работ и снижение себестоимости продукции.

Технологическая карта должна состоять из пяти разделов:

- Раздел 1 «Область применения», содержащего наименования и характеристики конструктивного элемента, обеспечивающие его идентификацию в соответствии с проектом. Параметры, соответствующие контрактным спецификациям и нормативной документации. Условия выполнения строительного процесса, в том числе климатические, характеристики конструктивных элементов, сооружений и их частей, состав строительного процесса;

- Раздел 2 «Технология и организация выполнения строительного процесса», содержащего требования к завершенности предшествующего процесса, состав машин и механизмов с указанием их технических характеристик и количества, перечень и последовательность работ при ремонте, схемы выполнения технологических процессов, а также схемы расположения механизмов и приспособлений, складирования материалов и конструкций;

- Раздел 3 «Требования к качеству и приемке работ», содержащего перечень операций, схемы и способы контроля, критерии и правила приемки, используемые приборы и оборудование, допуски на них, контролируемые в процессе ремонта, марки, виды, типы изделий, элементов, оборудования, материалов и требования к их качеству;

- Раздел 4 «Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопасность», определяющего правила безопасного выполнения процесса для условий ремонта, экологические требования к производству работ, условия сохранения окружающей среды;

- Раздел 5 «Потребность в ресурсах», содержащего перечень машин, механизмов и инвентаря, а также ведомость потребности в материалах, изделиях и конструкциях.

Схемы операционного контроля качества. Раздел должен содержать эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или процессов, контролируемых производителем работ (мастером) с участием, при необходимости, строительной лаборатории, геодезической и других служб специального контроля, данные о составе, сроках и способах контроля. Схема операционного контроля качества составляется на каждую выполняемую операцию.

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

Результаты операционного контроля должны быть задокументированы.

- Обеспечение производства геодезических работ.

Технологической схемой определить последовательность и способы выполнения геодезических работ на строительной площадке. Она должна содержать сведения о составе геодезической группы и характере рабочей исполнительной документации по каждому виду работ.

Геодезические работы выполнять в объеме и с точностью, обеспечивающей при размещении и возведении объекта ремонта, соответствие геометрических параметров проектной документации, требованиям строительных норм и правил и государственных стандартов.

- Ведомость потребности в основных материалах исходя из физических объемов на объекте ремонта.

- График поставки дорожных материалов в соответствии с технологической последовательностью, с описанием транспортной схемы доставки материально - технических ресурсов, с расположением мест отгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог.

- Ведомость потребности в дорожных машинах и транспортных средствах на выполнение работ, составленная на основе физических объемов, объемов перевозок и норм выработки дорожных машин и средств с учетом обеспечения доставки качественных асфальтобетонных смесей к месту укладки.

- График потребности в кадрах по категориям с указанием ожидаемой максимальной численности и затрат труда на весь объем работ.

- Представить перечень материалов закупленной продукции подлежащих верификации.

- Определить перечень работ, подлежащих освидетельствованию по актам на скрытые работы и ответственные конструкции.

- При производстве работ по устройству асфальтобетонного покрытия разработать мероприятия по недопущению холодного стыка в покрытии.

Контроль качества произведённых асфальтобетонных смесей, устройство покрытий и их приёмка должны обеспечиваться входным, операционным, периодическим контролем и приёмо-сдаточными испытаниями.

Операционный контроль при производстве работ должен состоять из соблюдения сметных геометрических параметров, контроля температуры уплотняемой смеси, контроля по недопущению температурной и гранулометрической сегрегации (как при помощи механизмов, так и без них), контроля равномерности текстуры покрытия, и контроля уплотнения асфальтобетонной смеси.

Обеспечить равномерность и контроль температуры асфальтобетонной смеси за асфальтоукладчиком. Контроль температурного профиля производить по поперечнику уложенного слоя на расстоянии 0,3-1,0 м от плиты асфальтоукладчика. Замеры производить через каждые 15 м. В режиме реального времени отслеживать и документировать в Журнале определения температурного профиля асфальтобетонного слоя, температуру с точной привязкой к объекту. Разность температур должна составлять не более 10°С. Не допускать температурного расслоения асфальтобетонной смеси. В случае выявления фракционной и температурной сегрегации асфальтобетонной смеси, укладка слоя должна быть приостановлена, а участок покрытия должен быть заменен на новый.

Операционный контроль степени уплотнения асфальтобетонной смеси на участке ремонта производится постоянно в процессе её укатки.

Обязательный контроль степени уплотнения должен обеспечиваться постоянным замером плотности и пористости уложенного асфальтобетона соответствующим электромагнитным прибором.

При выполнении работ по устройству дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси применять машины и оборудование, способствующие устранению фракционной и температурной сегрегации асфальтобетонной смеси.

Для достижения требуемого уплотнения кромки и зоны швов сопряжения асфальтобетонного покрытия применять гладковальцовые катки с краевым уплотнителем (коническим стальным вальцом), предусматривать (при необходимости) обрезку кромки отрезным диском с последующей обработкой битумными материалами.

В процессе уплотнения необходимо обеспечить минимальные расстояния между асфальтоукладчиком и дорожными катками. При движении катков необходимо исключить резкое торможение и реверсирование.

Запрещается останавливать катки на недоуплотненном и неостывшем слое.

Запрещается выполнение работ по устройству асфальтобетонных оснований и покрытий на мокрое существующее покрытие или в дождливую погоду.

Если нижний слой асфальтобетонного покрытия остается не перекрытым зимой или весной, то его устраивают только из плотных асфальтобетонных смесей.

Открытие движения для автомобильного транспорта, движение построечной техники по выполненным асфальтобетонным покрытиям согласовывать с Заказчиком.

Решения по технике безопасности:

-	на строительном генеральном плане должны быть обозначены места размещения санитарно-бытовых помещений, автомобильных и пешеходных дорог, определяемых с учетом опасных зон, расположение источников освещения и ограждение территории строительной площадки;

-	освещенность строительной площадки и участков производства работ должна быть предусмотрена в соответствии с "ГОСТ 12.1.046-2014. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок";

-	в технологических картах или схемах на выполнение отдельных видов работ при определении методов и последовательности их выполнения следует учитывать и обозначить опасные зоны, возникающие в процессе работ;

-	при необходимости выполнения работ в опасных зонах в технологической карте должны предусматриваться мероприятия по защите работающих;

-	при организации рабочих мест должны быть решены вопросы их оснащения средствами коллективной защиты, рациональной технологической оснасткой, средствами малой механизации, механизированным инструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ.

  - В случае выявления неучтенных сметной документацией дополнительных объемов работ необходимо известить Заказчика для составления двухстороннего акта об обнаружении неучтенных объемов работ между Заказчиком, генеральной подрядной организацией.

Решение о необходимости выполнения непредвиденных объемов работ и об оплате за фактически выполненные работы принимается Заказчиком после составления двухстороннего акта между представителями Заказчика и Подрядчика, а также после рассмотрения Техническим советом Заказчика и письменного согласования Заказчиком стоимости выполнения непредвиденных работ.

  - Подрядчик обязан ежедневно до 10:00 местного времени (МСК+7) дня, следующего за отчетным предоставлять информацию о ходе и объемах выполненных работ:

- на адрес электронной почты ответственного сотрудника Заказчика (представителя Заказчика) в формате, указанном в приложении № 7 к настоящему Техническому заданию.

- через систему оперативного управления (СОУ) «Эталон», для чего для чего зарегистрироваться на национальном портале подрядчиков и поставщиков в сети «Интернет» и интегрировать информационные системы Подрядчика с 
СОУ «Эталон».

  - Предоставлять Заказчику информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, а также об устранении выявленных замечаний и нарушений, в сроки, установленные в запросе Заказчика о предоставлении информации, в том числе направленного через СОУ «Эталон».

  - Подрядчик обязан вносить данные в программу RoadDB.ru о ходе и объемах выполненных работ.

  - Подрядчик осуществляет за свой счёт предусмотренные законодательством Российской Федерации мероприятия (получение или продление согласований, разрешений, компенсационные выплаты и др.) для занятия земель, предназначенных для временного отвода для выполнения строительно-монтажных работ, устройства временных объездных и подъездных дорог, на разработку резерва грунта, на размещение стройплощадки на период выполнения работ.

  - Ежемесячно при приемке выполненных работ, для осуществления контроля в части своевременности выполнения строительно-монтажных работ, Подрядчик предоставляет Заказчику оформленную производственно-техническую исполнительную документацию в объеме согласно перечню, указанному в приложениях № 6 к настоящему Техническому заданию.

Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в 2-х экземплярах, в том числе:

- один экземпляр исполнительной документации в бумажном виде и на электронном носителе (в формате pdf) в обязательном порядке прилагается к актам выполненных работ и передается Заказчику;

- один экземпляр исполнительной документации в бумажном виде и на электронном носителе (в формате pdf) передается Заказчику по окончанию строительно-монтажных работ за весь период строительства и реконструкции.

По форме № 3-автодор «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования» Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о ходе и объёмах выполненных работ на объекте ремонта с представлением фотоматериалов, в том числе на электронных носителях, также отчет.

  - При производстве работ Подрядчик не имеет права приступать к последующему Технологическому Этапу (Технологическим Этапам) работ без приемки Заказчиком или представителями Заказчика скрытых работ, ответственных конструкций и получения письменного согласования Заказчика на выполнение последующего Технологического Этапа.

Под Технологическим Этапом в настоящем Техническом задании понимается технологическая операция (группа технологических операций), результатом выполнения которых является создание в соответствии со сметной документацией отдельных конструктивных и/или технологических элементов Объекта (выемка или отсыпка грунта, подготовка основания, устройство слоев насыпи, полотна дороги, устройство сборных и/или монолитных конструкций, искусственные сооружения и т.п.).

  - Организация приёмки законченного ремонтом объекта возлагается на Подрядчика и производится за его счёт, с оформлением актов рабочей и приёмочной комиссии в соответствии с "ГОСТ 32755-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ".

  - При производстве земляных работ в условиях пересечения и охранных зонах инженерных коммуникаций Подрядчик извещает и получает технические условия, наряд-допуск от владельцев инженерных коммуникаций и в соответствии с ними разрабатывает проект производства работ.

  - Подрядчик осуществляет подтверждение соответствия дорожно-строительных материалов и изделий на соответствие нормативно-технической документации.

  - В случае приостановки (более 3 дней) выполнения строительно-монтажных работ на проезжей части подрядчик выполняет за свой счёт нанесение и демаркировку временной дорожной разметки.

Несоблюдение требований данного пункта являются основанием для применения Заказчиком в отношении Подрядчика неустойки (штрафов, пени) предусмотренной Контрактом.

  - Подрядчик получает (продлевает) технические условия от владельцев коммуникаций за счет собственных средств.

  - Подрядчик до начала выполнения строительно-монтажных работ представить первичную фото съёмку фактического состояния покрытия участка автомобильной дороги.

  - В течении 15 минут с момента возникновения происшествия, либо нештатной ситуации представить устное донесение Заказчику.

Своевременное представление информации о состоянии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожно-транспортных происшествиях, нештатных и чрезвычайных ситуациях на них.

В течении суток представить письменное донесение (пояснительная записка, схема организации движения в месте производства работ, фотоматериалы, акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП оформленный совместно с сотрудником ГИБДД).

Несоблюдение требований данного пункта являются основанием для применения Заказчиком в отношение Подрядчика неустойки (штрафов, пени) предусмотренной контрактом.

- Особые условия. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства и несёт ответственность за:

  - Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (если элемент конструкции или сооружения входит в состав строительно-монтажных работ), на период производства работ, до момента утверждения акта приёмочной комиссии или подписания акта приёма передачи на содержание эксплуатирующей организацией.

  - Проведение комплекса мероприятий по поддержанию участка производства работ в транспортно-эксплуатационном состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

  - Принятие необходимых мер по обеспечению сохранности автодорог и искусственных дорожных сооружений от несанкционированных действий третьих лиц (прокладка инженерных коммуникаций, устройство съездов) на участках производства работ и немедленно информировать Заказчика о данных фактах.

  - Недопущение хищения элементов обустройства или дорожных сооружений на участках производства работ или незамедлительного направления информации об указанных хищениях Заказчику и в правоохранительные органы.

  - Последствия дорожно-транспортных происшествий, в том числе перед третьими лицами, произошедших по неудовлетворительным дорожным условиям в период производства работ.

  - Зона и границы участка ответственности вступает в силу с момента начала ремонтных работ на проезжей части автомобильной дороги.

- Контроль и требования к качеству выполнения работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять Заказчика для осуществления промежуточной приемки выполненных работ за 2 суток.

  - В случае несоответствия выполненных работ, сметной документации и требованиям нормативно-технических документов, указанные работы должны быть переделаны силами и средствами выполнявшей их организацией.

  - Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков с участием представителя Заказчика, при этом все дополнительные испытания и измерения выполнить за счёт Подрядчика.

  - Качество всех видов работ, объем измерений и испытаний должны соответствовать требованиям СП 78.13330.2012.

  - Работы по устройству асфальтобетонного покрытия необходимо выполнять в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012, "ГОСТ Р 58406.2-2020.  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия".

  - Работы по обустройству объекта ремонта должны осуществляться в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения и требованиями ГОСТ Р 52289-2019, "ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования".

  - Подрядная организация предоставляет Заказчику сведения по применяемым материалам (паспорта, сертификаты и т.д.)  в соответствии с нормативно-техническими и иными документами, которым должен соответствовать товар (строительный материал), указанными в приложении № 5 к настоящему Техническому заданию.

  - Подрядчик обязан за свои средства, с использованием лаборатории, аккредитованной на техническую компетентность, либо, имеющей свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории, в ходе приемки поступающих на объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительно-монтажных работ провести испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

  - Обязательным условием для приемки отдельных видов работ является полное соответствие результатов измерений параметров применяемых материалов и изделий требованиям сметной документации, нормативных документов и стандартов.

  - Подрядчику при выполнении ремонтных работ необходимо применять технологии, дорожно-строительную технику, механизмы, специальное оборудование, дорожно-строительные материалы, изделия и конструкции, а также обеспечить объект квалифицированными инженерно-техническими работниками, операторами строительной техники и механизмов для достижения нормативных требований и требований сметной документации по качеству сооружаемого объекта.

  - Подрядчик, до начала работ на объекте, своим распорядительным документом (приказом) назначает персонально ответственных:

- представителей лица, осуществляющего ремонтные работы из числа инженерно-технических работников (главный инженер, старший прораб, начальник участка);

- представителей лица, осуществляющего ремонтные работы по вопросам строительного контроля из числа административно-управленческого персонала (главный инженер, заместитель руководителя, начальники отделов и их заместители);

- представителей лица, осуществляющего ремонтные работы, выполнившего работы из числа линейных инженерно-технических работников (прорабы, мастера);

- представителей лица, ответственного за ведение и оформление исполнительной документации из числа линейных инженерно-технических работников (прорабы, мастера).

- ответственных за проведение экологического контроля при выполнении ремонтных работ;

- ответственных за выполнение ремонтных работ в охранных зонах инженерных коммуникаций.

- Основные задачи службы по контролю качества работ Подрядчика.

  - Предотвращение некачественного выполнения ремонтных работ и достижение полного соответствия параметров объекта требованиям нормативных документов и сметной документации.

  - Организация и проведение контроля технологических процессов на всех этапах производства работ (входной, операционный, приемо-сдаточный).

  - Проведение приемки подготовленных к освидетельствованию скрытых работ, ответственных конструкций и законченных конструктивных элементов, сдаваемых службе Заказчика (Приложение № 6 к настоящему Техническому заданию).

  - Проведение своевременно, в установленном порядке и объеме лабораторных испытаний, измерений. Контроль метрологического и геодезического обеспечения производства работ.

  - Осуществление контроля за своевременным исполнением указаний Заказчика.

  - Обеспечение устранения дефектов, выявленных в процессе ремонта.

Призводственно-экологический контроль осуществляется в соответствие с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

- Порядок ведения исполнительной документации.

  - Подрядчик обязан своевременно, достоверно и надлежащим образом оформлять производственно-техническую, исполнительную и лабораторную документацию, отражающую весь процесс производства работ по ремонту автомобильной дороги и отдельных сооружений по соответствующим формам (Приложение № 6 к настоящему Техническому заданию).

  - Исполнительная документация оформляется в соответствии с требованиями "ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", с использованием прикладных программ для черчения АutoCAD (по требованию Заказчика схемы, таблицы, комплектность может быть дополнена).

К оформлению исполнительной документации предъявляются следующие требования:

- четкость построения и логическая последовательность изложения материала;

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и неоднозначного толкования;

- конкретность изложения результатов работы;

- полное соблюдение и выполнение указаний порядка ведения исполнительной производственно-технической документации.

  - Исполнительные чертежи законченных ремонтом конструктивных элементов оформляются в виде отдельного чертежа с использованием прикладных программ для черчения AutoCAD, Visio допускается использование чертежей с нанесением на них фактических размеров конструкций.

  - Исполнительные чертежи составляются на выполненные работы с привязками по оси попикетно.

  - Исполнительные чертежи составляются до осуществления приемочного контроля соответствующих конструкций элементов автомобильной дороги или ее участков.

  - Исполнительная документация, оформленная в установленном порядке, является собственным доказательством Подрядчика, осуществляющего ремонт, подтверждающим соответствие отремонтированного объекта ремонтом требованиям технических регламентов (норм и правил), сметной документации.

  - В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:

- исполнительные геодезические схемы (при необходимости);

- акты испытания и опробования технических устройств;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ;

- документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых материалов (изделий);

- фотоматериалы (в цветном виде) не менее 3-х штук (до начала, в процессе и по окончанию выполнения работ с одного и того же ракурса, фотографии необходимо делать в 4-х видах: центр, право, лево, квадракоптер, по каждому виду и этапу работ) согласно требований в приложении № 8 к настоящему Техническому заданию;

- иные документы, отражающие фактическое исполнение выполненных работ;

- по требованию Заказчика дополнять исполнительные схемы, ведомости.

  - Исполнительная документация составляется в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил) и сметной документации в трёх экземплярах: для Заказчика, представителей Заказчика и лица, осуществляющего ремонтные работы.

  - Общий журнал работ является основным документом, отражающим последовательность осуществления ремонта объекта, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при ремонте (Приложение № 6 к настоящему Техническому заданию).

  - Специальные журналы работ являются документами, отражающими выполнение отдельных видов работ по ремонту объекта (Приложение № 6 к настоящему Техническому заданию).

  - Общий, специальные журналы работ, а также исполнительную документацию ведет уполномоченный представитель лица, осуществляющего ремонтные работы, путем заполнения его граф, начиная с даты выполнения отдельного вида работ по ремонту, до даты фактического окончания выполнения отдельного вида таких работ, в соответствии с формами, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства", Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 N 1026/пр  "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства".

  - После завершения выполнения отдельных видов работ по ремонту, заполненные специальные журналы работ передаются Заказчику.

  - Передать по окончанию ремонта объекта Заказчику оформленную в установленном порядке исполнительную документацию о фактически выполненных ремонтных работах на бумажном носителе и в электронном виде (скан-копия в формате PDF, отдельно на каждый вид работ с приложениями и фотоматериалами).

- Гарантия качества.

Значения транспортно-эксплуатационных характеристик конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения в период действия гарантийных обязательств подрядными организациями определяются Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2023 № 572 "Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений",  "ГОСТ Р 59401-2021. Дороги автомобильные общего пользования. Ограничивающие пешеходные и защитные ограждения. Общие технические условия", "ОДМ 218.6.029-2017. Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения", "ОДМ 218.6.030-2017. Рекомендации по установлению гарантийных сроков и сроков службы конструктивных элементов мостовых сооружений".

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками (Приложение №3 к настоящему Техническому заданию).

Гарантийные сроки:

| Земляное полотно | 6 лет |
| --- | --- |
| Нижний слой покрытия | 5 лет |
| Верхний слой покрытия | 5 лет |
| Обочины | 1 год |
| Водопропускные трубы | 5 лет |
| Дорожные знаки | 10 лет |
| Разметка | 3 месяца |

Обнаруженные дефекты устраняются Подрядчиком за свой счет, наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, составленным с представителем Заказчика и Подрядчика. Гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и недостатки в выполненных работах, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов – представителей ФКУ «Росдортехнология», все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

Гарантийный срок по контракту исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ по завершающему этапу (завершающего документа о приёмке выполненных работ).

Гарантийный срок увеличивается на период устранения дефектов.

- К настоящему Техническому заданию прилагаются, и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

1. Ведомость объемов работ на Осуществление дорожной деятельности –ремонт автомобильной дороги регионального значения Осиновка - Рудная Пристань км 0+987 – км  3+967 в Михайловском муниципальном районе на территории Приморского края;

2. Требования к организации дорожного движения в местах производства дорожных работ;

3. Гарантийный паспорт;

4. Перечень нормативно-технической документации, обязательной при выполнении строительно-монтажных работ;

5. Требования к показателям используемого товара;

6. Перечень исполнительной производственно-технической документации, оформляемой при выполнении работ;

7. Форма ежедневного отчета;

8. Общие требования к предоставляемым фото и видеоматериалам;

9. Акт передачи имущества на участке производства работ на автомобильной дороге;

10. Акт передачи участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на содержание.

11. Рекомендуемая форма информационного щита.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _________________ / __________________ / | _____________ / _________ / |