Приложение 3 к извещению

Техническое задание

на поставку угля бурого рядового (лигнита) марки 3БР

- Количество поставляемого угля: поставка без определенного объема.

- Место доставки: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный округ, р.п. Железнодорожный, станция назначения – «Усть-Илимск ВСЖД».

- Поставка угля марки 3БР осуществляется собственными средствами поставщика.

- Общие технические требования к поставляемой продукции:

- Поставляемая Поставщиком продукция должна соответствовать показателям качества угля 3БР, сопровождаться технической документацией и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия.

- Качество и безопасность угля соответствует: ГОСТ 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования»: ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», ГОСТ Р 59245-2020 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по размеру кусков».

- Требования к поставляемому товару, согласно КТРУ 05.10.10.000-00000011:

| Наименование показателя | Величина |
| --- | --- |
| Марка | Бурый (Б) |
| Обогащение | нет |
| Группа | Третий бурый (3Б) |
| Класс (по размеру кусков) | Рядовой (Р) |

Дополнительные характеристики к поставляемому товару*;

| Низшая теплота сгорания, рабочее состояние, Ккал/кг | не менее 4200 |
| --- | --- |
| Зола, сухое состояние, % | не более 6 |
| Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии, % | не более 29 |
| Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, % | не более 47 |
| Массовая доля общей серы, на сухое состояние, % | не более 0,3 |
| Размер кусков, мм | 0-300 |
| Год добычи | не позднее 2025 года |

- Срок поставки: согласно условиям контракта.

*Дополнительная характеристика поставляемого товара включены в соответствии с пунктом 5 правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145:

Дополнительные характеристики включены в описание в связи с тем, что применяемые в данной позиции каталога товаров, работ, услуг характеристики не полностью гарантируют приобретение товара, удовлетворяющего качественным требованиям Заказчика.

| Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Усть-Илимский район» __________________ К.В. Иванов | Поставщик: ________________ _____________________ ______________ |
| --- | --- |

.