ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

Ремонт автодороги по ул. Чернышевского (от кругового движения до

перекрестка с ул. Соплякова) в г. Кыштыме Челябинской области

Основная цель и задачи ремонта

Основной целью ремонта автодороги по ул. Чернышевского (от кругового движения до перекрестка с ул. Соплякова) в г. Кыштыме, Челябинской области является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дорожного полотна и безопасного движения автотранспорта.

Исходные данные для реализации объекта ремонта

Проектно-сметная документация по объекту: «Ремонт автодороги по ул. Чернышевского (от кругового движения до перекрестка с ул. Соплякова) в г. Кыштыме, Челябинской области».

Основные технические параметры объекта

| Наименование показателя | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тип дорожной одежды и вид покрытия | - | асфальтобетон |
| Строительная длина автодороги | м | 330 |
| Строительная ширина автодороги | м | 9 |
| Общая площадь | м2 | 2970 |

Основные данные проекта

| № п.п. | Перечень основных данных | Мероприятия | Физ. объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения объекта | Челябинская область, г. Кыштым, автодорога по ул. Чернышевского (от кругового движения до перекрестка с ул. Соплякова) |  |
| 2 | Вид ремонтных работ | Срезка поверхностного слоя асфальтобетона толщ. 6см Розлив вяжущих материалов Устройство покрытий из плотных смесей, тип ЩМА-16 толщ. 6см | 2970м2 2,7796т 2970м2 |
| 3. | Основные требования | Не допускать отклонений от СНиП 3.06.03-85, СП 78.13330-2012, ВСН 24-88, ГОСТ Р 58406.2-2020 |  |
| 4. | Контроль | Предъявлять выполненные работы техническому надзору, строительному контролю, заказчику. Проверка соответствия выполненных работ внешним (визуальным) контролем, а также инструментальным. С обязательной сдачей образцов асфальтобетона в лабораторию на соответствие заявленным требованиям, а так же произвести вырубки готового покрытия асфальтобетона для лабораторных испытаний с последующим восстановлением дорожного покрытия. |  |
| 5. | Сдача объекта | Предоставление исполнительной документации в т.ч.: - общий журнал работ, журнал розлива вяжущих материалов, журнал укладки асфальтобетонной смеси, журнал входного контроля качества материалов. - исполнительная схема, на все виды работ - Акты на скрытые работы. - Акты на ответственные конструкции - Паспорта и сертификаты на используемые материалы. - Акты лаборатории, подтверждающие качество и соответствие песчано- гравийной смеси, щебня, асфальтобетона - Фото и видео материал по фиксации всех видов работ |  |

Задачи подрядчика:

Выполнить все работы в соответствии с проектно-сметной документацией, техническими регламентами и сдать Заказчику по акту приёмки ремонта автодороги по ул. Чернышевского (от кругового движения до перекрестка с ул. Соплякова) в г. Кыштыме Челябинской области

- В период организации производства предусмотреть полное обустройство ремонтируемого участка.

- Разработать проект организации дорожного движения на период производства дорожных работ, в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 и в соответствии с Приказом Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области от 19.11.2019 № 370, согласовать с Заказчиком, МУ «Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа», ОГИБДД МО МВД России «Кыштымский» Челябинской области.

- Принять по Акту приёма-передачи строительную площадку, (обеспечить сохранность находящихся в зоне производства работ инженерных коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрических кабелей, кабелей связи и др.). В случае повреждения инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, подрядчик восстанавливает за свой счёт повреждения, произошедшие по его вине.

- После заключения Контракта, до начала выполнения ремонтных работ, Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование:

график производства работ с указанием сроков выполнения работ;

проект производства работ (ППР);

«Общий журнал работ»,

журнал входного контроля качества материалов, журнал укладки асфальтобетонной смеси, журнал розлива вяжущих материалов.

приказ о назначении ответственных лиц (Ф.И.О., образец подписи, должность, контактные телефоны) подрядчика по объекту, указанному выше.

- Подрядчик информирует Заказчика о субподрядных организациях, привлекаемых им для выполнения работ по ремонту Объекта и предоставляет приказы субподрядчиков о назначении своих ответственных лиц по выполнению субподрядных работ (Ф.И.О., образец подписи, должность, контактные телефоны).

- Подрядчик осуществляет координацию деятельности всех субподрядчиков, работающих на Объекте, и даёт им, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность, обязательные к выполнению распоряжения о порядке, очерёдности и сроках производства порученных субподрядчику работ.

- Контроль качества материалов:

Испытание материалов производить по стандартным методикам, изложенным в нормативно-методической литературе (ГОСТ, Методические рекомендации и т.д.) с предоставлением результатов Заказчику силами собственной или привлечённой лаборатории, отвечающей требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

- Все поставляемые на Объект материалы, конструкции и оборудование должен

иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной и лабораторный контроль.

- Выполнение работ: все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Договора, Технического задания, проектной документации и других нормативно-технических документов, действующих на момент производства работ.

- Подрядчик должен своевременно устранять нарушения, выявленные в ходе и в выданных предписаниях.

- Приемка работ:

-объект будет считаться принятым после подписания акта приёмки ответственных конструкций заказчиком или назначенным представителем заказчика, с предоставлением положительных экспертиз лабораторных испытаний на применяемые материалы и вырубки и всей исполнительной документации в трёх экземплярах.

-Производится в присутствии представителя Заказчика в соответствии с СП, и другими нормативными документами, действующими на момент сдачи-приёмки работ. При приёмке работ Подрядчик предоставляет:

- акты о приёмке выполненных работ (форма КС-2);

акты освидетельствования скрытых работ (в т.ч. фотографии);

- акты освидетельствования ответственных конструкций

- акты лабораторных испытаний;

- отчётную документацию, исполнительные схемы;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- акт приёмки законченного ремонтом объекта (при сдаче полностью выполненных работ);

- гарантийный паспорт (при сдаче полностью выполненных работ);

- обеспечение гарантийных обязательств (при сдаче полностью выполненных работ);

- счета-фактуры;

- сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества материалов и оборудования, используемых при производстве работ.

- материалы фото и (или) видео фиксации на выполнение объёма работ.

- Для освидетельствования скрытых работ и ответственных работ, подрядчик должен извещать представителя Заказчика за 48 часов.

- Подрядчик обязан передать, по окончании ремонта Объекта, Заказчику 3 экземпляра исполнительной документации выполненных строительных и монтажных работ.

Гарантийные обязательства:

Установлены Разделом 6 контракта.

Подрядчик гарантирует качество используемых материалов (на все применяемые в производстве работ материалы и изделия должны быть соответствующие сертификаты, паспорта качества, выданные предприятиями-производителями (изготовителями) и другие документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации.

Гарантийные сроки устанавливаются с учетом требований к гарантийным срокам, предусмотренным приложением № 1 к типовым условиям контракта, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 08.04.2023 № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений»

Гарантийный срок устранения дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на объекте и входящих в него конструктивных элементах, оборудовании, материалах с момента подписания сторонами акта приемки законченного ремонтом объекта составляет:

- для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона составляет 6 лет.

Особые условия.

С момента подписания акта передачи в натуре участка производства работ, Подрядчик принимает на себя следующие обязательства и несёт ответственность за:

а. Проведение комплекса мероприятий по поддержанию участка производства работ в транспортно-эксплуатационном состоянии, допустимом по условиям обеспечение безопасности дорожного движения, оборудованного временными знаками, приобретаемыми за свой счёт.

б. Недопущение хищения элементов обустройства или дорожных сооружений на участках производства работ и незамедлительно сообщать Заказчику и соответствующие компетентные органы о данных случаях.

в. Принятие необходимых мер по обеспечению сохранности автодорог и искусственных дорожных сооружений от несанкционированных действий третьих лиц (прокладка инженерных коммуникаций, устройство съездов и т.д.) на участках производства работ и немедленно информировать Заказчика о данных фактах.

г. Последствия дорожно-транспортных происшествий, в том числе перед третьими лицами, произошедших по неудовлетворительным дорожным условиям в период производства работ.

д.  Соблюдение техники безопасности и обеспечение спецодеждой работников.

Примечание: в случае указания на торговые наименования в сметной документации приведенные для обоснования расчетов - не обязывают подрядчика использовать материалы с данными торговыми знаками при выполнении работ, могут использоваться эквивалентные материалы.

Приложение: схема.