Приложение №2 к извещению

Техническое задание

на поставку холодильника медицинского

- Функционально-технические требования к холодильнику медицинскому.

| № п/п | Наименование | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодильник медицинский | Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических препаратов в помещениях учреждений здравоохранения. Холодильник выполнен в виде напольного шкафа и состоит из двух автономно работающих холодильных камер: Соответствие Дверь верхней холодильной камеры: металл, или стекло Дверь нижней холодильной камеры: металл Температура в камере: в диапазоне не уже от +2 до +15 °С Точность поддержания температуры в холодильной камере: не более ± 2 °С Габаритные размеры, мм: не более 1720х600х650 Общий объем, дм3 : не менее 250 Количество полок, шт: не менее 6 Внутренняя подсветка: Наличие Замок: Наличие Декларация о соответствии: Наличие Регистрационное удостоверение: Наличие | шт | 4 |

Дополнительные требования:

| 1 | Год выпуска | Не ранее 2024 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока, установленного производителем: Соответствие

2.  Требования к качеству товара.

Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, содержащие внешние дефекты).

Корпус Товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов, трещин, вздутий, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих их нормальному функционированию в настоящем или будущем.

На корпусе Товара должна присутствовать маркировка производителя с указанием необходимой идентифицирующей информации.

Покупатель имеет право провести технический контроль и/или проверку Товара для подтверждения его соответствия настоящему Техническому заданию. Товар, имеющий внешние дефекты, выявленные при распаковке, будет возвращен Поставщику.

Товар должен соответствовать требованиям: ГОСТ.

3. Требования к качеству, упаковке.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение гарантийного срока.

Качество товара должно соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемых товаров. Товар должен соответствовать нормам, стандартам и правилам, действующим на территории Российской Федерации. В определенных законодательством случаях соответствие продукции установленным требованиям должно быть подтверждено сертификатом соответствия (декларацией о соответствии). Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара.

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

Поставщик обязан осуществить доставку и разгрузку, занос товара на склад Заказчика за свой счет, способом, обеспечивающим его сохранность.

Поставщик обязуется уведомить Заказчика любым удобным для него способом: по телефону, электронной почте о готовности Товара к отгрузке не менее чем за 1 (один) рабочий день до дня доставки товара на склад Заказчика.

4. Срок поставки товара

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течении 30 календарных дней с даты заключения настоящего договора (предварительно согласовав дату и время доставки с Заказчиком).

5. Место поставки Товара

Поставка Товара Поставщиком осуществляется единой партией по адресу: 242702, Брянская область, Жуковский район, город Жуковка, улица Набережная, дом 5б в рабочие дни с 09:00 до 15:00.

Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Вместе с Товаром Заказчику передается гарантийная (оформленная согласно требованиям действующего законодательства) и техническая документация на товар.

6. Требования к гарантийному сроку товара

Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной/УПД.