Утверждено приказом

генерального директора

АО «Газпром газораспределение Пермь» № 488 от « 01 » ноября 2018  г.

Положение

о допуске подрядных организаций для выполнения работ и (или) оказывающих услуги на территории и объектах

АО «Газпром газораспределение Пермь

г. Пермь

2018г.

# Введение

  - Настоящее Положение о допуске подрядных организаций для выполнения работ и (или) оказывающих услуги на территории и объектах АО «Газпром газораспределение Пермь» (далее именуется – Положение) разработано в целях недопущение случаев производственного травматизма, снижения негативного воздействия на окружающую среду, а также применения безопасных производственных процессов при проведении работ подрядными организациями на объектах АО «Газпром газораспределение Пермь». Достижению этих целей способствует информирование и сотрудничество с подрядными организациями по вопросам реализации политики АО «Газпром газораспределение» в области охраны труда и промышленной безопасности.

  - Настоящее Положение  устанавливает общие требования в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда и является обязательным для исполнения всеми работниками Общества и подрядной организацией, выполняющей работы на объектах и в интересах АО «Газпром газораспределение Пермь» (далее именуется – Общество).

  - Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда в Обществе и не отменяет порядка организации работ по обеспечению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, техническому обслуживанию объектов, эксплуатации и ремонту, техническому обслуживанию сооружений, оборудования, технических устройств, установленного нормативными и законодательными актами РФ.

  - Настоящее Положение не отменяет необходимости соблюдать требования действующего законодательства РФ в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций. В случае противоречий между требованиями настоящего Положения и требованиями действующего законодательства РФ, необходимо руководствоваться действующим законодательством РФ.

  - Действие Положения распространяется на:

- структурные подразделения Общества;

- подрядные организации, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги на территории и объектах Общества на основании заключенных договоров.

  - Положение является обязательным приложением, к договорам, заключаемым с подрядными организациями на выполнения работ и (или) оказывающих услуги на территории и объектах Общества и разграничивает обязанности Общества и подрядной организации в части:

- обеспечения требований промышленной безопасности и охраны труда;

- разработки нормативной и получения разрешительной документации на выбросы, сбросы, размещение опасных отходов производства и потребления, образующихся в процессе работ, выполняемых подрядными организациями, а также другим видам воздействия на окружающую среду;

- сбора, безопасного хранения (в местах, указанных Обществом работ), использования, обезвреживания, транспортировки и размещения опасных отходов производства и потребления, образующихся в процессе работ, выполняемых подрядными организациями;

- зачистки территории, рекультивации земель по окончании работ;

- внесения платежей за негативное воздействие на окружающую среду, как в пределах установленных нормативов, так и сверхнормативных, сверхлимитных.

  - Настоящее Положение не распространяется на взаимоотношения между структурными подразделениями Общества (филиалами, управлениями, службами, участками) являющимися составной частью структурных подразделений Общества.

  - Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются генеральным директором Общества, вступают в силу с даты введения в действие соответствующим приказом АО «Газпром газораспределение Пермь» и действуют до момента их отмены.

# Порядок допуска подрядных организаций на объекты Общества.

2.1. Общие требования в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда при заключении договора.

    - При заключении договора Общество устанавливает обязательные требования к подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС, в части ссылки на данное положение (Допуск подрядной организации по выполнению работ и (или) оказывающих услуги на территории и объектах Общества осуществляется на основании «Положение о допуске подрядных организаций для выполнения работ и (или) оказывающих услуги на территории и объектах АО «Газпром газораспределение Пермь»). Ответственное подразделение Общества отвечает за включение Положения в приложение к договору, а при проведении торгов – к качестве приложения к техническому заданию и к договору.

    - Подрядные организации, допускаемые для выполнения работ и (или) оказывающих услуги на территории и объектах Общества должны быть ознакомлены с настоящим Положением.

    - Проекты договоров на выполнение работ и (или) оказывающих услуги на территории и объектах Общества подлежат согласованию со структурным подразделением Общества, курирующим вопросы ПБ, ОТ и ОС.

  - Порядок оформление Акта-допуска

    - Допуск подрядных организаций осуществляется на основании акта-допуска по форме приложение №1.

    - До начала оформления акта-допуска представитель подрядной организации  предоставляет пакет документов о выполнении требований по обеспечению ПБ, ОТ и ОС, запрашиваемый техническим руководителем структурного подразделения Общества (филиала) или специалистом курирующим договор в филиале Общества.

    - Проверка документов подрядной организации на предмет их соответствия требований ПБ, ОТ и ОС начинается  кураторами договоров от филиалов Общества, и заканчиваются  подразделениями непосредственно на местах производства работ.

    - Специалисты Общества, курирующие договор или начальники управлений (службы) на объектах которых предполагается выполнение работ, рассмотрев документы, при отсутствии замечаний оформляют акт-допуск по форме приложение №1 в двух экземплярах, формируя перечень необходимых мероприятий, которые необходимо выполнить до начала работ. Один экземпляр Акта-допуска у заказчика, второй у подрядчика. Акт-допуску присваивается номер и регистрируется в журнале выдачи актов-допусков(приложение №2). Технический руководитель подразделения общества или начальник управления (службы), если отсутствуют замечания, подписывает его  и определяет срок действия акта-допуска, после чего подрядная организация  допускается к производству работ. Срок действия акта-допуска может быть определен как до окончания проведения всех работ на объекте, так и на время выполнения определенного этапа работ.

    - В случае выявления замечаний по представленному пакету документов, специалисты Общества, курирующие договор или начальники управлений (службы)  отказывают подрядной организации в выдачи Акта-допуска. После устранения замечаний проводится повторная проверка по тем пунктам, по которым были выявлены замечания. При отсутствии замечаний оформляется Акт-допуск.

    - Отказ в предоставлении акта-допуска свидетельствует о недопуске к работам до устранения замечаний.

    - Подрядные организации вправе выполнять только тот вид работы, на который получили акт-допуск. Все работники подрядной организации, имеющие допуск на территорию подразделения Общества имеют право выполнять работы только на тех рабочих местах и объектах, которые предусмотрены актом-допуском.

  - Проведение вводного инструктажа.

    - Для работников подрядных организаций, допускаемых на территорию Общества для производства различных видов работ, Обществом проводится вводный инструктаж (в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015) с целью ознакомления их с:

- политикой в области охраны труда и промышленной безопасности, ее основными направлениями и разделами;

- общими правилами и нормами безопасности;

- правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

- правилами поведения на территории Общества;

- характеристиками основных опасных и вредных производственных факторов Общества;

- состоянием условий труда, производственного травматизма.

    - Вводный инструктаж для работников подрядных организаций проводится в соответствии с требованиями проведения инструктажей по охране труда по программе вводного инструктажа для подрядных организаций, разработанной структурным подразделением Общества, курирующим вопросы ПБ, ОТ и ОС, и оформляется в журнале регистрации инструктажей для работников сторонних организаций(форма журнала в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015).

  - Проведение первичного инструктажа

    - При допуске на объекты Общества для проведения работ, персонал подрядных организаций, прошедший обязательный вводный инструктаж, независимо от уровня квалификации и стажа работы, проходит первичный инструктаж на рабочем месте (в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015). Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с целью ознакомления работников с конкретной производственной обстановкой, характером производства, сопряженными с ними рисками, безопасными методами и приемами работ. При проведении первичного инструктажа работники подрядных организаций должны получить сведения о:

- технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте, участке, в цехе, об опасных и вредных производственных факторах, возникающих при данном технологическом процессе;

- опасных зонах машин, механизмов, приборов, средствах безопасности оборудования (предохранительные тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности), о требованиях по предупреждению травматизма;

- безопасной организации и содержании рабочего места;

- порядке подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты);

- средствах индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правилах пользования ими;

- схеме безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка;

- подъемных сооружениях, о требованиях безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании грузов;

- характерных причинах аварий, взрывов, пожаров, случаев травм;

- требованиях пожарной безопасности, способах и средствах предотвращения пожаров, взрывов;

- действиях персонала при возникновении и ликвидации пожаров, аварий, в том числе повлекших загрязнение окружающей среды;

- местах расположения средств пожаротушения и сигнализации;

- безопасных приемах и методах ведения работ, проявлениях возможных опасностей, мерах по их предупреждению и действиях работников при возникновении опасной ситуации;

- методах оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях;

- требованиях безопасности при движении автотранспортом по территории Общества.

    - Первичный инструктаж на рабочем месте персоналу подрядных организаций, привлекаемому к производству работ на объектах Общества, проводит непосредственный руководитель персонала подрядной организации в случаях полной передачи объекта для выполнения работ подрядной организацией, с оформлением результатов инструктажа в журнале инструктажей на рабочем месте подрядной организации по программе, разработанным и утвержденным в установленном порядке в подрядной организации. В остальных случаях первичный инструктаж на рабочем месте персоналу подрядных организаций, привлекаемому к производству работ на объектах Общества проводит непосредственный руководители этих объектов(мастера, начальники участков и др.), на которых планируется производство работ по программам, разработанным и утвержденным в установленном порядке, для подрядных организаций с регистрацией первичного инструктажа по безопасности труда в журналах регистрации инструктажа на рабочем месте для работников сторонних организаций. Если бригада подрядчика/субподрядчика немногочисленна (до 10 чел.), инструктаж по безопасности проводится одновременно всем работникам.

    - Регистрация первичного инструктажа по безопасности труда осуществляется в журналах регистрации инструктажа на рабочем месте с росписью инструктирующего и инструктируемых в установленном законодательством порядке.

  - Осуществление контроля и проверок за выполнением требований по обеспечению ПБ, ОТ и ОС подрядными организациями при осуществлении работ на территории и(или) объектах Общества.

Общество при осуществлении работ подрядными организациями на территории и(или) объектах Общества имеет право:

- проверять состояние ПБ, ОТ и ОС на объектах работ подрядной организации;

- беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами по вопросам ПБ, ОТ и ОС;

- запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм ПБ, ОТ и ОС, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;

- запрашивать от руководителей подрядных организаций материалы по вопросам ПБ, ОТ и ОС, требовать письменных объяснений работников, допустивших нарушение правил ПБ, ОТ и ОС;

- запрашивать письменный отчет об устранении нарушений по предписаниям, выданным по результатам проведения корпоративного надзора за выполнением требований ПБ, ОТ и ОС, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;

- требовать от руководителей подрядных организаций принятия мер к работникам, не выполняющих свои обязанности или нарушающих правила, нормы и инструкции по ПБ, ОТ и ОС;

- запрещать производство работ при не устранении замечаний в сроки, установленные ранее выданными предписаниями;

- координировать работу подрядных организаций по локализации аварий и ликвидации их последствий;

- не допускать на производственную территорию подразделений, объекты и рабочие места работников подрядных организаций без средств индивидуальной защиты, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- требовать от подрядных организаций соблюдения установленных правил и норм по обеспечению и применению средств индивидуальной защиты;

- приостанавливать или запрещать ведение работ при выявлении случаев неприменения средств индивидуальной защиты до устранения выявленных замечаний, информировав об этом уполномоченных представителей подрядной организации.

- о каждом выявленном нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда - ставить в известность уполномоченных представителей  подрядной организации в виде предписаний, для принятия ими мер по устранению нарушений (приложение 3);.

# Требования к подрядной организации.

  - Подрядная организация для осуществления работ на территории и(или) объектах Общества обязана:

    - Обеспечить организацию и проведение работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ;

    - Иметь в наличии все предусмотренные законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске СРО, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами;

    - Направлять на объекты Общества Квалифицированный персонал, прошедший медицинский осмотр, годный по состоянию здоровья, прошедший подготовку, проверку знаний по охране труда, аттестацию по промышленной безопасности по соответствующей области надзора и имеющий сертифицированные спецодежду, спецобувь и другие СИЗ;

    - После заключения договора до начала выполнения работ на объекте прибыть на вводный инструктаж в структурное подразделение Общества, курирующее вопросы ПБ, ОТ и ОС и предоставить копии следующих документов, касающиеся организации и производства работ на объектах Общества:

- письмо на имя руководителя Общества(филиала), содержащее пофамильный список работников для выполнения работ по заключенному договору;

- удостоверяющие личность документы;

- приказ по подрядной организации со списком лиц бригады исполнителей и назначением ответственного числа обученных и аттестованных ИТР за пожарную безопасность, подготовку и безопасное проведение работ повышенной опасности, технически исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования при производстве работ на объектах Общества;

- сведения о квалификации, обучении и соответствующей аттестации по промышленной безопасности привлекаемых работников при работе на опасных производственных объектах;

- протоколы аттестации специалистов, работников рабочих профессий проверки знаний по промышленной, пожарной и электробезопасности, охраны труда.

В случае, если работники рабочих профессий аттестованы комиссией подрядной организации, тогда представитель подрядной организации предоставляет копии протоколов аттестации на членов аттестационной комиссии и приказа о назначении комиссии.

    - Провести первичный инструктаж на рабочем месте персоналу, привлекаемому к производству работ на объектах Общества по заключенному договору, с оформлением результатов инструктажа в журнале инструктажей на рабочем месте подрядной организации по программе, разработанной и утвержденной в установленном порядке в подрядной организации, в случаях полной передачи объекта для выполнения работ подрядной организацией;

    - Получить акт-допуск для производства работ у специалистов Общества, курирующие договор или начальников управлений (служб) на объектах которых предполагается выполнение работ по форме приложение №1. Отказ в предоставлении акта-допуска свидетельствует о недопуске к работам до устранения замечаний. Подрядные организации вправе выполнять только тот вид работы, на который получили акт-допуск;

    - Проводить все работы при наличии планов работ, утвержденных Обществом и подрядной организацией, и согласованных с заинтересованными организациями. При совместном производстве работ на объектах Общества силами нескольких подрядных организаций и Обществом, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Общества;

    - Обеспечить оформление нарядов-допусков и других разрешительных документов на проведение работ повышенной опасности, в соответствии с требованиями действующих нормативных и регламентирующих документов, в том числе документов Общества. Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ подрядчика (субподрядчика) (прорабу, мастеру, менеджеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя подрядной организации. Перед началом работ ответственный руководитель работ подрядной организации обязан ознакомить своих работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске;

    - Проинструктировать подчиненных работников о мерах безопасности, указанных в акте-допуске, а также контролировать соблюдение мер безопасности. Перед допуском к работе своих работников, ответственный руководитель работ от подрядной организации, должен выяснить, какие меры приняты при подготовке рабочего места, и проверить эту подготовку личным осмотром в пределах рабочего места;

    - Осуществлять выполнение работ только в сертифицированной спецодежде, спецобуви и других СИЗ. Спецодежда, предназначенная для использования на взрывопожароопасных объектах или участках производства, должна быть изготовлена из термостойких антистатических материалов;

    - Обеспечить постоянное присутствие на месте проведения работ повышенной опасности ответственных лиц из числа аттестованных ИТР;

    - Обеспечить проведение инструктажа исполнителям работ по безопасности труда и действиям работников при возникновении аварийных ситуаций;

    - Обеспечить место проведения работ первичными средствами пожаротушения;

    - Осуществлять контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды при проведении работ;

    - Допускать к месту проведения работ представителей Общества для осуществления контроля и проверок за выполнением требований по обеспечению ПБ, ОТ и ОС и выполнять их обоснованные требования и обеспечить устранение выданных предписаний (приложение 3);

    - Выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, с учетом обязательных требований по охране окружающей среды, принятых в Обществе;

    - Осуществлять разработку нормативной и получения разрешительной документации на выбросы, сбросы, размещение опасных отходов производства и потребления, образующихся в процессе работ, а также другим видам воздействия на окружающую среду;

    - Осуществлять сбор, безопасное хранение (в местах, указанных Обществом работ), использование, обезвреживание, транспортировку и размещение опасных отходов производства и потребления, образующихся в процессе работ;

    - Выполнять очистку территории, рекультивации земель по окончании работ;

    - Вносить платежи за негативное воздействие на окружающую среду, как в пределах установленных нормативов, так и сверхнормативных, сверхлимитных;

    - Во всех случаях нарушения природоохранительного законодательства, имевших место при производстве работ, осуществлять информирование Общества в течение 2-х часов с момента обнаружения;

    - Приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей или могут привести к аварии;

    - Обеспечить на своих рабочих местах наличие полного комплекта исправного инструмента и оборудования, согласно профиля выполняемой работы;

    - Согласовывать с ответственным исполнителем по договору со стороны Общества все изменения в плане работ. Отклонения от плана производства работ без предварительного согласования с представителем Общества не допускаются, за исключением случаев, когда необходимо предпринять безотлагательные действия для предотвращения или локализации чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера. После начала данных действий, подрядная организация должна немедленно сообщить об этом ответственному за данный участок работ представителю Общества или диспетчеру АДС;

    - Предварительно согласовать с подразделениями Общества, в чьём ведении они находятся, возможность временной разборки ограждений и других защитных средств, коммуникаций и т.п., возведенных Обществом;

    - Немедленно ставить в известность руководство Общества (в соответствии со схемой оповещения, действующей в Обществе) обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях или предпосылках к ним, происшедших (возникших) на участке проведения работ;

    - Обеспечивать содержание отведенной территории и мест проведения работ в состоянии, исключающем возникновение дополнительных опасных и вредных производственных факторов, кроме указанных в организационно-технологической документации, с тем, чтобы снизить риск причинения повреждений работникам, ущерба имуществу и природной среде, а также задержек в выполнении работ;

    - Во избежание доступа лиц, не связанных с выполнением работ в опасных зонах, до начала работы, устанавливать защитные или сигнальные ограждения (в дальнейшем - ограждения).  При этом ограждения не должны являться источником опасности, ограничивать технологические возможности оборудования и его обслуживание. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями нормативных документов;

    - Работы, связанные с опасностью падения работающего с высоты, проводить с применением страховочной системы с оформлением наряда-допуска на работы с повышенной опасностью на высоте с соблюдением мер безопасности и порядка выполнения работ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом Министерством труда и Социальной защиты РФ №155н от 28.03.2014г.;

    - Иметь на рабочих местах:

- инструкции по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ;

- инструкции по организации и безопасному проведению огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности;

- журналов учета образования и движения опасных отходов.

    - Осуществлять систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку рабочих мест и территории производства работ от остатков материалов, промышленных и бытовых отходов, образовавшихся в процессе производства работ на объекте (территории расположения объекта) и вывезти с участка производства работ своих работников;

    - Осуществить закрытие акта-допуска после полного окончания работ. Закрытие акта-допуска должно оформляться подписями непосредственного руководителя работ от подрядной организации и начальника управления (службы, участка) структурного подразделения Общества.

  - Обязанности персонала подрядной организации при проведении  работ на территории и(или) объектах Общества.

    - Работники подрядных организаций при производстве работ на территории Общества обязаны:

- соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, установленные подрядной организацией;

- соблюдать требования ПБ, ОТ и ОС, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, правилами и нормами;

- использовать спецодежду, спецобувь и другие СИЗ согласно установленному порядку и утвержденным нормам в подрядной организации. Спецодежда, предназначенная для использования на взрывопожароопасных объектах или участках производства, должна быть изготовлена из термостойких антистатических материалов;

- использовать все рабочее время для выполнения своих должностных и квалификационных обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам исполнять свои обязанности;

- своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям;

- улучшать качество работы, не допускать упущений и брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину;

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы, создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руководителю работ;

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и территории объектов Общества;

- эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам и другим предметам, выданным Обществом в пользование работникам подрядной организации, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы.

    - Работникам подрядной организации запрещается:

- выполнять работы, не предусмотренные заданием;

- приступать к работам, которые заведомо могут привести к несчастному случаю, аварии или инциденту;

- использовать в работе неисправный инструмент, работать на неисправном оборудовании, с просроченными сроками поверки;

- применять СИЗ с истекшим сроком проверки или/и состояние которых не соответствует выполняемым функциям;

- выполнять работы без установленных СИЗ, а также в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви;

- приступать к выполнению работ без проведения инструктажа, проверки знаний, без оформления наряд - допуска при проведении работ повышенной опасности;

- проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;

- приносить, хранить и использовать огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на производственных объектах Общества, если это не оговорено в договорах на производство подрядных работ;

- курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;

- уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие Обществу;

- скрывать от непосредственного руководителя работ или администрации Общества информацию о получении производственной травмы;

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсические вещества;

- приходить на объекты Общества или находиться на его территории в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении.

  - Ответственность подрядной организации.

    - Подрядчик (субподрядчик) несет ответственность за нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда, в сфере природопользования и охраны окружающей среды, допущенные ими при производстве работ по его вине на объекте. Затраты подрядных организаций по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Обществом.

    - Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный заказчику (генподрядчику) в результате пожара, возникшего по его вине на объекте.

    - В случае повреждения объектов Общества по вине подрядной организации, восстановление этих объектов производится за счет средств этой подрядной организации.

    - Ответственность за обеспечение требований безопасного производства работ возлагается на организации, выполняющие работы.

    - Подрядчик ликвидирует все экологические последствия аварий, произошедших по вине подрядной организации.

    - При нанесении ущерба окружающей среде, по вине подрядной организации, подрядная организация компенсирует за свой счет убытки, причиненные Обществу.

Приложение 1 (обязательное)

АКТ-ДОПУСК
для производства ___________________________ работ
на территории (организации)

| гор. |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Наименование филиала (управления, службы) АО «Газпром газораспределение Пермь»)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации

(Ф.И.О., должность)

представитель генерального подрядчика (субподрядчика)

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация предоставляет __________________________________________________,

(наименование объекта)

ограниченный координатами______________________________________________________

(наименование осей, отметок и номер чертежа, адрес)

для производства на нем

(наименование работ)

по договору № ______________ от «____» ___________ 20___г., под руководством технического персонала – представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

| начало “ |  | ” |  |  |  | г. окончание “ |  | ” |  |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель организации (технический руководитель филиала) |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  |  |
| Представитель генерального подрядчика (субподрядчика) |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  |  |

| Начальник управления (службы) |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |

Работы выполнены в полном объеме:

| Руководитель работ (подрядная организация) |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |

| Начальник управления (службы) |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |

Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

Приложение 2

ЖУРНАЛ ВЫДАЧИ АКТОВ - ДОПУСКОВ

(при выполнении работ подрядными организациями на объектах АО «Газпром газораспределение Пермь»)

| Номер акта – допуска | Дата выдачи акта-допуска | Наименование подрядной организации, выполняющей работы | Краткое описание работ по акту – допуску | На какой срок выдан акт – допуск | Ф.И.О., должность, подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Выдавшего акт – допуск (куратора договора) | Получившего акт – допуск (представителя подрядчика) |

Приложение 3 (рекомендуемое)

Отдел (группа) промышленной безопасности, охраны труда и экологии

Предписание

«_____»___________ 201 __ г. 	№____

Кому:__________________________________________________________________________

Должность                                                      Фамилия И.О.

_______________________________________________________________________________________________

Наименование подрядной организации

На основании  «Положения о порядке допуска, организации работ подрядных организаций при производстве ими работ на действующих объектах АО «Газпром газораспределение Пермь»,

мною:_________________________________________________________________________,

Должность                                                      Фамилия И.О.

с участием:_____________________________________________________________________

Должность                                                      Фамилия И.О.

предлагается  организации, выполняющей работы на объекте __________________________

___________________________________________________________________  устранить следующие нарушения требований правил и норм ПБ, ОТ и ОС

| № п/п | Перечень выявленных нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности | Сроки устранения |
| --- | --- | --- |

Уведомление об устранении выявленных замечаний представить в отдел(группу) промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ______________________ филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»  до «_____»_______________ 201 __ года,

по адресу: ___________________________

Предписание выдал: ________________________        ___________     ___________________

Должность                                   Фамилия И.О.                       Подпись, дата

Предписание получил: ________________________     ___________       _________________

Должность                                   Фамилия И.О.                       Подпись, дата

С участием:                  _________________________     ___________       _________________

Должность                                 Фамилия И.О.                       Подпись, дата

Контроль за устранением

нарушений провел:      ________________________       ___________       _________________

Должность                                 Фамилия И.О.                       Подпись, дата