УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Тыла

МВД по Республике Дагестан

полковник внутренней службы

С.Б. Арслангираев

«____» ___________ 2021 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплектов систем видеонаблюдения МВД

по Республике Дагестан в 2021 году.

Системы видеонаблюдения. Состав и комплект.

Таблица №1

| № | Наименование | количество | ед. изм-я |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система видеонаблюдения тип 1 | 3 | к-т |
| Состав 1-го комплекта: |  |  |  |
| 1.1 | Видеорегистратор Тип 1 (позиция 1 таблицы №2) | 1 | шт. |
| 1.2 | Монитор (позиция 4 таблицы №2) | 1 | шт |
| 1.3 | Видеокамера уличная (позиция 3 таблицы №2) | 8 | шт. |
| 1.4 | Кабель КВК (бухта) (позиция 5 таблицы №2) | 2 | шт. |
| 1.5 | Коннектор BNC (позиция 6 таблицы №2) | 18 | шт. |
| 1.6 | Коробка монтажная (позиция 7 таблицы №2) | 9 | шт. |
| 1.7 | Блок питания для видеокамер Тип 1 (позиция 9 таблицы №2) | 2 | шт. |
| 1.8 | Блок питания для видеокамер Тип 2 (позиция 10 таблицы №2) | 2 | шт. |
| 1.9 | ИБП (позиция 8 таблицы №2) | 1 | шт. |
| 2 | Система видеонаблюдения тип 2 | 6 | к-т |
| Состав 1-го комплекта |  |  |  |
| 2.1 | Видеорегистратор Тип 2 (позиция 2 таблицы №2) | 1 | шт. |
| 2.2 | Монитор (позиция 4 таблицы №2) | 1 | шт |
| 2.3 | Видеокамера уличная (позиция 3 таблицы №2) | 16 | шт. |
| 2.4 | Кабель КВК (бухта) (позиция 5 таблицы №2) | 4 | шт. |
| 2.5 | Коннектор BNC (позиция 6 таблицы №2) | 36 | шт. |
| 2.6 | Коробка монтажная (позиция 7 таблицы №2) | 17 | шт. |
| 2.7 | Блок питания для видеокамер Тип 1 (позиция 9 таблицы №2) | 2 | шт. |
| 2.8 | Блок питания для видеокамер Тип 2 (позиция 10 таблицы №2) | 2 | шт. |
| 2.9 | ИБП (позиция 8 таблицы №2) | 1 | шт. |

Каждый комплект системы видеонаблюдения должен быть упакован и маркирован. Упаковка должна обеспечивать его полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.

Маркировка должна включать в себя сведения о Поставщике, реквизитах Контракта, наименовании системы видеонаблюдения и ее составе в соответствии со спецификацией поставляемых товаров. В случае если комплект системы видеонаблюдения состоит из нескольких мест, маркировка также должна содержать информацию о количестве мест в комплекте, номер места и его состав.

Технические требования предъявляемые к компонентам системы видеонаблюдения

Входящие в комплект системы видеонаблюдения компоненты должны быть совместимы и обеспечивать работоспособность системы видеонаблюдения в целом.

Таблица №2

| № | Наименование | Технические характеристики | Каталог товаров, работ и услуг | Цена за единицу | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеорегистратор Тип 1 | Видеовыходы – 1 HDMI, 1 VGA; Поддерживаемые разрешения вывода через HDMI, пикселей - не менее: 1920x1080; Формат видеозахвата – HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS; Поддержка подключения IP камер – наличие; Аналоговый аудиовыход – наличие; Резервное копирование – через USB, по сети LAN; Поддержка жестких дисков – не менее 8 тб; Порты USB – не менее 2-х портов, из них не менее 1 порта USB 3.0; Тип компрессии видео – H.265+/H.265/H.264+/H.264; Раскладка окон (одновременное воспроизведение) – 1/4/9; Режим формирования архива (режим записи) – вручную, по расписанию, по движению; Сетевой интерфейс – 1 RJ45 1000Мбит/с; Порты BNC – 8; Поддержка мыши – наличие; Видеорегистратор должен быть укомплектован совместимым жестким диском, предназначенным для использования в системах видеонаблюдения, емкостью 8 Тб, форм фактор 3.5”. Внешний блок питания: -Входное напряжение – 120 - 240V -50/60Hz -Выходное напряжение – DC 12 В, не менее 3А Оптическая мышь: наличие Паспорт технического изделия (инструкция по эксплуатации) и/или другая эксплуатационная документация на русском языке. | КТРУ 26.20.21.120-00000012 КТРУ 26.20.21.110-00000004. |  |  |
| 2 | Видеорегистратор Тип 2 | Видеовыходы – 1 HDMI, 1 VGA; Поддерживаемые разрешения вывода через HDMI, пикселей – не менее: 1920×1080; Формат видеозахвата – HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS; Аналоговый аудиовыход – наличие; Поддержка подключения IP камер – наличие; Резервное копирование – не менее: через USB, по сети LAN; Поддержка жестких дисков – не менее 2-х жестких дисков объемом не менее 8 Тб каждый; Порты USB – не менее 2-х портов, из них не менее 1 порта USB 3.0; Тип компрессии видео – H.265+/H.265/H.264+/H.264; Раскладка окон (одновременное воспроизведение) – 1,4,9,16; Режим формирования архива (режим записи) – вручную, непрерывная запись, запись по расписанию; Сетевой интерфейс – 1 RJ-45 1000 Мбит/с; Порты BNC –16; Детекция движения – наличие; Поддержка мыши – наличие; Видеорегистратор должен быть укомплектован двумя совместимыми жесткими дисками, предназначенными для использования в системах видеонаблюдения, емкостью 8 Тб каждый, форм фактор 3.5”, Внешний блок питания: -Входное напряжение – 120 - 240V -50/60Hz -Выходное напряжение – DC 12 В, не менее 3А Оптическая мышь: наличие Паспорт технического изделия (инструкция по эксплуатации) и/или другая эксплуатационная документация на русском языке. | КТРУ 26.20.21.120-00000012 HDD - КТРУ 26.20.21.110-00000004. |  |  |
| 3 | Видеокамера уличная | Видеокамера должна быть совместима с видеорегистратором. Разрешение – не менее 2 Мп; Частота кадров при разрешении 1080p - не менее 25 к/с; Видео выход BNC – наличие; Поддерживаемые форматы – не менее: HD-CVI, HD-TVI, AHD. Механический ИК фильтр с автопереключением - наличие; OSD меню – наличие; Фокусное расстояние, мм – 2,8; Дальность ИК подсветки – не менее 30 метров; Управление подсветкой авто, вручную - наличие; Чувствительность при выкл. ИК подсветке – не менее 0,02 люкс; Тип электропитания DC 12 В – наличие; Потребляемая мощность – не более 8,4 Вт; Класс защиты – не ниже IP 67; Диапазон рабочих температур, °С – не менее -40…+60; Паспорт технического изделия (инструкция по эксплуатации) и/или другая эксплуатационная документация на русском языке. | КТРУ 26.40.33.110-00000012. |  |  |
| 4 | Монитор | Тип – цветной ЖК монитор; Диагональ - не менее 27 дюйма; Разрешение - не менее 1920x1080 пикселей; Яркость - не менее 250 кд/м2; Область обзора - по горизонтали не менее 178°, по вертикали не менее 178°; Входы - HDMI, VGA; Возможность крепления на стену – наличие; Совместимый кабель HDMI не менее 3 м. – в комплекте Внешний блок питания: Входное напряжение - 120 - 240 VAC-50/60Hz Паспорт технического изделия или другая эксплуатационная документация на русском языке. | КТРУ 26.40.20.122-00000005. |  |  |
| 5 | Кабель КВК (бухта) | Назначение – для систем видеонаблюдения; Тип – КВК; Материал проводника – медь; Диаметр центральной жилы, мм – не менее 0,36; Тип – многопроволочная; Экран (оплетка из медных проволок) – наличие; Сечение жил питания, мм2 – не менее 0,75; Диаметр по изоляции, мм – не менее 2; Длина кабеля в бухте – не менее 200 м; Диапазон рабочих температур, °С – не менее -40…+60. | КТРУ 27.32.10.000-00000001. |  |  |
| 6 | Коннектор BNC | Тип – коаксиальный Тип соединения центральной жилы – винтовое; Материал: - корпус - никелированный цинк; - центральный контакт - латунь с напылением технического золота; - диэлектрик - фторопласт; - колпачок с пружиной – металл. | КТРУ 27.33.13.110 |  |  |
| 7 | Коробка монтажная | Монтажная коробка, предназначенная для камер видеонаблюдения; Длина не менее, мм – 130; Ширина не менее, мм – 130; Высота не менее, мм –42; Класс защиты – не ниже IP 66; Диапазон рабочих температур, °С - 40…+50. | КТРУ 22.22.13.000-00000006 |  |  |
| 8 | Источник бесперебойного питания | Выходная мощность – не менее 720 Вт; Диапазон входного напряжения, В – не менее 145…290; Время переключения на батарею – не более 5 мс; Количество выходных разъемов питания типа CEE 7 – 3; Световая индикация/ЖК-экран – наличие; Защита от перегрузки – наличие; Защита от короткого замыкания – наличие; Холодный старт – наличие. Паспорт технического изделия или другая эксплуатационная документация на русском языке. | КТРУ 26.20.40.110-00000013 |  |  |
| 9 | Блок питания для видеокамер тип 1 | Работа от сети переменного тока с диапазоном входного напряжения не менее чем от 100 В до 240 В – наличие; Тип выходного напряжения - DC 12 В; Ручная подстройка выходного напряжения – наличие; Выходной ток суммарный – не менее 5A; Эффективность (КПД) – не менее 79%; Количество независимых выходов с винтовыми клеммами питания и световой индикацией – не менее 9; Максимальный ток каждого выхода – не менее 1,1А; Самовосстанавливающийся предохранитель на каждом канале – наличие; Все элементы блока питания размещены в металлическом корпусе, закрывающимся на замок – наличие; Возможность установки в корпус не менее одного совместимого аккумулятора для резервного питания – наличие; Возможность крепления на стену – наличие; Диапазон рабочих температур, °С – не менее -10…+50; Паспорт технического изделия или другая эксплуатационная документация на русском языке. Паспорт технического изделия или другая эксплуатационная документация на русском языке. | КТРУ 26.20.40.110-00000015 |  |  |
| 10 | Блок питания для видеокамер тип 2 | Работа от сети переменного тока с диапазоном входного напряжения не менее чем от 100 В до 240 В – наличие; Тип выходного напряжения - DC 12 В; Ручная подстройка выходного напряжения – наличие; Выходной ток суммарный – не менее 10A; Эффективность (КПД) – не менее 79%; Количество независимых выходов с винтовыми клеммами питания и световой индикацией – не менее 18; Максимальный ток каждого выхода – не менее 1,1А; Самовосстанавливающийся предохранитель на каждом канале – наличие; Защита от глубокой разрядки аккумуляторов – наличие; | КТРУ 26.20.40.110-00000015 |  |  |

- Требования к качеству товара - требования предъявляются.

Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать действующим на момент заключения контракта ГОСТов и иным нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, а товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. Товар, не соответствующий вышеуказанным требованиям, считается не поставленным. Поставщик обязан передавать Заказчику документы, в установленном порядке подтверждающие соответствие Товара указанным требованиям.

Поставляемый товар должен быть новым не позднее 2021г. выпуска (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Требования к безопасности товара- требования предъявляются.

Товар должен быть безопасен при его использовании по назначению, соответствовать требованиям санитарных, эпидемиологических правил и стандартов Российской Федерации.

- Требования к упаковке товара - требования предъявляются.

Поставляемый товар должен быть упакован в тару, соответствующую требованиям государственных стандартов, ТУ, иной нормативной документации и обеспечивающую его сохранность в пути следования, а также в течение гарантийного срока хранения.

Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям, требованиям завода-изготовителя и не должна иметь никаких повреждений.

В случаях, предусмотренных требованиями государственных стандартов, ТУ, ТО и иной документации, товар, подлежащий обязательной маркировке, должен быть маркирован соответствующим образом.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Производственные коды на продукции должны совпадать с производственными кодами на упаковке. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Маркировка должна быть легко читаемой. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование изготовителя, количество, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и иные указания в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ. Вытяжные ярлычки на продукции (где это предусмотрено) должны быть не поврежденными. Пластмассовые элементы и металлические детали товара не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.

- Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара - требования предъявляются.

Поставляемый товар должен иметь технические характеристики не ниже установленных в разделе 1 «Состав оборудования».

- Требования к поставке и приемке товара - требования предъявляются.

Поставка товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 60 календарных дней со дня подписания государственного контракта.

Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 57

Поставляемый товар будет приниматься Заказчиком в рабочие дни с понедельника по четверг каждой недели с 09.00 до 17.00 часов, в пятницу и предпраздничные дни с 09-00 часов до 16-00 часов, кроме обеденного перерыва с 13.00 до 14.00 часов (время местное).

Поставщик обязан в срок не позднее, чем за 1 (один) день до отгрузки товара известить Заказчика о дате отгрузки товара. Передать Заказчику оригиналы документов исполнения (счет, счет-фактура, товарная накладная, акт приема-передачи с указанием даты и номера контракта, паспорта с заводскими номерами на оборудование) в течение 3-х (трех) календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику. Условия приемки товара также указаны в проекте государственного контракта.

- Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги - требования предъявляются.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

На поставляемый товар Поставщик должен давать гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

На товар, поставленный взамен некачественного, устанавливается новый гарантийный срок, исчисляемый с момента его получения Заказчиком.

Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет: 12 месяцев.

Поставщик гарантирует, что в течение не менее чем 12 месяцев (но не менее установленного заводом-изготовителем гарантийного срока) товар будет пригоден для использования Заказчиком по назначению. Срок гарантии начинается с даты подписания акта приема-передачи товара (без претензий). Гарантия распространяется на все комплектующие.

В случае обнаружения недостатков товара Заказчик вправе предъявить Поставщику письменно требование о безвозмездной замене некачественного или поставке недопоставленного товара в течение срока действия настоящего контракта.

Такое требование подлежит безусловному исполнению в течение 10 рабочих дней с момента его получения Поставщиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет Поставщик.

Данные требования также устанавливаются в соответствии с условиями проекта государственного контракта.

- Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика новых машин и оборудования и к сроку действия такой гарантии: требования установлены.

- Требования к гарантийному обслуживанию товара: поставщик гарантирует, что в течение не менее чем 12 месяцев (но не менее установленного заводом-изготовителем гарантийного срока) на оборудование будет осуществляться бесплатная техническая поддержка на русском языке.

- Требования об обязательности обеспечения монтажа и наладки товара: требования не установлены.

- Ограничения по допуску товаров: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 №878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года №925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Техническое задание подготовил:

Начальник отделения ЭРРССШПДиСВН

ЦИТСиЗИ МВД по Республике Дагестан

майор внутренней службы 						Э.З. Сулейманов

«___» _____________	2021 г.

Заместитель начальника отдела ЦИТСиЗИ

МВД по Республике Дагестан

подполковник внутренней службы 					М.М. Магомедов

«___» _____________	2021 г.

Заместитель начальника ЦИТСиЗИ

МВД по Республике Дагестан

полковник внутренней службы 					К.М. Ахмедов

«___» _____________	2021 г.