Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Техническое задание

на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: "Группа жилых домов в районе ул. Русская, 57  в г. Владивостоке (4 дома)".

| № п/п |  | Основные данные и требования | Содержание основных требований |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Общие данные |  |  |  |  |
|  |  | Основание для проектирования объекта | # В рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владивостокского городского округа» на 2019 - 2025 годы муниципальной программы «Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке» на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 10 сентября 2019 № 3283. |  |
|  |  | Застройщик (технический заказчик) | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по строительству Владивостокского городского округа» города Владивостока (МКУ «ДСО ВГО»). |  |
|  |  | Проектная организация | Определяется по итогам заключения муниципального контракта |  |
|  |  | Вид работ | Новое строительство |  |
|  |  | Вид документации | Проектная и рабочая документация Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г №87 « О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Принятые в проектной и рабочей документации решения, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и заданию на проектирование, в том числе: - Градостроительному кодексу Российской Федерации; - СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; - Федеральному закону от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; В составе проектной документации разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства», а также иными нормативными документами, указанными в п.39-46 настоящего технического задания. Рабочая документация разрабатывается в соответствии с, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документацией, а также иными нормативными документами, указанными в п.39-46 настоящего технического задания. |  |
|  |  | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | 1. Наружные инженерные сети разработать в соответствие с техническими условиями на присоединение проектируемого объекта. Технические условия на проектирование запрашиваются Подрядчиком самостоятельно. 2. Запрос технических условий осуществляет Подрядчик в рамках выполнения данного муниципального контракта. 3. Проекты наружных сетей согласовать с Управлением градостроительства города Владивостока, сетедержателями и ресурсоснабжающими организациями, а также землепользователями, при условии прохождения наружных сетей через территории других земельных участков. 4. Необходимые для проектирования сетей исходные данные: кадастровые планы территорий; выписки из ЕГРН заказывает Подрядчик. 5. Оплату за согласование проектных решений в ресурсоснабжающих организациях выполняет Подрядчик. 6. Заключение и оплата договоров технологического присоединения выполняется Подрядчиком. 7. В документации предусмотреть границы полосы отвода земельных участков под запроектированными инженерными сетями. |  |
|  |  | Требования к выделению этапов строительства объекта: | Проектом предусмотреть этапы реализации проекта. В каждом этапе выполнить строительство одного дома. Отдельным этапом выделить строительство парковки. |  |
|  |  | Срок строительства объекта | Определить в разделе «Проект организации строительства» согласно СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. |  |
|  |  | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | 1.Общая площадь земельного участка с кадастровым номером 25:28:050049:5624 – 20 000 кв.м. 2. Площадь застройки принять в соответствии с ограничениями, приведенными в градостроительной документации. 3. Этажность и количество этажей (наземных и подземных) принять в соответствии с градостроительной документацией. 5. Окончательные технико-экономические показатели определяются проектным решением. |  |
|  |  | Потребность в жилых помещениях: |  | Проектируемые жилые помещения должны быть пригодны для проживания, не требовать капитального ремонта и не нуждаться в текущем ремонте, отвечать требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям, в том числе: - состоять из не менее одной жилой комнаты, помещений кухни, прихожей, совмещенного санузла или раздельных ванной комнаты и туалета; - иметь непосредственное естественное освещение в помещениях жилых комнат и кухни; - быть обеспеченными сантехническими приборами, отопительным и электрическим оборудованием, подключенным к соответствующим системам водоснабжения, водоотведения (канализации), отопления, электроснабжения, в частности электрической плитой, имеющей не менее 3-х конфорок и встроенный духовой шкаф, в помещении кухни. |
| 10.1 |  | Потребность в жилых помещениях для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Владивостокского городского округа |  | Количество квартир – 368 Общей площадью – 14 534,3 кв.м. (площадь может быть уточнена по результатам проектирования) Разбивка согласно приложению №1 к настоящему заданию. |
| 10.2 |  | Потребность в жилых помещениях для предоставления жилья детям-сиротам |  | Количество квартир – 122 Расчетная площадь – 3 660 кв.м. (площадь может быть уточнена по результатам проектирования) Предусмотреть перечень и характеристики проектируемых площадей для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот (28–32 кв.м. общей площади жилого помещения) в каждом проектируемом доме, но не более 25% от количества квартир в каждом проектируемом доме, с пометкой «для детей-сирот». |
|  |  | Идентификационные признаки объекта устанавливаются |  |  |
| 11.1 |  | Назначение | Группа жилых многоквартирных домов |  |
| 11.2 |  | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | 1. Учесть Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008. Общероссийский классификатор основных фондов). 2. Учесть существующую схему функционального зонирования участка и его пешеходно-транспортные связи с прилегающей приграничной территорией. |  |
| 11.3 |  | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Сейсмичность площадки строительства по картам ОСР-97 – 6 баллов. |  |
| 11.4 |  | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не опасный |  |
| 11.5 |  | Пожарная и взрывопожарная опасность | Разработать в соответствие с Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" и Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (вместе с "СП 12.13130.2009..."). Степень огнестойкости - II. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Для отдельных помещений категорию по взрывопожарной опасности установить расчетом в соответствии с требованиями Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" |  |
| 11.6 |  | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Количество квартир уточнить в соответствии с потребностью города Владивостока на момент заключения контракта. Площади квартир пересмотреть с учетом требований раздела 7 СП 59.13330.2016 (с учетом "СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр), вступающим в силу 01.07.2021), для квартир предназначенных инвалидам колясочникам – см. п.19 технического задания (по согласованию с управлением по учету и распределению жилой площади в рамках выполнения планировочных решений). |  |
| 11.7 |  | Уровень ответственности | Нормальный |  |
| 12 |  | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Не требуется |  |
| 13 |  | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов (СП 50.13330.2012, Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"). Соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "С"). |  |
| 14 |  | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Выполнить изыскания в объеме необходимом и достаточном для разработки проектной и рабочей документации с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.: - инженерно-геодезические; - инженерно-геологические; - инженерно-экологические; - гидрологические и гидрометеорологические. Разработать программы инженерных изысканий в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений при проектировании объекта. |  |
| 15 |  | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта | Предполагаемая стоимость строительства объекта составляет 1 282 027 447,73 руб. Стоимость может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения по результатам прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации (на основании ч. 62 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта, предметом которого, одновременно является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства при его исполнении по соглашению сторон допускается в соответствии с Порядком установленным в Приказе Минстроя России от 30.03.2020 № 175/пр в следующих случаях: - предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 ч. 62 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). |  |
| 16 |  | Источник финансирования строительства объекта | средства бюджета Владивостокского городского округа, средства бюджета Приморского края, средства Фонда содействия рефинансирования жилищно-коммунального хозяйства |  |
| II Требования к проектным решениям |  |  |  |  |
| 17 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка |  | 1. Планировочную организацию земельного участка увязать с существующим рельефом местности и существующими заездами и дорогами. Схему планировочной организации земельного участка выполнить в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка и действующими нормами проектирования. 2. Размещение объекта на площадке выполнить в соответствии с предельными параметрами разрешенного строительства. (Расположение тротуара и подъездной дороги к входам в здание откорректировать с учетом увеличения глубины тамбуров и соответственно пятна застройки). 3. Обеспечить нормативные пожарные разрывы от существующих зданий. 4. В благоустройстве предусмотреть восстановление озеленения, лестниц, тротуаров. Процент озеленения предусмотреть в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, но не менее 4 500 кв.м., а так же предусмотреть выполнение п. 7.1.2 СП 59.13330.2016 (с учетом "СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр), вступающим в силу 01.07.2021). (уточнить площади и объемы в рамках выполнения проектных работ). 5. Предусмотреть организацию парковочных мест для жителей согласно требованиям СП 113.13330.2016 и в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа. 6. Предусмотреть условия беспрепятственного и удобного передвижения по территории участка и доступность зданий для МГН, согласно норм СП 59.13330.2016 (с учетом "СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр), вступающим в силу 01.07.2021) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 7. В проекте предусмотреть: - асфальтобетонные площадки, дорожки, тротуары площадью не менее 9 500 кв.м. (уточнить площади и объемы в рамках выполнения проектных работ); - площадки из резиновой крошки не менее 740 кв.м. (уточнить площади и объемы в рамках выполнения проектных работ); - размещение малых архитектурных форм на благоустраиваемой территории не менее 10 240 кв.м. (уточнить площади и объемы в рамках выполнения проектных работ); - установку уличных светильников на благоустраиваемой территории не менее 16 240 кв.м. (уточнить площади и объемы в рамках выполнения проектных работ); - устройство подпорных стен высотой до 6 м и длиной не менее 274,1 м/п (уточнить длину и объемы подпорных стен в рамках выполнения проектных работ). |  |
| 18 | Требования к проекту полосы отвода |  | Не требуется |  |
| 19 | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам |  | 1. Планировочные решения разработать в соответствии с требованиями СП 31-107-2004. Глубину входных тамбуров выполнить согласно п 6.1.8. СП 59.13330.2016 (с учетом "СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр), вступающим в силу 01.07.2021). Планировки квартир для инвалидов принять в соответствии с разделом 7 СП 59.13330.2016 (с учетом "СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр), вступающим в силу 01.07.2021) (по согласованию с управлением по учету и распределению жилой площади в рамках выполнения планировочных решений). 2. Количество этажей подземных и наземных принять в соответствии с предельными параметрами разрешенного строительства. 3. При разработке фасадов использовать композиционные приемы, и цветовые решения, позволяющие гармонично вписать здание в существующую застройку города. 4. Из основной части раздела выделить утверждаемую часть. В утверждаемой части разработать: - цветовое решение фасадов; - генплан; 5. Утверждаемую часть согласовать с Заказчиком и Управлением архитектуры и строительства администрации города Владивостока. 6. Фасадные системы выбрать в соответствии принятым архитектурно - художественным решением фасадов объекта. 7. При выборе фасадных панелей и подсистем руководствоваться требованиями Приказа МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"). |  |
| 20 | Требования к технологическим решениям |  | 1. Предусмотреть техническое оборудование для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. 2. Выбор оборудования осуществить на основе конъюнктурного анализа рынка с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, касающегося защиты внутреннего рынка и поддержке отечественных товаров. 3. Проектом предусмотреть современное ресурсосберегающее оборудование, имеющее гарантийный срок не менее года, паспорт и сертификат, удостоверяющий безопасность эксплуатации оборудования. 4. Перечень оборудования в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ согласовать с Заказчиком. |  |
| 21 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям |  | 1. Требования к основным конструктивным решениям предусмотреть в соответствии с Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 883/пр (ред. от 10.02.2017) "Об утверждении СП 54.13330 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные" 2. Фундаменты разработать на основании результатов инженерно-геологических изысканий и расчетов несущих конструкций здания в соответствии с СП 22.13330.2016, СП 47.13330.2016 (с учетом "Изменения N 1 к СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" (утв. и введено в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 909/пр), вступающим в силу 01.07.2021). 3. Железобетонные конструкции разработать в соответствии с СП 63.13330.2018. |  |
| 21.1 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком |  | 1. Выбор инженерного и технологического оборудования, материалов для фасадов, стен, окон, дверей, осуществить на основе конъюнктурного анализа рынка с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, касающихся защиты внутреннего рынка и поддержке отечественных товаров. 2. Перечень оборудования в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ согласовать с Заказчиком. |  |
| 21.2 | Требования к строительным конструкциям (стенам, колоннам, ригелям, перекрытиям, лестницам) |  | 1. Марку бетона строительных конструкций определить расчетом с учетом требований к строительным конструкциям по защите от коррозии (СП 28.13330.2017). 2. Для армирования применить арматурный прокат гладкого и периодического профилей классов А240 и А400 по ГОСТ 34028-2016. 3. Металлические конструкции – из прокатных профилей, сечение принять по расчету. 4. Для металлических конструкций предусмотреть огнезащитные мероприятия. 4. Для гидроизоляции строительных конструкций, находящихся ниже планировочных отметок в зависимости от грунтовых условий применить обмазочные покрытия на основе минеральных и полимерных вяжущих или оклеечную гидроизоляцию листовыми материалами. |  |
| 21.3 | Требования к фундаментам |  | 1. Фундаменты разработать в соответствии с инженерно-геологическими условиями площадки в соответствии с СП 22.13330.2016, СП 47.13330.2016 (с учетом "Изменения N 1 к СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" (утв. и введено в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 909/пр), вступающим в силу 01.07.2021). |  |
| 21.4 | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу |  | 1. Марку бетона строительных конструкций стен подвала и цокольного этажа определить расчетом с учетом требований к строительным конструкциям по защите от коррозии (СП 28.13330.2017). 2. Для армирования применить арматурный прокат гладкого и периодического профилей классов А240 и А400 по ГОСТ 34028-2016. 3. Для гидроизоляции строительных конструкций в зависимости от грунтовых условий применить обмазочные покрытия на основе минеральных и полимерных вяжущих или оклеечную гидроизоляцию листовыми материалами. 4. Для утепления заглубленных частей здания применить прочный, водонепроницаемый материал (экструдированный пенополистерол), толщину определить расчетом. 5. Для защиты утеплителя и гидроизоляции заглубленных частей применить ударопрочную мембрану. |  |
| 21.5 | Требования к наружным стенам |  | 1. Для стен применить крупнопанельные железобетонные стены. Марку бетона принять на основании расчета прочности и в соответствии с требованиями по огнестойкости. 2. Наружные несущие стены выполнить из сборных железобетонных панелей в соответствии с СП 63.13330.2018 и СП 4.13130.2013 (С учетом Приказа МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям") 3. Для утепления фасадов применить негорючий биостойкий утеплитель, толщину и марку определить расчетом. |  |
| 21.6 | Требования к внутренним стенам и перегородкам |  | 1. Несущие внутренние стены выполнить из сборных железобетонных панелей согласно СП 63.13330.2018 и СП 4.13130.2013 (С учетом Приказа МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"). 2. Для внутренних стен и перегородок применить андезитобазальтовые стеновые блоки или керамический кирпич или газобетонные блоки. Марку принять на основании расчета прочности и в соответствии с требованиями по огнестойкости. 3. Дверные проемы в стенах и перегородках для квартир предназначенных инвалидам колясочникам выполнить в соответствии с разделом 7 СП 59.13330.2016 (с учетом "СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр), вступающим в силу 01.07.2021). |  |
| 21.7 | Требования к перекрытиям |  | 1. Перекрытия принять крупнопанельными железобетонными, без балочными, марку бетона определить расчетом с учетом требований к строительным конструкциям по защите от коррозии (СП 28.13330.2017). |  |
| 21.8 | Требования к колоннам, ригелям |  | 1. Марку бетона строительных конструкций определить расчетом с учетом требований к строительным конструкциям по защите от коррозии (СП 28.13330.2017). 2. Для армирования применить арматурный прокат гладкого и периодического профилей классов А240 и А400 по ГОСТ 34028-2016. |  |
| 21.9 | Требования к лестницам |  | 1. Марку бетона строительных конструкций определить расчетом с учетом требований к строительным конструкциям по защите от коррозии (СП 28.13330.2017). 2. Для армирования применить арматурный прокат гладкого и периодического профилей классов А240 и А400 по ГОСТ 34028-2016. |  |
| 21.10 | Требования к полам |  | 1. Решения по отделке полов предусмотреть в соответствии с СП 29.13330.2011. 2. Все отделочные материалы полов должны быть не скользкими, должны обеспечивать безопасность и износостойкость. |  |
| 21.11 | Требования к кровле |  | Кровля с внутренним водостоком. Тип кровли согласовать с Заказчиком. Предусмотреть гидроизоляционное покрытие из ТПО или ЭПДМ мембраны (или аналог). |  |
| 21.12 | Требования к витражам, окнам |  | 1. Оконные блоки из поливинилхлоридного профиля по ГОСТ 30674-99. 2. Стеклопакеты по ГОСТ 24866-2014; 3. Коэффициенты теплопроводности – по расчету или в соответствии с требованиями норм. |  |
| 21.13 | Требования к дверям |  | 1. Двери разработать учитывая требования СП 118.13330.2012*. 2. Двери с нормируемым пределом огнестойкости выполнить по ГОСТ 57327-2016. |  |
| 21.14 | Требования к внутренней отделке |  | 1. Предусмотреть в проекте внутреннюю чистовую отделку помещений «под ключ». 2. Согласовать с Заказчиком ведомость отделки помещений 3. Все применяемые для отделки материалы должны быть износостойкими и водостойкими, и отвечать всем требованиям по безопасности в соответствии с СП 118.13330.2012* и СП 71.13330.2017. |  |
| 21.15 | Требования к наружной отделке |  | Все применяемые для отделки материалы должны быть износостойкими и водостойкими, и отвечать всем требованиям по безопасности в соответствии с СП 118.13330.2012* и СП 71.13330.2017. |  |
| 21.16 | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях |  | Не требуется |  |
| 21.17 | Требования к инженерной защите территории объекта |  | Не требуется |  |
| 22 | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта |  | Не требуется |  |
| 23 | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта |  | Не требуется |  |
| 24 | Требования к инженерно-техническим решениям |  |  |  |
| 24.1 | Требования к основному технологическому оборудованию |  | 1. Проектом определить состав и основные параметры систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей, сетей связи. 2. Выбор оборудования осуществить на основе конъюнктурного анализа рынка с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, касающегося защиты внутреннего рынка и поддержке отечественных товаров. 3. Перечень оборудования в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ согласовать с Заказчиком. |  |
| 24.2 | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения |  | 1. Рассчитать потребности объекта в тепле, воде, электрической энергии. 2. Проекты наружных инженерных сетей согласовать с сетедержателями. 3. В случае изменения нагрузок Подрядчик самостоятельно осуществляет запрос технических условий в рамках выполнения данного муниципального контракта. |  |
| 24.2.1 | Водоснабжение |  | 1. Предусмотреть хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение в соответствии с ТУ и СП 30.13330.2016 и Приказом МЧС России от 27.07.2020 N 559 "Об утверждении свода правил СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования". 2. Наружные трубопроводы сетей водоснабжения разработать в соответствии с СП 31.13330.2012. Ориентировочная протяженность наружного водопровода – 54 м/п (протяженность уточнить в рамках выполнения проектных решений и расчетов). 3. Качество холодной и горячей воды на хоз. бытовые нужды принять в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы..."). 4. Площадочные сети водоснабжения запроектировать с учетом изменения раздела ПЗУ. 5. Наружные сети водоснабжения согласовать с КГУП "Приморский Водоканал". |  |
| 24.2.2 | Водоотведение |  | 1. Предусмотреть канализацию и водостоки в соответствии с ТУ и СП 30.13330.2016 и Приказом МЧС России от 27.07.2020 N 559 "Об утверждении свода правил СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования". 2. Наружные трубопроводы сетей канализации разработать в соответствии с СП 32.13330.2018. Ориентировочная протяженность наружной сети канализации – 42 м/п (протяженность уточнить в рамках выполнения проектных решений и расчетов). 3. Площадочные сети канализации запроектировать с учетом изменения раздела ПЗУ. 4. Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации согласовать с КГУП "Приморский Водоканал". 5. Наружные сети ливневой канализации согласовать с управлением дорог и благоустройства администрации г. Владивостока. 6. Все показатели уточнить проектом. |  |
| 24.2.3 | Теплоснабжение |  | 1. Теплоснабжение разработать согласно ТУ и СП 60.13330.2016, СП 124.13330.2012. 2. Системы внутреннего теплоснабжения и ИТП принять согласно СП 124.13330.2012. 3. Схему ИТП согласовать с теплоснабжающей организацией. 4. Наружные сети теплоснабжения согласовать с теплоснабжающей организацией. Ориентировочная протяженность наружного трубопровода теплоснабжения – 89 м/п (протяженность уточнить в рамках выполнения проектных решений и расчетов). 5. Площадочные сети теплоснабжения запроектировать с учетом изменения раздела ПЗУ. 6. Все показатели уточнить проектом. |  |
| 24.2.4 | Вентиляция |  | 1. Проектом предусмотреть принудительную вентиляцию из помещений кухонь и санузлов в соответствии с СП 60.13330.2016 (С учетом Постановления Правительства РФ от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и Приказа Минстроя России от 30.12.2020 N 921/пр "Об утверждении СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"). |  |
| 24.2.5 | Электроснабжение |  | 1. Площадочные кабельные сети и сети наружного освещения запроектировать с учетом изменения раздела ПЗУ. 2. Наружные кабельные сети и схему ВРУ с организацией коммерческого учета согласовать с энергоснабжающей организацией МУПВ «ВПЭС». 3. Сети наружного освещения с организацией коммерческого учета согласовать с МУПВ «ВПЭС» ПП «Владсвет». 4. Электрооборудование предусмотреть в соответствии с СП 76.13330.2016. СП 256.1325800.2016 Кухни оборудовать электроплитами. 5. Устройство молниезащиты проектировать согласно ГОСТ Р 50571.22-2000. 6. Уровень естественного и искусственного освещения помещений, а также аварийное освещение путей эвакуации предусмотреть в соответствии с СП 52.13330.2016 и Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 7. Все показатели уточнить проектом. |  |
| 24.2.6 | Телефонизация |  | 1. Разработать учитывая требования ТУ и СП 59.13330.2016 (с учетом "СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр), СП 118.13330.2012*, СП 134.13330.2012, СП 132.13330.2011, ГОСТ Р 22.1.12-2005, ГОСТ Р 53195.1-2008, ГОСТ Р 53195.2-2008, ГОСТ Р 53195.3-2015, ГОСТ Р 53195.4-2010, ГОСТ Р 53195.5-2010. 2. Площадочные кабельные сети связи запроектировать с учетом изменения раздела ПЗУ 3. Наружные сети телефонизации согласовать с организацией предоставляющей подключение и с иными заинтересованными лицами. |  |
| 24.2.7 | Радиофикация |  | Разработать учитывая требования СП 59.13330.2016 (с учетом "СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр), СП 118.13330.2012*, СП 134.13330.2012, СП 132.13330.2011, ГОСТ Р 22.1.12-2005, ГОСТ Р 53195.1-2008, ГОСТ Р 53195.2-2008, ГОСТ Р 53195.3-2015, ГОСТ Р 53195.4-2010, ГОСТ Р 53195.5-2010, а также в соответствии с полученными ТУ и действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации. |  |
| 24.2.8 | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" |  | Разработать учитывая требования СП 59.13330.2016 (с учетом "СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр), СП 118.13330.2012*, СП 134.13330.2012, СП 132.13330.2011, ГОСТ Р 22.1.12-2005, ГОСТ Р 53195.1-2008, ГОСТ Р 53195.2-2008, ГОСТ Р 53195.3-2015, ГОСТ Р 53195.4-2010, ГОСТ Р 53195.5-2010, а также в соответствии с полученными ТУ и действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации. |  |
| 24.2.9 | Телевидение |  | Разработать учитывая требования СП 59.13330.2016 (с учетом "СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр), СП 118.13330.2012*, СП 134.13330.2012, СП 132.13330.2011, ГОСТ Р 22.1.12-2005, ГОСТ Р 53195.1-2008, ГОСТ Р 53195.2-2008, ГОСТ Р 53195.3-2015, ГОСТ Р 53195.4-2010, ГОСТ Р 53195.5-2010, а также в соответствии с полученными ТУ и действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации. |  |
| 24.2.10 | Видеонаблюдение |  | Разработать учитывая требования СП 59.13330.2016 (с учетом "СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр), СП 118.13330.2012*, СП 134.13330.2012, СП 132.13330.2011, ГОСТ Р 22.1.12-2005, ГОСТ Р 53195.1-2008, ГОСТ Р 53195.2-2008, ГОСТ Р 53195.3-2015, ГОСТ Р 53195.4-2010, ГОСТ Р 53195.5-2010, а также в соответствии с полученными ТУ и действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации. |  |
| 24.2.11 | Газоснабжение |  | Не требуется |  |
| 24.2.12 | Иные сети инженерно-технического обеспечения |  | Не требуется |  |
| 25 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды |  | По результатам экологических изысканий и в соответствии законодательными, нормативными правовыми актами и требованиями разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» |  |
| 26 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности |  | 1. Обосновать выбор основных проектных решений по организации системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства и безопасности людей при возникновении пожара. 2. Обеспечить нормативные противопожарные разрывы от существующих зданий. 3. Обеспечить требуемые пожарные проезды для беспрепятственного подъезда спец. техники к зданию с учетом изменения раздела ПЗУ. 4. Разработать раздел в соответствии СП 42.13330.2016. |  |
| 27 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов |  | 1. При выборе оборудования учесть его энергоэффективность. 2. Приборы освещения – светодиодные. Системы освещения внутренние и наружные оснастить датчиками, освещенности и (или) движения. 3. При определении конфигурации стен, выборе материала конструкций стен учесть требование по энергетической эффективности. 4. Предусмотреть приборы учета на сетях водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. |  |
| 28 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту |  | 1. В проекте предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в соответствии с требованиями норм. 2. Обеспечить объект всеми необходимыми информационными знаками (номер дома, знак установки пожарного гидранта и т.д.). |  |
| 29 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности |  | Не требуется |  |
| 30 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду |  | Не требуется |  |
| 31 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта |  | Разработать раздел "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства" в соответствии с требованиями СП 255.1325800.2016. |  |
| 32 | Требования к проекту организации строительства объекта |  | 1. При необходимости обосновать потребность в смежных участках. 2. Учесть расположение площадки с транспортно-пешеходными связями. 3. Предусмотреть мероприятия по снижению шума, подтвердить расчетом. 4. Выполнить расчет потребности строительной площадки в воде, водоотведении, электроснабжении. 5. Определить расчетную продолжительность строительства. 6. При выборе технологии выполнения строительно-монтажных работ учесть техническую оснащенность подрядных организаций. 7. Разработать раздел в соответствии с СП 48.13330.2019. |  |
| 33 | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта |  | Разработать раздел «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства». |  |
| 34 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта |  | Проектом учесть благоустройство прилегающей территории, а так же предусмотреть выполнение п. 7.1.2 СП 59.13330.2016 (с учетом "СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр). Покрытие проездов – асфальтобетонное. Бортовой камень – бетонный. Укрепление откосов с использованием технологий Геомат или Биомат с посевом многолетних трав. |  |
| 35 | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя |  | Не требуется |  |
| 36 | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки |  | С учетом требований правовых актов администрации города Владивостока |  |
| 37 | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта |  | Не требуется |  |
| 38 | Требования к дополнительному разделу (Ведомость объемов работ) |  | В проектной документации составить сводные ведомости работ и материалов по соответствующим разделам, с целью предоставления в КГАУ «Примгосэкспертиза» для прохождения государственной экспертизы. |  |
| III Иные требования к проектированию |  |  |  |  |
| 39 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным |  | 1. Состав и наполнение разделов проектной документации должны соответствовать Постановлению правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 09.04.2021). 2. Проектирование должно вестись в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.04.2021), действующими строительными, санитарными и противопожарными нормами и другими нормативными, техническими и правовыми документами, утвержденными в установленном порядке Российской Федерацией. 3. Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (от 22.07.2008 N 123-ФЗ). 4. В процессе выполнения проектных работ вносить возникшие иные необходимые изменения в целях соответствия проектной и рабочей документации действующим нормам и правилам. |  |
| 40 | Требования к подготовке сметной документации |  | 1. Сметную документацию составить с применением базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления в соответствии «Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом № 421/пр от 04.07.2020 г. в сметно-нормативной базе (ТСНБ-2001) Приморского края в редакции 2014 года с И1(4). 2. В сводном сметном расчете учесть затраты на проведение строительного контроля, согласно положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №46), проведение пуско-наладочных работ, стоимость технологического присоединения объекта к инженерным сетям. 3. При разработке сметной документации необходимо использовать индексы к ТСНБ-2001 ПК в редакции 2014 с И1(4) в уровне цен на момент ее составления, использовать расчетные индексы изменения сметной стоимости Минстроя России 4. Сметную документацию выполнить в программном комплексе «Гранд-Смета». 5. Прайс-листы и коммерческие предложения на материалы и оборудование рекомендуется предоставить от отечественных производителей, а так же местных поставщиков для снижения затрат на дорогостоящую доставку материала. Предоставить конъюнктурный анализ рынка при определении стоимости материалов и оборудования. Прайс-листы, коммерческие предложения должны быть оформлены в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов», введенного в действие с 01.06.2018 приказом Росстандарта от 25.05.2017 № 435-ст, и в обязательном порядке содержать реквизиты поставщика (производителя) (наименование организации, справочные данные организации, наименование должности лица – автора документа, дата документа, регистрационный номер, ссылку на регистрационный номер, подпись или отметку об электронной подписи, печать и т.д., определения которых приведены в ГОСТ Р 7.0.8. Прайс-листы должны быть только на русском языке, указаны реквизиты организации (адрес, расчетный счет и т.п. сведения); 6. Предоставить транспортные и логистические схемы на перевозку (доставку) материалов и оборудования, включенных в смету по ценам представленных прайсов. 7. Сметный расчет (сводный сметный расчет в 2-х уровнях цен, в программе «ГРАНД-Смета», включающий локальные сметы и ПЗ. 8. В сметную документацию внести затраты пусконаладочных работ. 9.К сметной документации должны быть разработаны и приложены: -конъюнктурный анализ, на основании которого выбрано оборудование, материалы, детали; -дефектные ведомости при необходимости; -ведомости объемов работ по всем разделам с указанием ссылок на листы разделов, где данный объем учтен; Предусмотреть следующие затраты в Сводном сметном расчете: - разбивочные работы; - затраты, связанные с проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости; - компенсация за сносимые строения и зеленые насаждения; -технологическое присоединение объекта к инженерным сетям; - авторский надзор; - разработку ПИР; К сметной документации отдельным альбомом должны быть приложены прайс–листы на материалы и оборудование. |  |
| 41 | Требования к разработке специальных технических условий |  | Не требуется |  |
| 42 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил |  | Разработать раздел с программами на пусконаладочные работы по соответствующим инженерным системам: отопления, вентиляции, электроснабжения, автоматики, пожарной сигнализации. |  |
| 43 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов |  | Не требуется |  |
| 44 | Требования о применении технологий информационного моделирования |  | Не требуется |  |
| 45 | Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования |  | Не требуется |  |
| 46 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ |  | 1. Оформление проекта выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. 2. Документация, направляемая на экспертизу, должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 2.511-2011 и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 783/пр от 12 мая 2017г (все альбомы должны иметь активное оглавление, обеспечивающее переходы к главам и листам, на листах не должно быть подписей а подписи исполнителей должны быть представлены в отдельном документе - ИУЛ). 3. Разрабатываемая документация должна соответствовать требованиям всех нормативных документов (СП, ГОСТ, РД) и технических регламентов, действующих на момент разработки документации. 4. По результатам работ Исполнитель передает Заказчику: 4.1. В соответствие с требованиями СП 47.13330.2016 (С учетом Изменения N 1 к СП 47.13330.2016 СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" (утв. и введено в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 909/пр) технические отчеты на все виды изысканий в 4 экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в электронном виде. Электронный носитель стандарта «неперезаписываемый DVD» (DVD-R). Электронный вид каждой книги или тома (если книг/томов несколько) должен быть представлен в виде единого файла формата *.pdf с разрешением 300 dpi в полном соответствии с бумажной версией. В отдельной папке на этот диск должны быть записаны исходные файлы отчета в формате, предусматривающем возможность модификации в процессе разработки проектной документации: текстовая часть в формате *.doc, графическая – в формате AutoCAD версии не выше 2007. 4.2. Проектную и рабочую документацию, все обосновывающие расчеты и сметную документацию, согласованную в установленном порядке, в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах: - проектную документацию, рабочую документацию (текстовая часть) – в форматах doc (Word), pdf (Adobe Acrobat); проектную документацию, рабочую документацию (графическая часть) – в форматах dwg (AutoCAD), pdf (Adobe Acrobat); - сметную документацию в программном комплексе «Гранд-Смета», дополнительно представить в формате xls (Excel). 5. При проектировании указать жилую площадь каждой квартиры в соответствии с потребностью, приведенной в п. 10 технического задания. |  |
| 47 | К заданию на проектирование прилагаются |  |  |  |
| 47.1 | Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта, и (или) проект планировки территории и проект межевания территории. |  | Градостроительный план земельного участка № РФ-25-2-04-0-00-2020-0120. |  |
| 47.2 | Результаты инженерных изысканий |  | Выполняет проектная организация |  |
| 47.3 | Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения |  | 1. Договор (проект) № 14887-ТП-20 и ТУ на технологическое присоединение к электрическим сетям МУПВ «ВПЭС» № ½-14887-ТП-20 от 16.07.2020; 2. ТУ № 0802/05/3428/20 от 14.07.2020 от ПАО «Ростелеком»; 3. ТУ № 6-6/9-3266 от 21.07.2020 от УДиБ; 4. Контракт на технологическое присоединение к тепловым сетям с ООО «СУМ Баско»; 5. Муниципальный контракт (проект) с условиями подключения на технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения № 414 от КГУП «Приморский водоканал»; 6. Муниципальный контракт (проект) с условиями подключения на технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения № 415 от КГУП «Приморский водоканал». 7. Письмо № 117-10/543 от 19.02.2021 от ПАО «ДЭК». |  |
| 47.4 | Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях |  |  |  |
| 47.5 | Решение о предварительном согласовании места размещения объекта |  | Согласовать с Заказчиком и Управлением архитектуры и строительства администрации города Владивостока |  |
| 47.6 | Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование |  |  |  |
| 47.7 | Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 1. | Особые условия строительства |  | Климатические условия принять в соответствии с "СП 131.13330.2018. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*" (С учетом Приказа Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр "Об утверждении СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"). |  |
| 2. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда |  | В соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации, в частности: - СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования». - СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство». - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61893) |  |
| 3. | Объем выполняемых работ |  | Строительство домов с объёмом выполняемых работ, предусмотренных разработанной в рамках данного Технического задания проектно-сметной документации, включая: устройство наружных сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, компьютерная сеть и т.д.) с присоединением к общегородским сетям; пуско-наладочные работы; благоустройство, озеленение; иные работы, не предусмотренные в настоящем задании, но необходимые для строительства и нормальной эксплуатации объекта в соответствии с функциональным назначением. Передача завершенного, получившего разрешение на ввод в эксплуатацию, объекта Заказчику. |  |
| 4. | Требования к качеству строительно-монтажных работ |  | 1. Качество должно соответствовать требованиям: - проектной и рабочей документации, утвержденной в установленном порядке; - руководящим документам (РД), требованиям СП, СНиП и ПУЭ и т.д.; - разработанным технологическим картам (ТК) и проектам производства работ (ППР); - техническим регламентам и другим нормативно-техническим документам, действующих на момент передачи результата работ Заказчику. 2. Качество выполняемых строительно-монтажных работ (СМР) должно соответствовать требованиям входного, операционного и приёмочного контроля отражённого в ТК и ППР, нормативных и руководящих документах РФ. 3. Перед началом выполнения работ Генеральный подрядчик должен предоставить Заказчику или полномочному представителю Заказчика: Пакет организационно–технических документов, подтверждающих юридически-правовую и техническую возможность выполнения собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций заявленных видов работ (свидетельство СРО, списочный состав инженерно-технического персонала, который будет задействован на выполнение работ, копии приказов о назначении ответственных производителей работ, приказы о допусках, копии квалификационных удостоверений, список техники, регистрационная документация и др.) 3. Оформление исполнительно-технической документации осуществлять в соответствии с нормативной документацией, а так же регламентами или иными документами разработанные и привязанные к объекту строительства. 3.1. На строительной площадке должны заполняться: общий журнал работ по форме КС-6; журнал учета выполненных работ по форме КС-6А; и специальные журналы по видам работ. |  |
| 5. | Условия приемки строительно-монтажных работ |  | 1. Условия приемки строительно-монтажных работ определены в проекте контракта. 2. Генеральный подрядчик выполняет работы до момента подписания актов приёмки законченного строительством объекта по форме КС-11, КС-14 и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 3. Ответственность за сохранность построенного объекта (объектов) несет Генеральный подрядчик до сдачи объекта (объектов) Заказчику по акту приемочной комиссии. 4. Эксплуатационные расходы до сдачи объекта Заказчику несет подрядчик. |  |
| 6. | Требования к результатам работ |  | Результатом выполнения работ является: - завершенное строительство, выполненный комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ; - сданный в эксплуатацию объект. |  |
| 7. | Организационно-технологическая схема |  | До начала производства работ выполнить обустройство строительной площадки в соответствии с ПОС. 1. Строительство объекта производить поточным методом с разбивкой работ согласно ПОС на связанные между собой технологические зависимости и последовательности работ. 2. Технологию и последовательность работ выполнять в соответствии с разработанным календарным планом-графиком. 3. До начала производства работ, не позднее чем за 5 рабочих дней, необходимо предоставить на согласование Заказчику составленный ППР и ППРк, ТК и другую технологическую документацию в соответствии с СП 48.13330.2019. 4. Проект производства работ (ППР и ППРк на работы кранами) разработать в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019. 3.1. Составление ППР необходимо по рекомендациям МДС 12-81.2007. 3.2. Технологию строительства по ППР и ППРк разработать с применением Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61983). 3.3. Технологические карты выполнить по МДС 12.29-2006. |  |
| 8. | Перечень строительных конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства |  | 1. Перечень строительных конструкций, материалов, оборудования, (далее ТМЦ), необходимо реализовывать согласно рабочей документации по указанным в ней разделам. Требования к ТМЦ: 2. При невозможности или нецелесообразности поставить на объект определённую единицу ТМЦ аналоги отвечающие требованиям и характеристикам рабочей документации необходимо согласовать с Заказчиком в письменном виде. |  |
| 9. | Перечень строительного оборудования, предназначенного для производства работ |  | 1. Согласно проекта организации строительства (ПОС), проекта производства работ (ППР и ППРк) и технологических карт ТК. 2. Обеспечить строительную площадку техникой и оборудованием в соответствии с технологией производства работ. |  |
| 10. | Перечень нормативных актов Российской Федерации и нормативных документов, соответствие которым должно быть обеспечено при строительстве |  | "СП 48.13330.2019. Организация строительства". "СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84". "СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87". "СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87". "СП 68.13330.2017. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов" актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. "СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования". "СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство". "СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 972/пр)". "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр). "СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85". "СП 129.13330.2019. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации" актуализированная редакция. "СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства" актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85. "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85" (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 727/пр)". "СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85". «Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006...") (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2007 N 9050) ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок 2009 г. "Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений" Прочие нормативные и руководящие документы обязательные к применению |  |

Перечень обязательных документов, предоставляемых подрядчиком

| № | Наименование документа | Кол-во экземпляров |
| --- | --- | --- |
| СМР |  |  |
|  | Ежедневное предоставление информации о количестве рабочей силы, инженерно-технических работников, строительной техники и выполняемых работах на объекте | 2 |
|  | Общий журнал работ | 1 |
|  | Специальные журналы работ | 1 |
|  | Акты на скрытые работы с приложением исполнительных схем, сертификатов качества, паспортов на оборудование (оригинал) | 4 |
| Система водоснабжения и водоотведения |  |  |
|  | Акты освидетельствования скрытых работ на сети водоснабжения подписанные представителем КГУП «Приморский Водоканал» (оригинал) | 4 |
|  | Акты освидетельствования скрытых работ на сети канализации подписанные представителем КГУП «Приморский Водоканал» (оригинал) | 4 |
|  | Исполнительная съемка на систему водоснабжения с регистрацией в Управлении Градостроительства | 1 экземпляр на кальке и 4 на белом листе |
|  | Исполнительная съемка на систему водоотведения с регистрацией в Управлении Градостроительства | 1 экземпляр на кальке и 4 на белом листе |
|  | Акт опрессовки системы наружного водоснабжения подписанные представителем КГУП «Приморский Водоканал» (оригинал) | 4 |
|  | Акт гидравлического испытания на систему наружного водоснабжения подписанные представителем КГУП «Приморский Водоканал» (оригинал) | 4 |
|  | Акт технического состояния - справка на водопроводные колодцы, выданные районным представителем КГУП «Приморский Водоканал» (оригинал) | 1 |
|  | Акт технического состояния - справка на канализационные колодцы, выданные районным представителем КГУП «Приморский Водоканал» (оригинал) | 1 |
|  | Акт врезки в систему водоснабжения, выданный КГУП «Приморский Водоканал» (оригинал) | 1 |
|  | Акт о водоотдаче пожарных гидрантов, выданный КГУП «Приморский Водоканал» (оригинал) | 1 |
|  | Акт гидравлического испытания на систему внутреннего водоснабжения (оригинал) | 4 |
|  | Анализ воды КГУП «Приморский Водоканал» (оригинал) | 1 |
|  | Акт опломбировки водомерного узла, в том числе прибора учета, подписанные представителем КГУП «Приморский Водоканал» (оригинал) | 1 |
|  | Акт о готовности объекта к подключению к сетям водоснабжения и канализации (допуск) КГУП «Приморский Водоканал» (оригинал) | 4 |
|  | Свидетельство о выполнении технических условий КГУП «Приморский Водоканал» (водоснабжение) | 4 |
|  | Свидетельство о выполнении технических условий КГУП «Приморский Водоканал» (водоотведение) | 4 |
|  | Паспорт водомерного узла | 2 |
|  | Оригиналы паспортов и сертификаты на использованные материалы и оборудование | 1 |
| Система теплоснабжения |  |  |
|  | Акты освидетельствования скрытых работ подписанные представителем тепловой инспекции эксплуатирующей организации (оригинал) | 4 |
|  | Акты освидетельствования скрытых работ на систему ГВС подписанные представителем тепловой инспекции эксплуатирующей организации (оригинал) | 4 |
|  | Документы НАКС на сварщиков (заверенная копия) | 2 |
|  | Испытания ультразвукового контроля сварных стыков теплосети | 1 |
|  | Исполнительная деталировочная схема тепловой камеры | 4 |
|  | Акт гидравлического испытания на систему наружного теплоснабжения (оригинал) | 4 |
|  | Акт гидравлического испытания на систему наружного ГВС (оригинал) | 4 |
|  | Акт промывки системы теплоснабжения (оригинал) | 4 |
|  | Акт промывки системы ГВС (оригинал) | 4 |
|  | Акт гидравлического испытания на систему внутреннего теплоснабжения (оригинал) | 4 |
|  | Акт гидравлического испытания на систему внутреннего ГВС (оригинал) | 4 |
|  | Акт гидравлического и манометрического испытания теплового узла | 4 |
|  | Инструкция теплового пункта и теплосети | 2 |
|  | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | 1 |
|  | Книга учета тепловых энергоустановок | 1 |
|  | Паспорт тепловой сети и ИТП согласованный с сетевой организацией | 2 |
|  | Акт приемки – проверки системы теплоснабжения | 4 |
|  | Разрешение на допуск на пуско-наладочные работы энергоустановки тепловой сети и теплового пункта (ИТП) (Ростехназор) | 2 |
|  | Программа пуско-наладки теплового пункта | 4 |
|  | Акт о проведении пусконаладочных работ | 4 |
|  | Отчет о проведении пусконаладочных работ | 4 |
|  | Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки тепловой сети и теплового пункта (ИТП) (Ростехназор) | 2 |
|  | Акт опломбировки прибора учета тепло энергии (теплосчетчик). | 1 |
|  | Свидетельство о выполнении технических условий теплоснабжения от эксплуатирующей организации | 4 |
|  | Исполнительная съемка на систему теплоснабжения и ГВС с регистрацией в Управлении Градостроительства | 1 экземпляр на кальке и 4 на белом листе |
|  | Оригиналы паспортов и сертификаты на использованные материалы и оборудование | 1 |
| Электрика |  |  |
|  | Акты освидетельствования скрытых работ на прокладку наружного освещения и внутренних электрических сетей (оригинал) | 4 |
|  | Кабельный журнал | 4 |
|  | Протокол лабораторных испытаний наружного освещения (оригинал) | 1 |
|  | Протокол лабораторных испытаний контура заземления (оригинал) | 1 |
|  | Протокол лабораторных испытаний внутреннего электрооборудования (оригинал) | 1 |
|  | Паспорта и акты конфигурации на приборы учета (электросчетчики) (оригинал) | 1 |
|  | Паспорта на трансформаторы тока (оригинал) | 1 |
|  | Исполнительная съемка на прокладку КЛ 0,4кВ и наружного освещения с регистрацией в Управлении Градостроительства | 1 экземпляр на кальке и 4 на белом листе |
|  | Паспорт на контур заземления | 1 |
|  | Акт опломбировки прибора учета электроэнергии (электросчетчик) | 1 |
|  | Акт приемки – проверки электромонтажных работ | 4 |
|  | Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки (Ростехназор) | 2 |
|  | Свидетельство о выполнении технических условий электроснабжения МУПВ ВПЭС | 4 |
|  | Оригиналы паспортов и сертификаты на использованные материалы и оборудование | 1 |
| Пожарная сигнализация |  |  |
|  | Акты освидетельствования скрытых работ на прокладку сетей пожарной сигнализации | 4 |
|  | Кабельный журнал | 4 |
|  | Акт о проведении пусконаладочных работ сетей пожарной сигнализации | 4 |
|  | Акт приемки – проверки сетей пожарной сигнализации | 4 |
|  | Оригиналы паспортов и сертификаты на использованные материалы и оборудование | 1 |
|  | Акт о приемке выполненных работ по подключению пожарной сигнализации к системе радио-мониторинга | 1 |
| СЭС |  |  |
|  | Протокол лабораторных испытаний естественной и искусственной освещенности | 3 |
|  | Протокол лабораторных испытаний радиационного контроля | 3 |
|  | Протокол лабораторных испытаний измерения шума и вибраций | 3 |
|  | Протокол лабораторных испытаний микроклимата | 3 |
|  | Санитарно-гигиенические исследования воды | 3 |
|  | Протокол санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам анализов грунта (жилых дома, ДОУ, школы, спортивные объектов) |  |
| Общие документы |  |  |
|  | Общая исполнительная съемка инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, тепловые, электрические, ливневой канализации, дренаж, сетей связи) с регистрацией в Управлении Градостроительства | 1 экземпляр на кальке и 4 на белом листе |
|  | Схема, отображающая расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом осуществляющим строительство (исполнительная съемка) с регистрацией в Управлении Градостроительства | 1 экземпляр на кальке и 4 на белом листе |
|  | Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации | 4 |
|  | Паспорт объекта | 4 |
|  | Энергетический паспорт здания с регистрацией в СРО по энергоуадиту. | 3 |
|  | Заключение по результатам испытаний на воздухопроницаемость объекта | 3 |
|  | Технический отчет о проведении телевизионного обследования ограждающих конструкций объекта | 3 |
|  | Акт приемки законченного строительства (КС-11) | 4 |

Потребность в жилых помещениях для  переселения граждан из аварийного жилищного фонда Владивостокского городского округа

| № п/п | Количество комнат | Проектная площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилая | Общая |
| 1 | 3 | 42,3 | 60,3 |
| 2 | 1 | 19,7 | 33,7 |
| 3 | 1 | 20,1 | 34,1 |
| 4 | 1 | 20,5 | 34,5 |
| 5 | 1 | 19 | 33 |
| 6 | 2 | 26 | 44 |
| 7 | 1 | 22,73 | 36,7 |
| 8 | 1 | 19,2 | 33,2 |
| 9 | 1 | 16,8 | 30,8 |
| 10 | 1 | 19,4 | 33,4 |
| 11 | 1 | 14 | 28 |
| 12 | 1 | 21,1 | 35,1 |
| 13 | 1 | 21 | 35 |
| 14 | 2 | 32,6 | 50,6 |
| 15 | 2 | 30 | 48 |
| 16 | 1 | 21 | 35 |
| 17 | 1 | 14 | 28 |
| 18 | 2 | 29,6 | 47,6 |
| 19 | 2 | 30,2 | 48,2 |
| 20 | 1 | 22,3 | 36,3 |
| 21 | 3 | 51,6 | 70,3 |
| 22 | 1 | 17,2 | 31,2 |
| 23 | 1 | 14 | 28 |
| 24 | 1 | 19 | 33 |
| 25 | 3 | 42 | 60 |
| 26 | 2 | 29 | 43 |
| 27 | 2 | 29,3 | 49,3 |
| 28 | 1 | 18,4 | 32,4 |
| 29 | 1 | 14 | 28 |
| 30 | 1 | 15,6 | 29,6 |
| 31 | 2 | 30,3 | 50,3 |
| 32 | 3 | 46,9 | 68,7 |
| 33 | 1 | 15,7 | 29,7 |
| 34 | 2 | 30,5 | 48,5 |
| 35 | 1 | 18,5 | 32,4 |
| 36 | 3 | 46,3 | 66,1 |
| 37 | 1 | 14 | 28 |
| 38 | 3 | 48 | 68,4 |
| 39 | 2 | 32,9 | 50,9 |
| 40 | 1 | 14,2 | 28,2 |
| 41 | 1 | 14,5 | 28,5 |
| 42 | 2 | 33,8 | 51,8 |
| 43 | 2 | 31,6 | 54,9 |
| 44 | 3 | 45,1 | 66 |
| 45 | 2 | 31,7 | 49,7 |
| 46 | 3 | 44,3 | 62,3 |
| 47 | 2 | 30,5 | 48,5 |
| 48 | 2 | 31,1 | 49,1 |
| 49 | 2 | 30,2 | 48,2 |
| 50 | 1 | 14 | 28 |
| 51 | 1 | 14,4 | 28,4 |
| 52 | 1 | 14 | 28 |
| 53 | 1 | 14 | 28 |
| 54 | 2 | 26,1 | 44,1 |
| 55 | 1 | 21,9 | 35,9 |
| 56 | 1 | 16,1 | 30,1 |
| 57 | 2 | 26 | 44 |
| 58 | 3 | 30,1 | 55,4 |
| 59 | 1 | 14,6 | 28,6 |
| 60 | 1 | 14 | 33,9 |
| 61 | 3 | 34 | 56 |
| 62 | 2 | 26,8 | 44,8 |
| 63 | 1 | 16,8 | 30,8 |
| 64 | 1 | 15,9 | 29,9 |
| 65 | 2 | 33,4 | 51,4 |
| 66 | 1 | 14,8 | 28,8 |
| 67 | 1 | 14 | 28 |
| 68 | 1 | 15,9 | 29,9 |
| 69 | 1 | 17,7 | 31,7 |
| 70 | 1 | 14 | 28 |
| 71 | 1 | 14 | 28 |
| 72 | 1 | 14 | 28 |
| 73 | 1 | 14,5 | 28,5 |
| 74 | 1 | 18,9 | 32,9 |
| 75 | 1 | 16,9 | 30,9 |
| 76 | 1 | 14 | 28 |
| 77 | 2 | 30,2 | 48,2 |
| 78 | 1 | 14,2 | 28,2 |
| 79 | 1 | 14 | 28 |
| 80 | 1 | 14 | 28 |
| 81 | 1 | 20,9 | 34,9 |
| 82 | 1 | 14 | 28 |
| 83 | 1 | 15,9 | 29,9 |
| 84 | 2 | 41,5 | 59,5 |
| 85 | 2 | 31,5 | 49,5 |
| 86 | 2 | 38,7 | 56,7 |
| 87 | 1 | 14 | 28 |
| 88 | 1 | 14 | 28 |
| 89 | 2 | 39,3 | 57,3 |
| 90 | 3 | 23,7 | 56 |
| 91 | 3 | 34 | 56 |
| 92 | 1 | 19,5 | 33,5 |
| 93 | 2 | 28,2 | 46,2 |
| 94 | 1 | 19 | 33 |
| 95 | 1 | 14 | 28 |
| 96 | 1 | 14 | 28 |
| 97 | 1 | 16,4 | 30,4 |
| 98 | 2 | 26 | 44 |
| 99 | 1 | 16,2 | 30,2 |
| 100 | 1 | 14,5 | 28,5 |
| 101 | 1 | 21,3 | 37,7 |
| 102 | 1 | 16,3 | 30,3 |
| 103 | 1 | 20,6 | 37,4 |
| 104 | 1 | 14,9 | 28,9 |
| 105 | 1 | 19,7 | 33,7 |
| 106 | 1 | 14 | 28 |
| 107 | 1 | 16,2 | 30,2 |
| 108 | 2 | 31 | 49 |
| 109 | 2 | 36,7 | 57,7 |
| 110 | 2 | 30,6 | 48,6 |
| 111 | 1 | 19,6 | 33,6 |
| 112 | 2 | 29,7 | 47,7 |
| 113 | 3 | 48,9 | 70,1 |
| 114 | 2 | 32,5 | 53,7 |
| 115 | 2 | 31,6 | 53 |
| 116 | 2 | 36,2 | 54,2 |
| 117 | 1 | 14 | 28 |
| 118 | 2 | 37,7 | 61 |
| 119 | 1 | 18,6 | 32,6 |
| 120 | 1 | 19,3 | 33,3 |
| 121 | 1 | 17,9 | 31,9 |
| 122 | 1 | 17,9 | 31,9 |
| 123 | 1 | 18,4 | 32,4 |
| 124 | 1 | 18,4 | 32,4 |
| 125 | 1 | 17,9 | 31,9 |
| 126 | 1 | 17,1 | 31,1 |
| 127 | 2 | 26 | 44 |
| 128 | 2 | 26 | 44 |
| 129 | 2 | 26 | 44 |
| 130 | 2 | 31,5 | 49,5 |
| 131 | 1 | 14 | 28 |
| 132 | 2 | 26 | 44 |
| 133 | 2 | 26 | 44 |
| 134 | 2 | 26 | 44 |
| 135 | 2 | 26 | 44 |
| 136 | 1 | 21,3 | 35,3 |
| 137 | 1 | 31,5 | 53,1 |
| 138 | 1 | 15,5 | 29,5 |
| 139 | 1 | 17,1 | 31,1 |
| 140 | 1 | 21,3 | 35,3 |
| 141 | 1 | 15,9 | 29,9 |
| 142 | 1 | 15,4 | 29,5 |
| 143 | 1 | 16,6 | 30,6 |
| 144 | 1 | 16,7 | 31,2 |
| 145 | 1 | 21,3 | 35,3 |
| 146 | 1 | 21,3 | 35,3 |
| 147 | 1 | 16,5 | 34,6 |
| 148 | 1 | 16,7 | 31,2 |
| 149 | 1 | 18,6 | 32,6 |
| 150 | 1 | 20,5 | 34,5 |
| 151 | 1 | 14 | 28 |
| 152 | 2 | 37,1 | 55,1 |
| 153 | 1 | 17,3 | 31,3 |
| 154 | 1 | 20,2 | 34,2 |
| 155 | 1 | 14 | 28 |
| 156 | 1 | 20,6 | 34,6 |
| 157 | 2 | 26 | 44 |
| 158 | 2 | 26,3 | 44,3 |
| 159 | 2 | 30,2 | 48,2 |
| 160 | 2 | 29,2 | 47,2 |
| 161 | 1 | 14,3 | 28,3 |
| 162 | 1 | 15,9 | 29,9 |
| 163 | 1 | 20,8 | 34,8 |
| 164 | 1 | 17,2 | 31,2 |
| 165 | 1 | 15,2 | 29,2 |
| 166 | 2 | 26 | 44 |
| 167 | 2 | 26 | 44 |
| 168 | 2 | 26 | 44 |
| 169 | 2 | 26 | 44 |
| 170 | 1 | 17,4 | 31,4 |
| 171 | 1 | 14 | 28 |
| 172 | 2 | 28,4 | 46,4 |
| 173 | 1 | 14 | 28 |
| 174 | 3 | 51 | 69,3 |
| 175 | 3 | 51,6 | 70,4 |
| 176 | 1 | 18,5 | 32,5 |
| 177 | 2 | 30,1 | 48,1 |
| 178 | 1 | 22,3 | 36,3 |
| 179 | 1 | 14,8 | 28,8 |
| 180 | 1 | 14 | 28 |
| 181 | 1 | 14,8 | 28,8 |
| 182 | 1 | 14,8 | 28,8 |
| 183 | 1 | 14 | 28 |
| 184 | 1 | 17 | 31 |
| 185 | 1 | 16,7 | 20,7 |
| 186 | 1 | 17,1 | 31,1 |
| 187 | 1 | 16,9 | 30,9 |
| 188 | 1 | 14,8 | 28,8 |
| 189 | 1 | 14,7 | 28,8 |
| 190 | 1 | 15,3 | 29,3 |
| 191 | 2 | 26 | 44 |
| 192 | 2 | 26 | 44 |
| 193 | 1 | 16,6 | 31,4 |
| 194 | 2 | 26 | 44 |
| 195 | 1 | 16,1 | 30,1 |
| 196 | 1 | 16,1 | 30,1 |
| 197 | 1 | 16,5 | 30,5 |
| 198 | 1 | 16,1 | 30,1 |
| 199 | 1 | 16,3 | 30,3 |
| 200 | 1 | 16,6 | 30,6 |
| 201 | 2 | 44,7 | 62,7 |
| 202 | 2 | 27 | 45 |
| 203 | 1 | 14 | 28 |
| 204 | 3 | 48,2 | 66,2 |
| 205 | 1 | 14 | 28 |
| 206 | 1 | 17,5 | 31,5 |
| 207 | 1 | 14 | 28 |
| 208 | 1 | 14 | 28 |
| 209 | 1 | 17,4 | 31,4 |
| 210 | 1 | 14 | 28 |
| 211 | 1 | 14 | 28 |
| 212 | 2 | 28,8 | 46,8 |
| 213 | 2* | 29 | 47,2 |
| 214 | 1 | 14 | 28 |
| 215 | 1 | 29,2 | 28 |
| 216 | 2 | 26 | 44 |
| 217 | 2 | 26 | 44 |
| 218 | 2 | 26 | 44 |
| 219 | 2 | 26 | 44 |
| 220 | 1 | 16,3 | 30,3 |
| 221 | 2 | 26 | 44 |
| 222 | 2 | 26 | 44 |
| 223 | 1 | 16,3 | 30,3 |
| 224 | 2 | 26 | 44 |
| 225 | 2 | 26,3 | 48,9 |
| 226 | 3 | 49,3 | 67,3 |
| 227 | 1 | 14 | 28 |
| 228 | 2 | 30,9 | 48,9 |
| 229 | 1 | 16,5 | 30,5 |
| 230 | 1 | 14 | 28 |
| 231 | 2 | 26 | 44 |
| 232 | 1 | 17,8 | 31,8 |
| 233 | 1 | 17,5 | 31,5 |
| 234 | 1 | 22 | 37,5 |
| 235 | 1 | 19,2 | 37,9 |
| 236 | 1 | 25,2 | 46,8 |
| 237 | 1 | 18,1 | 35,9 |
| 238 | 1 | 22,6 | 36,6 |
| 239 | 1 | 18,8 | 59,7 |
| 240 | 1 | 14 | 28 |
| 241 | 1 | 20 | 38,2 |
| 242 | 1 | 19 | 33 |
| 243 | 2 | 30,3 | 48,3 |
| 244 | 1 | 19,2 | 33,2 |
| 245 | 1 | 14 | 28 |
| 246 | 2 | 26 | 44 |
| 247 | 2 | 26 | 44 |
| 248 | 2 | 26 | 44 |
| 249 | 2 | 26 | 44 |
| 250 | 3 | 35,5 | 56 |
| 251 | 2 | 29,7 | 47,7 |
| 252 | 1 | 16,2 | 30,2 |
| 253 | 1 | 19,6 | 33,6 |
| 254 | 1 | 20,3 | 34,3 |
| 255 | 1 | 20,4 | 34,4 |
| 256 | 1 | 20,4 | 34,4 |
| 257 | 1 | 18,3 | 32,3 |
| 258 | 1 | 20,4 | 34,4 |
| 259 | 1 | 16,3 | 30,3 |
| 260 | 1 | 16,5 | 30,5 |
| 261 | 1 | 16,4 | 30,4 |
| 262 | 2 | 32,3 | 50,3 |
| 263 | 1 | 16,4 | 30,4 |
| 264 | 1 | 17,1 | 31,1 |
| 265 | 1 | 15,6 | 29,6 |
| 266 | 1 | 20,6 | 34,6 |
| 267 | 1 | 18,6 | 32,6 |
| 268 | 1 | 16,6 | 30,6 |
| 269 | 2 | 33,7 | 47,7 |
| 270 | 1 | 15,2 | 29,2 |
| 271 | 3 | 43,4 | 61,4 |
| 272 | 1 | 17,2 | 28 |
| 273 | 2 | 26 | 44 |
| 274 | 2 | 28,1 | 56,1 |
| 275 | 3 | 40,5 | 58,5 |
| 276 | 1 | 26 | 63,3 |
| 277 | 2 | 57 | 88,7 |
| 278 | 2 | 26,6 | 47,8 |
| 279 | 2 | 21,4 | 38 |
| 280 | 1 | 14 | 28 |
| 281 | 1 | 25,6 | 39,6 |
| 282 | 2 | 30,9 | 48,9 |
| 283 | 2 | 30,7 | 48,7 |
| 284 | 2 | 30,9 | 48,7 |
| 285 | 1 | 18 | 32,9 |
| 286 | 2 | 31,1 | 49,1 |
| 287 | 2 | 29,9 | 47,9 |
| 288 | 2 | 30,5 | 48,5 |
| 289 | 2 | 30 | 48 |
| 290 | 1 | 16,6 | 30,6 |
| 291 | 2 | 34,4 | 52,4 |
| 292 | 1 | 14 | 28 |
| 293 | 1 | 18,4 | 32,4 |
| 294 | 2 | 30,4 | 48,4 |
| 295 | 1 | 16,5 | 30,5 |
| 296 | 2 | 29 | 44 |
| 297 | 1 | 12,3 | 28 |
| 298 | 1 | 16,9 | 30,9 |
| 299 | 3 | 66 | 84 |
| 300 | 1 | 14 | 28 |
| 301 | 1 | 14,6 | 28,6 |
| 302 | 2 | 26 | 44 |
| 303 | 2 | 26 | 44 |
| 304 | 2 | 26 | 44 |
| 305 | 1 | 14 | 28 |
| 306 | 1 | 17,7 | 31,7 |
| 307 | 1 | 21,1 | 35,1 |
| 308 | 2 | 33 | 51 |
| 309 | 1 | 17,3 | 31,3 |
| 310 | 3 | 50,5 | 68,5 |
| 311 | 1 | 20,8 | 38,8 |
| 312 | 1 | 20,6 | 38,6 |
| 313 | 2 | 29,1 | 47,1 |
| 314 | 2 | 26 | 44 |
| 315 | 2 | 26 | 44 |
| 316 | 1 | 14 | 28 |
| 317 | 2 | 26 | 44 |
| 318 | 2 | 26 | 44 |
| 319 | 2 | 26 | 44 |
| 320 | 2 | 26 | 44 |
| 321 | 3 | 34,9 | 56 |
| 322 | 1 | 14 | 28 |
| 323 | 2 | 35 | 53 |
| 324 | 2 | 31,6 | 49,6 |
| 325 | 1 | 16,1 | 30,1 |
| 326 | 2 | 29,3 | 47,3 |
| 327 | 1 | 16,3 | 30,3 |
| 328 | 1 | 15,8 | 29,8 |
| 329 | 2 | 26 | 44 |
| 330 | 2 | 26 | 44 |
| 331 | 1* | 14 | 28 |
| 332 | 1 | 14 | 28 |
| 333 | 1 | 14 | 28 |
| 334 | 1 | 17,8 | 31,8 |
| 335 | 1 | 17,8 | 31,8 |
| 336 | 1 | 14 | 28 |
| 337 | 1 | 14 | 28 |
| 338 | 2 | 26 | 44 |
| 339 | 2 | 32,9 | 44 |
| 340 | 2 | 34,4 | 52,4 |
| 341 | 2 | 26,9 | 44,9 |
| 342 | 1 | 15,8 | 29,8 |
| 343 | 3 | 43 | 62,7 |
| 344 | 4 | 57 | 76,7 |
| 345 | 3 | 42,8 | 62,8 |
| 346 | 2 | 26 | 46 |
| 347 | 2 | 26 | 46 |
| 348 | 1 | 17,2 | 31,2 |
| 349 | 4 | 56,6 | 75,7 |
| 350 | 3 | 53,3 | 70,6 |
| 351 | 1 | 23,5 | 37,5 |
| 352 | 2 | 36,9 | 54,9 |
| 353 | 1 | 16,9 | 30,9 |
| 354 | 2 | 38,4 | 56,4 |
| 355 | 2 | 39,8 | 57,8 |
| 356 | 1 | 16,5 | 34,3 |
| 357 | 2 | 28,5 | 55,5 |
| 358 | 1 | 22,3 | 39,4 |
| 359 | 1 | 14 | 28 |
| 360 | 1 | 14 | 28 |
| 361 | 2 | 26 | 44 |
| 362 | 1 | 14 | 28 |
| 363 | 1 | 14 | 28 |
| 364 | 2 | 37 | 51 |
| 365 | 1 | 14 | 28 |
| 366 | 1 | 16 | 30 |
| 367 | 2 | 26 | 44 |
| 368 | 1 | 14 | 28 |
|  |  |  | 14 534,3 |