Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во. | Требование соответствия ГОСТ и доп.требования. | Наличие сертификатов (+/-) | Гарантия исполнителя на ремонтные работы с момента передачи электродвигателя заказчику. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выключатель ВБ-11/1-400/6-У1 | шт. | 4 | ТУ 3414-014-25935364-2008 и ГОСТ 9218-88 «Аппараты электрические тяговые» | + | 12 месяцев |

Общее положение: быстродействующие выключатели серии ВБ-11/1 на номинальное напряжение 550 В. Назначение и применение этих выключателей - защита тягового электрооборудования трамвайных вагонов при коротких замыканиях или недопустимых перегрузках.

Выключатели серии ВБ-11/1 выгодно отличаются от аналогов основными защитными характеристиками и массогабаритными показателями и ресурсом.

Выключатели ВБ-11/1-400/6-У1 применяются при номинальном токе защищаемой цепи до 400 А.

Основные параметры выключателей: Номинальное напряжение – 550 В;

Максимальный аварийный ток – до 16 000 А при индуктивности защищаемой цепи до 1,4 мГн;

Полное  время отключения	максимального аварийного тока – не более 25 мс;

Напряжение цепей управления – 24 В постоянного тока;

Уставка тока отключения:800 А (номинальный ток 400 А);

Номинальный ток 400 А;

Технические требования:

- поставщик должен гарантировать качество поставляемого изделия;

- на каждом изделии должна быть маркировка поставщика в соответствии с чертежом;

- допускается поставка аналогов, при этом должны быть согласованы с заводом-изготовителем подвижного состава.

Требования по доставке товара: товар должен транспортироваться в упаковке (или таре) завода-изготовителя, упаковка должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке, хранении и проведении погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к качественным характеристикам товара:

-поставляемый товар на день поставки должен быть неиспользованным и изготовлен не ранее 2023 года;

-качество и комплектность товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам товаров, стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям и нормативным документам;

-качество товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

Место поставки: г.Казань, ул. Сибирский тракт, д. 46.

Условия поставки: доставка продукции осуществляется за счет поставщика по мере поступления заявки.

Срок поставки:в течение  30 дней после получения заявки.