Описание объекта закупки (техническое задание)

на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения (помещений государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Ржевская центральная районная больница»)

| № п/п | Требование | Содержание требования |
| --- | --- | --- |
| I. Общие данные. |  |  |
| 1 | Основание для выполнения работ | В рамках мероприятий 1.61, 1.62 «Адресной программы капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области, находящегося в казне Тверской области или закрепленного на праве оперативного управления за исполнительными органами Тверской области и государственными учреждениями Тверской области, на 2022 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 05.03.2022 № 144-пп» от 08.05.2024 № 204-пп |
| 2 | Наименование объекта | «Разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения (помещений государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Ржевская центральная районная больница»)» |
| 3 | Расположение объекта | Земельный участок с кадастровым номером 69:46:0090781:55 по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский муниципальный округ, г. Ржев, ул. Грацинского, д. 30. |
| 4 | Застройщик (технический заказчик) | ГКУ «Дирекция по строительству ДОКБ» 170100, г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 5, ОГРН 1186952013126, ИНН 6950222683 |
| 5 | Инвестор (при наличии) | Нет |
| 6 | Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 2 ноября 2022 года N 928/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2023 года, регистрационный N 72411) | Группа: Поликлиники. Вид объекта строительства: Здание поликлиники. Код: 03.01.004.002. |
| 7 | Вид работ | Капитальный ремонт. |
| 8 | Источник и объем финансирования капитального ремонта объекта | Областной бюджет Тверской области – 5 100 000,00 рублей, в том числе: |
| 8.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) | Областной бюджет Тверской области – 333 600,00 рублей. |
| 8.2 | Работы по капитальному ремонту | Областной бюджет Тверской области – 4 766 400,00 рублей |
| 9 | Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии) | Не требуется. |
| 10 | Требования к выделению этапов строительства объекта | Этапы не выделяются. |
| 10.1 | Стадийность проектирования | 1 стадия: 1. Проектная документация. |
| 11 | Срок строительства объекта |  |
| 11.1 | Срок выполнения ПИР | С даты заключения государственного контракта по 01.09.2024 г. включительно. |
| 11.2 | Срок выполнения работ по капитальному ремонту | С даты получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по 01.11.2024 г. включительно. |
| 12 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) | Основные показатели объекта: – Назначение здания: пребывание людей (мед. персонал, пациенты); – Вид использования: медицинское учреждение; – Год постройки: 2000; – Количество этажей: 4, подвал; – Высота здания: 12,8 м; – Общая площадь здания: 1 115,0 м2; – Объём здания: 15 408,0 м3; – Фундаменты: сборные железобетонные блоки; – Наружные стены: кирпичные; – Перекрытия: железобетонные; – Крыша: металлочерепица. Площадь помещений под установку магнитно-резонансного томографа, подлежащая капитальному ремонту, – 53,8 кв.м (уточняется проектом). Технико-экономические показатели уточняются при проектировании в соответствии с действующими нормативными документами |
| 13 | Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и включают в себя: |  |
| 13.1 | Назначение объекта | Лечебные учреждения. |
| 13.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально­ технологические особенности которых влияют на их безопасность | Не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально­ технологические особенности которых влияют на их безопасность. |
| 13.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | В соответствии с данными МЧС России по Тверской области. |
| 13.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит к опасным производственным объектам |
| 13.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность объекта | В соответствии с данными МЧС России по Тверской области. |
| 13.6 | Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей | В соответствии с техническим паспортом на здание. |
| 13.7 | Уровень ответственности объекта | В соответствии с данными МЧС России по Тверской области. |
| 14 | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Отсутствуют |
| 15 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энерго­ эффективности проектных решений | Указанные работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе: - Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004; - Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; - Федерального закона №96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»; - Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; - Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности"; - "Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1221; - Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»; - "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87; - ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»; - ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации»; - ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016) «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования»; - СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (с изменениями, внесенными в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 апреля 2022 года №12); - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; - СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85; - СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»; - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»; - СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003; - СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95; - СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; - СП 118.13330.2022. Свод правил. «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»; - СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»; - СП2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»; - СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»; - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" - СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учётом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; - СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; - СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учётом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»; - РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»; - «Методические рекомендации по разработке технических заданий на проектирование объектов капитального строительства при строительстве, реконструкции, на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, по проведению капитального ремонта объектов капитального строительства Тверской области» утвержденные распоряжением Правительства Тверской области № 493-рп от 23.05.2022 г.; - «Общие требования к качеству работ по капитальному ремонту (ремонту) объектов, находящихся в государственной собственности Тверской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета Тверской области» утвержденные распоряжением Правительства Тверской области № 493-рп от 23.05.2022 г. |
| 16 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Не требуется. |
| 17 | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта | 5 100 000,00 рублей (из них ПИР – 333 600,00 рублей), в том числе НДС 20% - 850 000,00 рублей |
| 18 | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации | В соответствии с данными Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия |
| II. Перечень основных требований к проектным решениям |  |  |
| 19 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Проектные решения принимать в соответствии с действующими нормативными документами, техническим заданием Заказчика, расположением инженерных коммуникаций, расположением подземных коммуникаций, с учетом соблюдения строительных, санитарных, пожарных и иных требований. Разрешается применять строительные материалы, прошедшие обязательную сертификацию (кроме материалов, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии). |
| 20 | Требования к проекту полосы отвода | Отсутствуют. |
| 21 | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87, разделы проектной документации, которые не указаны в настоящем описании объекта закупки (техническом задании), разрабатывать не требуется. Проектную документацию разработать в соответствии с национальными стандартами системы проектной документации для строительства СПДС, а также национальными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) для выполнения строительно-монтажных работ. Проектная документация должна быть скомплектована в тома и книги, содержать сводные спецификации на материалы и оборудование по разделам, развернутые заказные спецификации на комплектное оборудование, ведомости объемов работ, перечень работ, подлежащих комиссионной приемке с оформлением актов освидетельствования работ. В состав каждого тома (книги) Проектной документации после снятия всех замечаний включается сопоставительная ведомость объемов работ по каждой стадии проектирования. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ, ТУ и другим нормативным документам. |
| 22 | Требования к технологическим решениям | Предусмотреть применение материалов в соответствии с «Правилами установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1221. |
| 23 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям | Проектные решения должны быть выполнены в соответствии с условиями Технического задания заказчика, на основании выводов и рекомендация по результатам обследования, а также в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и правилами (в том числе нормативами по пожарным требованиям). При изменении или отмене действующих норм, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. При проектировании учитывать к применению отделочные материалы отечественного производства; Разрешается применять строительные материалы, прошедшие обязательную сертификацию (кроме материалов, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии); Ведомость строительных и отделочных материалов согласовать с Заказчиком отдельным документом, в том числе использование импортных материалов. |
| 23.1 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком) | Представить ведомости объемов работ, спецификации оборудования, изделий и материалов для согласования Заказчику. |
| 23.2 | Требования к строительным конструкциям | Определить проектом по итогам обследования зданий. |
| 23.3 | Требования к фундаментам | Отсутствуют. |
| 23.4 | Требования к стенам | Определить проектом по итогам обследования зданий. |
| 23.5 | Требования к наружным стенам | Отсутствуют. |
| 23.6 | Требования к внутренним стенам и перегородкам | Определить проектом по итогам обследования зданий. |
| 23.7 | Требования к перекрытиям | Отсутствуют. |
| 23.8 | Требования к колоннам, ригелям | Отсутствуют. |
| 23.9 | Требования к лестницам | Отсутствуют. |
| 23.10 | Требования к полам | Определить проектом по итогам обследования зданий. |
| 23.11 | Требования к кровле | Отсутствуют. |
| 23.12 | Требования к витражам, окнам | Отсутствуют. |
| 23.13 | Требования к дверям | Определить проектом по итогам обследования зданий. |
| 23.14 | Требования к внутренней отделке | Определить проектом по итогам обследования зданий. |
| 23.15 | Требования к наружной отделке | Отсутствуют. |
| 23.16 | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях | Определить проектом по итогам обследования зданий. |
| 23.17 | Требования к инженерной защите территории объекта | Отсутствуют. |
| 24 | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта | Отсутствуют. |
| 25 | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта | Отсутствуют. |
| 26 | Требования к инженерно-техническим решениям | Отсутствуют. |
| 26.1 | Требования к основному технологическому оборудованию | Определить проектом. |
| 26.1.1 | Отопление | Отсутствуют. |
| 26.1.2 | Вентиляция | Определить проектом по итогам обследования зданий. |
| 26.1.3 | Водопровод | Определить проектом по итогам обследования зданий. |
| 26.1.4 | Канализация | Определить проектом по итогам обследования зданий. |
| 26.1.5 | Электроснабжение | Определить проектом по итогам обследования зданий. |
| 26.1.6 | Телефонизация | Отсутствуют. |
| 26.1.7 | Радиофикация | Отсутствуют. |
| 26.1.8 | Информационно- телекоммуникационная сеть «Интернет» | Отсутствуют. |
| 26.1.9 | Телевидение | Отсутствуют. |
| 26.1.10 | Газификация | Отсутствуют. |
| 26.1.11 | Автоматизация и диспетчеризация | Отсутствуют. |
| 26.1.12 | Иные сети инженерно-технического обеспечения | Определить проектом по итогам обследования зданий. |
| 26.2 | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения | Определить проектом по итогам обследования зданий. |
| 26.2.1 | Водоснабжение | Отсутствуют. |
| 26.2.2 | Водоотведение | Отсутствуют. |
| 26.2.3 | Теплоснабжение | Отсутствуют. |
| 26.2.4 | Электроснабжение | Отсутствуют. |
| 26.2.5 | Телефонизация | Отсутствуют. |
| 26.2.6 | Радиофикация | Отсутствуют. |
| 26.2.7 | Информационно- телекоммуникационная сеть "Интернет" | Отсутствуют. |
| 26.2.8 | Телевидение | Отсутствуют. |
| 26.2.9 | Газоснабжение | Отсутствуют. |
| 26.2.10 | Иные сети инженерно-технического обеспечения | Определить проектом по итогам обследования зданий. |
| 27 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Отсутствуют. |
| 28 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Определить проектом по итогам обследования зданий. |
| 29 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Отсутствуют. |
| 30 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями: СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учётом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учётом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»; РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры». Проектом предусмотреть устройство пандусов при входах в здания, функциональные зоны для инвалидов на креслах-колясках, использующих дополнительные опоры, людей с дефектами зрения, престарелых. Проектом предусмотреть аудио- и видеоустройства вызова персонала. При организации комплексного приспособления для нужд инвалидов проектируемого объекта следует предусмотреть: - тактильно-визуальной информацией и навигацией на путях движения к главному входу в здание (крыльца); - обеспечение безбарьерной среды на входных группах. |
| 31 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | Отсутствуют. |
| 32 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | Отсутствуют. |
| 33 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Отсутствуют. |
| 34 | Требования к проекту организации строительства объекта | Отсутствуют. |
| 35 | Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта | Отсутствуют. |
| 36 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка | Отсутствуют. |
| 37 | Требования к разработке проекта рекультивации земель | Отсутствуют. |
| 38 | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | Строительные отходы (мусор) транспортировать на полигон (в соответствии с исходными данными Заказчика) с учётом утилизации |
| 39 | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Отсутствуют. |
| 39.1 | Требования к согласованию проектных решений | Основные проектные решения согласовать с заинтересованными службами, Заказчиком, ресурсоснабжающими организациями, владельцами инженерных сетей и земельных участков, органами исполнительной власти, а также с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия в процессе разработки проектной документации, в случае если данный объект является объектом культурного наследия. Проектную документацию в полном объеме представить на согласование в установленном порядке. Разработанная сметная документация должна иметь положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Тверской области». Разработанная проектная документация должна соответствовать строительным нормам и правилам, техническим регламентам и отраслевым стандартами |
| III. Иные требования к проектированию |  |  |
| 40 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | В соответствии с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87: 1. «Пояснительная записка»; 2. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»; 3. «Конструктивные решения»; 4. «Мероприятие по обеспечению доступа инвалидов» (при необходимости); 5. «Смета»; 6. «Сводный сметный расчет»; 7. «Конъюнктурный анализ» (при необходимости); 8. «Ведомости объемов работ». |
| 41 | Требования к подготовке сметной документации | Разработать сметную документацию и получить достоверность определения сметной стоимости в государственной экспертизе. При составлении сметной документации руководствоваться приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020г. «Об утверждении методики определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Состав сметной документации: 1. Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта. 2. Объектные сметные расчеты. 3. Локальные сметные расчеты 4. Сметные расчеты на отдельные виды затрат. Обязательные приложения к сметным расчетам: 1. Пояснительная записка. 2. Ведомости объемов работ. 3. Обосновывающие документы. 4. Конъюнктурный анализ (при необходимости). 5. Положительное заключение об достоверности определения сметной стоимости строительства. Обосновать расчет, предполагаемый (предельной) стоимости строительства по укрупнённым нормативам цены строительства (НЦС). Локальные сметные расчеты выполнить ресурсно-индексным методом в действующей сметно-нормативной базе на момент захождения в экспертизу в федеральных или территориальных единичных расценках, действующих на территории Тверской области. Для перевода базовых цен в текущие цены применять индексы Минстроя и ЖКХ Российской Федерации, действующие на момент составления сметной документации и подачи в экспертизу (квартал) для Тверской области в соответствии с выбранной сметно-нормативной базой. Коэффициент перевода из текущих цен в базовые цены для оборудования, пуско-наладочных работ, инженерных изысканий, прочих затрат принять по письму Минстроя Российской Федерации, действующего на момент составления сметной документации, по отрасли и месторасположению объекта. Оформить ведомость объемов работ отдельным томом. Локальные сметные расчеты, содержащиеся в документации, должны соответствовать физическим объемам работ, конструктивным, технологическим решениям, предусмотренным проектной (рабочей) документацией. Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в базе ФГИС ЦС определить на основании сбора информации о текущих ценах (далее конъюнктурный анализ), в соответствии с методикой определения сметной стоимости в действующей редакции. К конъюнктурному анализу приложить прайс-листы (с обязательной фиксацией даты). Конъюнктурный анализ утвердить у Заказчика до начала работ. Прайс-листы приложить максимально приближенные к дате разработки сметной документации с указанием стоимости в рублях и указанием содержания в цене НДС, транспортных расходов и прочих факторов, образовывающих данную стоимость. Прайс-листы оформить отдельным томом с проставлением страниц и позиций, листы должны быть прошнурованы. Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сборниках цен, допускается определять по прайс-листам поставщиков и предприятий-изготовителей с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат, согласно п.91 и п.92 новой методики. Сметной документацией предусмотреть затраты на: - подготовительные работы; - на тепловизионное обследование, заключения органов пожарного и санитарного надзора(при необходимости); - на испытания и исследования; - экспертизу проектной документации, с получением достоверности определения сметной стоимости и определение результатов инженерных изысканий; - перевозку строительного мусора и его утилизацию рассчитать в соответствии с письмом Государственного заказчика по тарифам действующим на территории субъекта; - другие затраты, необходимые для завершения строительства (перебазировку строительной техники и оборудования; командировочные затраты (вахтовый метод работы), транспортные расходы и др.) - возведение временных зданий и сооружений принять в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 июня 2020 г. № 332/пр. - затраты на производство работ в зимнее время; - авторский надзор; - затраты на непредвиденные расходы; - налог на добавленную стоимость; Сметную документацию составить в лицензионной сметной программе в актуальной редакции, действующей на момент составления документации. Сметную документацию предоставить на бумажном носителе, в электронном формате Word, Excel и в формате единого блока обмена информации АПРС для сметных программ, а также на электронном носителе (диске) в формате сметного программного комплекса, в Word, Excel и сканы с подписями ответственных лиц в формате pdf. |
| 42 | Требования к разработке специальных технических условий | Отсутствуют. |
| 43 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации | Отсутствуют. |
| 44 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | Отсутствуют. |
| 45 | Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели | Отсутствуют. |
| 46 | Требование о применении типовой проектной документации | Отсутствуют. |
| 47 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Документация должна быть выполнена в соответствии с описанием объекта закупки (Техническим заданием). Результаты выполненных работ передаются на бумажном носителе – в четырех экземплярах, на электронном носителе – в двух экземплярах. Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде: 1. Текстовая часть – в форматах файлов текстового процессора типа doc, docx, xlsx, xls, PDF с подписью проектировщика (с возможностью редактировать и копировать текст). 2. Графическая часть – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа Autodesk AutoCAD, версии не ниже 2015 года, PDF с подписью проектировщика (с возможностью редактировать и копировать текст). 3. Сметная документация - на бумажном носителе, в электронном формате doc, docx, xlsx, xls; в формате единого блока обмена информации АПРС для сметных программ, а также на электронном носителе (диске) в формате сметного программного комплекса, в электронном формате doc, docx, xlsx, xls, и сканы с подписями ответственных лиц в формате pdf. 4. В целях предоставления полиграфической продукции в электронном виде, скомплектовать материалы (в т. ч. исходные данные) на электронном носителе по видам работ и отдельным разделам в межплатформенном формате электронных документов .pdf постранично и в виде единых организованных PDF-файлов (с учетом требований национальных стандартов к составу и комплектованию документации). 5. Файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла; 6. Файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования); 7. Не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла; 8. При формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла; 9. Архивные файловые форматы (RAR) допускается использовать для представления документов с общим объемом количества информации более 500 МБ; 10. Представление части документа (не в полном объеме) не допускается; 11. Для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации; 12. Копии текстовых документов должны соответствовать определениям ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» и не содержать визуально воспринимаемых признаков изменения документа, полностью воспроизводящего информацию подлинного документа и всех его внешних признаков или их частей; 13. Каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения); 14. Файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей; 15. Спецификации материалов и оборудования предоставить в редактируемом формате. Наименование файлов и папок на CD диске должно совпадать с наименованием документа на бумажном носителе, и располагаться на носителе в той же последовательности, как и на бумажном носителе. При формировании документации на электронном носителе необходимо руководствоваться требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 года N 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». Документацию с внесенными исправлениями после устранения всех замечаний государственной экспертизы и получения положительного заключения по инженерным изысканиям, проектной и сметной части проекта, сброшюровать и выдать Заказчику в полном объеме, согласно количественным характеристикам. |
| 48 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ |  |
| 48.1 | Требования к работам по капитальному ремонту | Работы вести в строгом соответствии с разработанным и утвержденным проектом, имеющим положительное заключение Государственной экспертизы. Итогом работ должен стать законченный капитальным ремонтом объект, готовый к эксплуатации и имеющий все необходимые разрешения и согласования соответствующих контролирующих органов государственной власти. |
| 48.2 | Начальная максимальная цена контракта | 5 100 000,00 рублей (из них ПИР – 333 600,00 рублей), в том числе НДС 20% - 850 000,00 рублей |
| 48.3 | Срок выполнения проектно-изыскательских работ | С даты заключения контракта по 01.09.2024 г. включительно. |
| 48.4 | Срок выполнения работ по капитальному ремонту | С даты получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по 01.11.2024 г. включительно. |
| 48.5 | Гарантийный срок на выполненные работы | Не менее 5 лет |
| 49 | К заданию на проектирование прилагаются: |  |
| 49.1 | Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта и (или) проект планировки территории и проект межевания территории | Не прилагается. |
| 49.2 | Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации) | Не прилагаются. |
| 49.3 | Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и, если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение) | Не прилагаются. |
| 49.4 | Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях (при наличии) | Не прилагаются. |
| 49.5 | Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии). | Не прилагается. |
| 49.6 | Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование. | Не прилагается. |
| 49.7 | Решение о подготовке документации по планировке территории | Не прилагается. |
| 49.8 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, сведения о его характеристиках и схема планировочных решений, предусмотренные разрабатываемой документацией по планировке территории линейного объекта | Не прилагается. |
| 49.9 | Иные документы и материалы, необходимые для проектирования, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. | Технический паспорт на здание. |