## Приложение №2 к извещению Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта установлено в соответствии с положениями ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Расчет цены методом проектно-сметным.

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. за единицу | Всего в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красного Знамени в г. Астрахани. | Усл.ед | 1 | 12 066 974,34 | 12 066 974,34 |
|  |  | Всего: |  |  | 12 066 974,34 |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красного Знамени в г. Астрахани. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 12 066,97 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 10 055,81 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 195,65 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 106,36 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 627,50 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 257,65 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство дороги из асфальта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-02-004-31 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью свыше 150 до 250 м2, толщина слоя: до 5 см |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 71,28 |  |  |  |  | 21 374,02 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,62 |  | 71,28 |  |  | 299,86 |  | 21 374,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 381,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 138,16 |  |  |  |  | 53 446,56 |
|  | 91.08.10-054 | Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 1000 мм |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 | 5 880,35 | 1,19 | 6 997,62 |  | 166 263,45 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 |  |  | 529,93 |  | 12 591,14 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 | 865,46 | 1,05 | 908,73 |  | 21 591,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 |  |  | 346,39 |  | 8 230,23 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,44 |  | 19,36 | 1 043,14 | 1,2 | 1 251,77 |  | 24 234,27 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,44 |  | 19,36 |  |  | 346,39 |  | 6 706,11 |
|  | 91.13.01-051 | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 | 494,16 | 1,17 | 578,17 |  | 13 737,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 |  |  | 346,39 |  | 8 230,23 |
|  | 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 |  |  | 1 010,30 |  | 24 004,73 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 |  |  | 398,09 |  | 9 458,62 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 |  |  | 357,41 |  | 8 492,06 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 |  |  | 346,39 |  | 8 230,23 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,54 |  | 23,76 |  |  | 2,47 |  | 58,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 522,78 |
|  | 01.4.02.02-1000 | Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1,27 |  | 55,88 | 386,14 | 1,03 | 397,72 |  | 22 224,59 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,2832 |  | 12,4608 | 35,71 | 0,67 | 23,93 |  | 298,19 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 725,30 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 820,58 |
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | % |  |  | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 76 316,99 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | % |  |  | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 40 403,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 737,40 |  | 472 445,40 |
| 2 | 01-20-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  |  |  | т |  |  | 435,6 | 1 | 435,6 |  |  | 266,14 |  | 115 930,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 930,58 |
| 3 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  |  |  |  | т |  |  | 1,76 | 1 | 1,76 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,1616 |  |  |  |  | 432,39 |
|  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,33 |  | 0,5808 | 779,28 | 1,19 | 927,34 |  | 538,60 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,66 |  | 1,1616 |  |  | 372,24 |  | 432,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,39 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 635,61 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 492,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 192,66 |  | 2 099,09 |
| 4 | ФСБЦ-01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  |  |  | т |  |  | 1,8128 | 1 | 1,8128 | 16 583,53 | 1,41 | 23 382,78 |  | 42 388,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 388,30 |
| 5 | ФСЭМ-91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 1,214 | 1 | 1,214 |  |  |  |  | 2 029,59 |
| 5 | ФСЭМ-91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 1,214 |  | 1,214 | 779,28 | 1,19 | 927,34 |  | 1 125,79 |
| 5.1 | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2 |  | 2,428 |  |  | 372,24 |  | 903,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 029,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903,80 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 1 328,59 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 1 029,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 387,61 |
| 6 | ГЭСН27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона |  |  |  |  |  | 100 т |  |  | 3,168 | 1 | 3,168 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 68,96736 |  |  |  |  | 24 246,17 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 21,77 |  | 68,96736 |  |  | 351,56 |  | 24 246,17 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 192,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 68,112 |  |  |  |  | 31 000,03 |
|  | 91.08.01-021 | Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 3,39 |  | 10,73952 |  |  | 2 465,67 |  | 26 480,11 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,39 |  | 10,73952 |  |  | 496,32 |  | 5 330,24 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 4,18 |  | 13,24224 |  |  | 1 614,87 |  | 21 384,50 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,18 |  | 13,24224 |  |  | 398,09 |  | 5 271,60 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 13,57 |  | 42,98976 |  |  | 2 254,02 |  | 96 899,78 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,57 |  | 42,98976 |  |  | 465,30 |  | 20 003,14 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,36 |  | 1,14048 | 1 043,14 | 1,2 | 1 251,77 |  | 1 427,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,36 |  | 1,14048 |  |  | 346,39 |  | 395,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 391,40 |
|  | 01.2.01.01-0001 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,074 |  | 0,234432 | 26 169,13 | 1,35 | 35 328,33 |  | 8 282,09 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,005 |  | 0,01584 | 62 186,75 | 1,11 | 69 027,29 |  | 1 093,39 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,21 |  | 0,66528 | 35,71 | 0,67 | 23,93 |  | 15,92 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 829,61 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 246,20 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 81 211,91 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 62 925,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 047,65 |  | 354 966,94 |
| 7 | ТЦ_04.2.04.01_30_3019009997_24.01.2024_02_1 | Асфальтобетон марки А 16 НТ по ГОСТ Р 58406.2-2020 |  |  |  |  |  | т |  |  | 319,968 | 1 | 319,968 |  |  | 7 395,00 |  | 2 366 163,36 |
|  |  | Цена=7250*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 366 163,36 |
| 8 | ГЭСН27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см) |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  | 4,4 | 1 | 4,4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 73,172 |  |  |  |  | 24 495,06 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,63 |  | 73,172 |  |  | 334,76 |  | 24 495,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 107,56 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 34,584 |  |  |  |  | 15 178,42 |
|  | 91.08.01-024 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 1,42 |  | 6,248 |  |  | 4 148,30 |  | 25 918,58 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,42 |  | 6,248 |  |  | 529,93 |  | 3 311,00 |
|  | 91.08.02-002 | Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,33 |  | 1,452 | 1 324,58 | 1,19 | 1 576,25 |  | 2 288,72 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,66 |  | 2,904 |  |  | 372,24 |  | 1 080,98 |
|  | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,1 |  | 0,44 | 8,22 | 1,18 | 9,70 |  | 4,27 |
|  | 91.08.03-025 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 2,05 |  | 9,02 |  |  | 1 445,63 |  | 13 039,58 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,05 |  | 9,02 |  |  | 398,09 |  | 3 590,77 |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 1,6 |  | 7,04 |  |  | 1 595,01 |  | 11 228,87 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,6 |  | 7,04 |  |  | 398,09 |  | 2 802,55 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 1,42 |  | 6,248 | 8 883,76 | 1,22 | 10 838,19 |  | 67 717,01 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,42 |  | 6,248 |  |  | 529,93 |  | 3 311,00 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,71 |  | 3,124 | 1 043,14 | 1,2 | 1 251,77 |  | 3 910,53 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,71 |  | 3,124 |  |  | 346,39 |  | 1 082,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 187,35 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0028 |  | 0,01232 | 62 186,75 | 1,11 | 69 027,29 |  | 850,42 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 3,2 |  | 14,08 | 35,71 | 0,67 | 23,93 |  | 336,93 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 968,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 673,48 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 58 320,02 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 45 188,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 017,39 |  | 268 476,50 |
| 9 | ГЭСН27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  | 4,4 | 1 | 4,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5,104 |  |  |  |  | 1 530,49 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,58 | 2 | 5,104 |  |  | 299,86 |  | 1 530,49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 901,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3,608 |  |  |  |  | 1 621,93 |
|  | 91.08.01-024 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,08 | 2 | 0,704 |  |  | 4 148,30 |  | 2 920,40 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,08 | 2 | 0,704 |  |  | 529,93 |  | 373,07 |
|  | 91.08.03-025 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,12 | 2 | 1,056 |  |  | 1 445,63 |  | 1 526,59 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12 | 2 | 1,056 |  |  | 398,09 |  | 420,38 |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,13 | 2 | 1,144 |  |  | 1 595,01 |  | 1 824,69 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,13 | 2 | 1,144 |  |  | 398,09 |  | 455,41 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,08 | 2 | 0,704 | 8 883,76 | 1,22 | 10 838,19 |  | 7 630,09 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,08 | 2 | 0,704 |  |  | 529,93 |  | 373,07 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 054,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 152,42 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 4 634,06 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 3 590,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 745,20 |  | 25 278,86 |
| 10 | ТЦ_04.2.04.01_30_3019009348_24.01.2024_02_1 | Асфальтобетон марки А 16 ВТ по ГОСТ Р 58406.2-2020 |  |  |  |  |  | т |  |  | 528 | 1 | 528 |  |  | 7 395,00 |  | 3 904 560,00 |
|  |  | Цена=7250*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 904 560,00 |
| 11 | ФСБЦ-01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,88 | 1 | 0,88 | 16 583,53 | 1,41 | 23 382,78 |  | 20 576,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 576,85 |
| Дорожная разметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГЭСН27-09-031-01 | Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (желтый пластик) пешеходный переход |  |  |  |  |  | 10 м2 |  |  | 4,64 | 1 | 4,64 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 24,36 |  |  |  |  | 8 941,83 |
|  | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,25 |  | 24,36 |  |  | 367,07 |  | 8 941,83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280,64 |
|  | 01.7.06.06-0005 | Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм |  |  |  |  |  | м |  |  | 69 |  | 320,16 | 3,25 | 1,23 | 4,00 |  | 1 280,64 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 222,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 941,83 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 13 144,49 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 10 184,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 230,97 |  | 33 551,70 |
| 13 | ФСБЦ-01.5.01.02-0063 | Пластик холодный для дорожной разметки, цветной |  |  |  |  |  | кг |  |  | 291,9952 | 1 | 291,9952 | 152,15 | 1,4 | 213,01 |  | 62 197,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 197,90 |
| 14 | ФСБЦ-01.5.01.03-1022 | Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 400-800 мкм |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,01856 | 1 | 0,01856 | 36 048,40 | 1,44 | 51 909,70 |  | 963,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,44 |
| 15 | ГЭСН27-09-031-01 | Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (белый пластик) пешеходный переход |  |  |  |  |  | 10 м2 |  |  | 4,64 | 1 | 4,64 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 24,36 |  |  |  |  | 8 941,83 |
|  | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,25 |  | 24,36 |  |  | 367,07 |  | 8 941,83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280,64 |
|  | 01.7.06.06-0005 | Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм |  |  |  |  |  | м |  |  | 69 |  | 320,16 | 3,25 | 1,23 | 4,00 |  | 1 280,64 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 222,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 941,83 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 13 144,49 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 10 184,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 230,97 |  | 33 551,70 |
| 16 | ФСБЦ-01.5.01.02-0062 | Пластик холодный для дорожной разметки, цвет белый |  |  |  |  |  | кг |  |  | 291,9952 | 1 | 291,9952 | 134,30 | 1,4 | 188,02 |  | 54 900,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 900,94 |
| 17 | ФСБЦ-01.5.01.03-1022 | Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 400-800 мкм |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,01856 | 1 | 0,01856 | 36 048,40 | 1,44 | 51 909,70 |  | 963,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,44 |
| Дорожные знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 25,6 |  |  |  |  | 7 875,07 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 320 |  | 25,6 |  |  | 307,62 |  | 7 875,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 334,67 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,1624 |  |  |  |  | 462,60 |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 11 |  | 0,88 | 998,38 | 1,2 | 1 198,06 |  | 1 054,29 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11 |  | 0,88 |  |  | 398,09 |  | 350,32 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 1,52 |  | 0,1216 |  |  | 1 444,39 |  | 175,64 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,52 |  | 0,1216 |  |  | 465,30 |  | 56,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 2,01 |  | 0,1608 |  |  | 651,34 |  | 104,74 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,01 |  | 0,1608 |  |  | 346,39 |  | 55,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,99 |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,048 |  | 0,00384 | 106 965,20 | 1,15 | 123 009,98 |  | 472,36 |
|  | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,01935 |  | 0,001548 | 170 358,45 | 1,3 | 221 465,99 |  | 342,83 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,00562 |  | 0,0004496 | 60 045,35 | 1,73 | 103 878,46 |  | 46,70 |
|  | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,00338 |  | 0,0002704 | 105 971,44 | 1,26 | 133 524,01 |  | 36,10 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 570,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 337,67 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 12 256,37 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 9 496,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 041,38 |  | 32 323,31 |
| 19 | ФСБЦ-01.5.03.05-0021 | Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, высота 3500 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  | 8 | 1 | 8 | 2 678,85 | 1,13 | 3 027,10 |  | 24 216,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 216,80 |
| 20 | ГЭСН06-01-001-01 | Заливка стоек бетоном М 200 |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  | 0,008 | 1 | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  | 304,31 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 135 |  | 1,08 |  |  | 281,77 |  | 304,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,14496 |  |  |  |  | 67,33 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 18 |  | 0,144 |  |  | 874,93 |  | 125,99 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 18 |  | 0,144 |  |  | 465,30 |  | 67,00 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 5,93 |  | 0,04744 | 8,54 | 1,22 | 10,42 |  | 0,49 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,12 |  | 0,00096 |  |  | 651,34 |  | 0,63 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12 |  | 0,00096 |  |  | 346,39 |  | 0,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,56 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 1,75 |  | 0,014 | 35,71 | 0,67 | 23,93 |  | 0,34 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 250 |  | 2 | 12,83 | 1,1 | 14,11 |  | 28,22 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,64 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  | % |  |  | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 379,07 |
|  | Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  | % |  |  | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  |  |  | 183,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 200,00 |  | 1 089,60 |
| 21 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,816 | 1 | 0,816 |  |  | 6 003,80 |  | 4 899,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 899,10 |
| 22 | ГЭСН27-09-012-01 | Установке дополнительных щитков (дорожных знаков) |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  | 1 698,06 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 69 |  | 5,52 |  |  | 307,62 |  | 1 698,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,94 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,048 |  | 0,00384 | 55 898,18 | 1,02 | 57 016,14 |  | 218,94 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 917,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 698,06 |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 2 496,15 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 1 934,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 340,50 |  | 6 347,24 |
| 23 | ТЦ_01.5.03.03_30_301604535376_23.01.2024_02 | Дорожный знак 900х900 мм,с применением флуорисцентной пленки "Пешеходный переход" 5.19.1 (2) с желтой окантовкой. |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 16 | 1 | 16 |  |  | 5 950,00 |  | 95 200,00 |
|  |  | Цена=5833,33*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 200,00 |
| Замена люков на плавающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ГЭСНр66-01-008-01 | Демонтаж чугунных люков |  |  |  |  |  | шт |  |  | 85 | 1 | 85 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 192,95 |  |  |  |  | 54 865,33 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,27 |  | 192,95 |  |  | 284,35 |  | 54 865,33 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 865,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 865,33 |
|  | Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | % |  |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 48 830,14 |
|  | Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | % |  |  | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 24 140,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 503,96 |  | 127 836,22 |
| 25 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  | 0,176 | 1 | 0,176 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 23,76 |  |  |  |  | 6 694,86 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 135 |  | 23,76 |  |  | 281,77 |  | 6 694,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 796,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3,18912 |  |  |  |  | 1 481,39 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 18 |  | 3,168 |  |  | 874,93 |  | 2 771,78 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 18 |  | 3,168 |  |  | 465,30 |  | 1 474,07 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 5,93 |  | 1,04368 | 8,54 | 1,22 | 10,42 |  | 10,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,12 |  | 0,02112 |  |  | 651,34 |  | 13,76 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12 |  | 0,02112 |  |  | 346,39 |  | 7,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628,21 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 1,75 |  | 0,308 | 35,71 | 0,67 | 23,93 |  | 7,37 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 250 |  | 44 | 12,83 | 1,1 | 14,11 |  | 620,84 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 600,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 176,25 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  | % |  |  | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 8 339,78 |
|  | Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  | % |  |  | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  |  |  | 4 030,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 201,99 |  | 23 971,55 |
| 26 | ФСБЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 17,952 | 1 | 17,952 |  |  | 6 333,59 |  | 113 700,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 700,61 |
| 27 | ГЭСН23-04-011-01 | Установка люка |  |  |  |  |  | шт |  |  | 85 | 1 | 85 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 111,35 |  |  |  |  | 34 684,41 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,31 |  | 111,35 |  |  | 311,49 |  | 34 684,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 321,83 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  | 1 766,59 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,06 |  | 5,1 |  |  | 651,34 |  | 3 321,83 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,06 |  | 5,1 |  |  | 346,39 |  | 1 766,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,68 |
|  | 04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,0008 |  | 0,068 |  |  | 6 333,59 |  | 430,68 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 203,51 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 451,00 |
|  | Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | % |  |  | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 42 647,67 |
|  | Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | % |  |  | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  |  |  | 22 927,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 244,46 |  | 105 778,86 |
| 28 | ТЦ_08.1.02.06_77_7704588494_22.04.2024_01_3 | Люк плавающий с шарниром и замком ТM (Д400) |  |  |  |  |  | шт |  |  | 85 | 1 | 85 |  |  | 20 671,13 |  | 1 757 046,05 |
|  |  | Цена=20265,81*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 757 046,05 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 455 414,74 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 651,44 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 827,70 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 361,04 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 601 574,56 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 055 811,95 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 651,44 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 827,70 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 361,04 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 601 574,56 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 685,34 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 711,87 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 012,48 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 685,34 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 711,87 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 011 162,39 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 066 974,34 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 122 969,41 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,50336 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,65008 |  |  |  |  |  |