Утверждаю

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа

«Детский сад № 83 комбинированного вида "Звездочка"

____________________ О.В. Панфилова

«____» ________________ 2025 года

Описание объекта закупки

Устройство теневых навесов МДОУ "Детский сад № 83"

1.	Срок выполнения работ:

начало выполнения работ - 02 июня 2025 года;

окончание выполнения работ - не позднее 31 июля 2025 года.

2. Место выполнения работ: Респ Карелия, г.о. Петрозаводский, г Петрозаводск, р-н    Октябрьский, пр. Октябрьский д. 37.

3.     Работы необходимо выполнить согласно:

- ведомости объемов работ «Устройство теневых навесов» (Таблица 1);

- локальной смете «Устройство теневых навесов» (Приложение № 2 к контракту);

- проектной документации «Оборудование игровых площадок типовыми теневыми навесами», разработанной ООО «Вектор - РК Север» в 2021 году, размещенной в Единой информационной системе (https://zakupki.gov.ru) в разделе «Документы закупки», наименование файла «Проект»;

- схеме навесов МДОУ «Детский сад № 83», размещенной в Единой информационной системе (https://zakupki.gov.ru) в разделе «Документы закупки», наименование файла: «Схема».

Таблица 1

| Ведомость объемов работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство теневых навесов МДОУ «Детский сад № 83» |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Перенос МАФ |  |  |  |
| 1 | Разборка: железобетонных фундаментов/демонтаж игрового оборудования | м3 | 1,107 |
| 2 | разборка деревянного игрового оборудования Козп=0,8; Кэм=0,8; Кмат=0 Поправочные коэф-ты при демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций к ГЭСН при отсутствии в них норм на работы по демонтажу (разборке). | 100 м2 | 0,1052 |
| 3 | Переустановка игрового оборудования (применительно) | т | 0,44 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/копание ям для оборудования | 100 м3 | 0,0111 |
| 5 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,5535 |
| 6 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0,0111 |
| Одинарный теневой навес (30м2) 3 шт. |  |  |  |
| Подготовительные работы (участок 1) |  |  |  |
| 7 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,036 |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 1,26 |
| Устройство фундаментов |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,0765 |
| 10 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,35 |
| 11 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0,063 |
| 12 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,108 |
| Монтаж каркаса навеса |  |  |  |
| 13 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,7538 |
| 14 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м/лаги | т | 1,7547 |
| 15 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м/прогоны | т | 0,9135 |
| 16 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м/обрешетка | т | 1,0049 |
| Покрытие кровли |  |  |  |
| 17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,999 |
| Настил |  |  |  |
| 18 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,9217 |
| 19 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 | 2,25 |
| Ветрозащита |  |  |  |
| 20 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,207 |
| 21 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 0,4911 |
| 22 | Облицовка ограждений балконов и лоджий стальным профилированным листом/Крепление ветрозащиты из стального профилированного листа(Прим.) | 100 м2 | 1,0341 |
| Скамейка |  |  |  |
| 23 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | т металлоконструкций | 0,07 |
| 24 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,108 |
| 25 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 | 0,3042 |
| Малярные работы |  |  |  |
| 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 2,367 |
| 27 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 2,367 |
| Двойной теневой навес (60м2) 2 шт. |  |  |  |
| Подготовительные работы (участок 2) |  |  |  |
| 28 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,048 |
| 29 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,48 |
| 30 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,48 |
| 31 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | 100 м2 | 6 |
| 32 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 6 |
| Устройство фундаментов |  |  |  |
| 33 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,0893 |
| 34 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,58 |
| 35 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0,0735 |
| 36 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,072 |
| Монтаж каркаса навеса |  |  |  |
| 37 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,86 |
| 38 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м/лаги | т | 2,2682 |
| 39 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м/прогоны | т | 1,0658 |
| 40 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м/обрешетка | т | 1,2999 |
| Покрытие кровли |  |  |  |
| 41 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 1,3618 |
| Настил |  |  |  |
| 42 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 1,2229 |
| 43 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 | 3 |
| Ветрозащита |  |  |  |
| 44 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,195 |
| 45 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 0,5507 |
| 46 | Облицовка ограждений балконов и лоджий стальным профилированным листом (Прим.) | 100 м2 | 1,0868 |
| Скамейка |  |  |  |
| 47 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | т металлоконструкций | 0,1 |
| 48 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,144 |
| 49 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 | 0,4056 |
| Малярные работы |  |  |  |
| 50 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 2,7642 |
| 51 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 2,7642 |
| Вывоз строительного мусора |  |  |  |
| 52 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную | т груза | 2,86 |
| 53 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км/перевозка строительного мусора | 1т груза | 2,86 |
| 54 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км/перевозка грунта | 1т груза | 35 |
| Благоустройство |  |  |  |
| 55 | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 25 мм/прим. демонтаж и монтаж ограждения | м | 50 |
| 56 | разборка деревянного игрового оборудования Козп=0,8; Кэм=0,8; Кмат=0 Поправочные коэф-ты при демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций к ГЭСН при отсутствии в них норм на работы по демонтажу (разборке)./для дальнейшего использования | 100 м2 | 0,045 |
| 57 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,025 |
| 58 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,1 |
| 59 | Переустановка игрового оборудования (применительно) | т | 0,07 |

При указании в описании объекта закупки, в том числе в локальной смете, проектной документации на конкретные товарные знаки (марки), знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, следует рассматривать такие указания как несущие информационный характер и не являющиеся требованиями к используемым товарам в соответствии с требованиями положений Закона, читать их, как сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости материалов, конструкций, оборудования или изделий, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов, конструкций, оборудования или изделий с материалами, конструкциями, оборудованием или изделиями, указанными в описании объекта закупки, в том числе в локальной смете, проектной документации.

Работы выполняются в строгом соответствии с техническими регламентами на ремонтно-строительные работы, нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе:

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- «СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- «СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- «ГОСТ Р 52169-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- «ГОСТ 103-2006. Межгосударственный стандарт. Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент»;

- «ГОСТ 34028-2016. Межгосударственный стандарт. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»;

- «ГОСТ 8639-82. Трубы стальные квадратные. Сортамент»;

- «ГОСТ 8645-68. Трубы стальные прямоугольные. Сортамент»;

- «ГОСТ 5264-80*. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

- «ГОСТ 11534-75*. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

- «ГОСТ 9466-75 (СТ СЭВ 6568-89). Государственный стандарт Союза ССР. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия»;

- «ГОСТ 30245-2003. Межгосударственный стандарт. Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций»;

- «ГОСТ 24045-2016. Межгосударственный стандарт. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия»;

- «ГОСТ 8486-86. Межгосударственный стандарт. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»;

- «ГОСТ 26633-2015. Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- «ГОСТ 8267-93. Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации.

Работы должны вестись Подрядчиком в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Срок гарантии на выполненные работы – 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке.

Объем предоставления гарантий качества: 100 % от объёма выполненных работ.