ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполнение работ по ремонту внутриквартального проезда дорога "Геологи" до ул. Мишенная, 112-до Мишенной, 116 с устройством тротуара в Петропавловск-Камчатском городском округе

| № п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт внутриквартального проезда от ул. Мишенная ("Геологи") до дома по ул. Мишенная, 112 |  |  |  |
| 1. Замена и восстановление электроосвещения |  |  |  |
| 1 | Установка стальных опор массой до 1 т с бурением котлованов под монолитные фундаменты группа грунтов 2, при глубине бурения до 2 м, погрузкой и вывозом грунта на расстояние 13 км. | шт. | 7 |
| 2 | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 | 0,14 |
| 3 | Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)) | м3 | 2,8 |
| 4 | Окраска за 2 раза стальных опор трубчатых с очисткой поверхности: ветошью (Краска БТ-177) | т | 1,799 |
| 5 | Нумерация опор | м2 | 0,28 |
| 6 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника (СИП-2 3х16+1х25-0,6/1) | м | 164,8 |
| 7 | Установка светильника светодиодного уличного, мощность 160-165 Вт, IP66 | шт. | 7 |
| 8 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2. (ВВГ 3х1,5) | м | 24,5 |
| 10 | Разработка траншей с доработкой вручную, группа грунтов: 2 | м3 | 10,56 |
| 11 | Обратная засыпка траншеи с уплотнением | м3 | 10,56 |
| 12 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | шт. | 6 |
| 13 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 34 |
| 2. Восстановление дорожного покрытия |  |  |  |
| 14 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных слоев экскаватором-погрузчиком с перевозкой на расстояние 13 км: толщина покрытия 5 см. | м3 | 46,3 |
| 15 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании, с погрузкой и вывозом на расстояние 13 км. | м | 93 |
| 16 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой на 13 км, группа грунтов: 2. | 1000 м3 | 0,7184 |
| 17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси природной | м3 | 538,8 |
| 18 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм : однослойных. (Щебень М 800, фракция 20-40 мм, Щебень М 800, фракция 10-20 мм) | 1000 м2 | 1,796 |
| 19 | Розлив вяжущих материалов с доставкой материала (битум нефтяной дорожный БНД 100/130 - 0,6л/м2). | т | 1,0776 |
| 20 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (смеси асфальтобетонные А 16 ОН на БНД). | т | 88,004 |
| 21 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: толщина слоя 5 см. (Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД) | 1000 м2 | 1,796 |
| 3. Ремонт бордюров по краям дорожных покрытий |  |  |  |
| 22 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой на 13 км, группа грунтов: 2. | 1000 м3 | 0,01708 |
| 23 | Устройство основания под бортовой камень щебеночного толщиной 10см (щебень М 800, фракция 10-20 мм) | м3 | 8,785 |
| 24 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. | м | 251 |
| 4. Ремонт бордюров по краям тротуаров с заменой покрытия тротуаров |  |  |  |
| 25 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой на 13 км, группа грунтов: 2. | 1000 м3 | 0,0284 |
| 26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев (смесь щебеночно-песчаная М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм) | м3 | 28,4 |
| 27 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм: однослойных. (Щебень М 800, фракция 20-40 мм; Щебень М 800, фракция 10-20 мм) | 1000 м2 | 0,142 |
| 28 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей , толщина слоя 5 см (Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД) | 1000 м2 | 0,142 |
| 29 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой на 13 км, группа грунтов: 2. | 1000 м3 | 0,009156 |
| 30 | Устройство основания под бортовой камень щебеночного толщиной 10 см (щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм) | м3 | 6,104 |
| 31 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 218 |
| 5. Восстановление ливневой канализации |  |  |  |
| 32 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой на 13 км, группа грунтов: 2. | 1000 м3 | 0,02834 |
| 33 | Разработка грунта в отвал (использовать для обратной засыпки), группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,01224 |
| 34 | Устройство дренажного слоя: щебеночного (Щебень М 800, фракция 80(70)-120 мм) | м3 | 14,3 |
| 35 | Установка колец дренажного колодца диаметром 2000 мм (Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные объем 0,59м3) с установкой соединительных элементов и скоб | м3 | 2,36 |
| 36 | Устройство плиты перекрытий железобетонной для смотровых колодцев (Объем 0,59 м3) | шт. | 1 |
| 37 | Установка люка чугунного тяжелого | шт. | 1 |
| 38 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 25,3 |
| 39 | Засыпка траншей и котлованов | 1000 м3 | 0,01224 |
| 40 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 12,24 |
| 41 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети | шт. | 1 |
| 6. Устройство водоотводных лотков |  |  |  |
| 42 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой на 13 км, группа грунтов: 2. | 1000 м3 | 0,048 |
| 43 | Устройство основания (под лотки): щебеночного (Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм) | м3 | 19,2 |
| 44 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | м3 | 36,864 |
| Ремонт проезда от дома по ул. Мишенная, 112 к домам по ул. Мишенная, 116, 118 |  |  |  |
| 1. Восстановление дорожного покрытия |  |  |  |
| 45 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании, с погрузкой и вывозом на расстояние 13 км. | м | 200 |
| 46 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой на 13 км, группа грунтов: 2. | 1000 м3 | 0,2584 |
| 47 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси природной | м3 | 129,2 |
| 48 | Устройство оснований толщиной 13 см из щебня фракции 20-40 мм: однослойных. (Щебень М 800, фракция 20-40 мм; Щебень М 800, фракция 10-20 мм) | 1000 м2 | 0,646 |
| 49 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: толщина слоя 7 см (Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД). | 1000 м2 | 0,646 |
| 2. Ремонт бордюров по краям дорожных покрытий |  |  |  |
| 50 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой на 13 км, группа грунтов: 2. | 1000 м3 | 0,0114625 |
| 51 | Устройство основания под бортовой камень щебеночного толщиной 10см (щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм) | м3 | 8,785 |
| 52 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 251 |
| 3. Устройство водоотводных лотков |  |  |  |
| 53 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, и перевозкой на 13 км, группа грунтов: 2. | 1000 м3 | 0,013375 |
| 54 | Устройство основания (под лоток): щебеночного (Щебень М 800, фракция 10-20 мм) | м3 | 5,35 |
| 55 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | м3 | 10,7 |
| 4. Установка элементов обустройства автомобильных дорог на период выполнения ремонтных работ |  |  |  |
| 56 | Установка информационных щитов | шт. | 2 |
| 5. Вывоз мусора |  |  |  |
| 57 | Вывоз строительного мусора | т | 71,7264 |