ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по текущему ремонту участка дороги по ул. Юности в с. Нижняя Есауловка Манского района Красноярского края |
| --- | --- |
| Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества | В соответствии с проектом Контракта. |
| Описание объекта закупки | Краткие характеристики объекта закупки: 1. А/д по ул. Юности на участке км 0+000- км 0+123 в с. Нижняя Есауловка, Техническая категория дороги – V, Протяженность участка дороги – 0,123 км, Вид покрытия – асфальтобетонное, Ширина земляного полотна – 8 м, Ширина проезжей части – 4,6 м; Ширина обочины-1,5 м. Полный перечень объемов работ указан в проекте Контракта, технической части. |
| Дополнительные сведения, требования (данная строка заполняется при необходимости) | Не учитываются и считаются не действительными товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара указанные в Технической части закупки. Товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара в Технической части закупки указываются для определения начальной (максимальной) цены контракта. |

Техническое задание

по текущему ремонту участка дороги по ул. Юности в с. Нижняя Есауловка Манского района Красноярского края

- Общие положения

Работы производить в соответствии с перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение №2 к техническому заданию).

Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ, техники безопасности, пожарной безопасности.

Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами, а также исключить загрязнение прилегающей территории строительным мусором.

Опасные для движения зоны следует огораживать. При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в дневное и ночное время. Производство работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. Котлованы и траншеи, разрабатываемые в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. На ограждениях в темное время суток выставляются световые сигналы. В местах переходов через траншеи устанавливаются мостки.

Организацию движения транспорта (техники) и пешеходов, места складирования материалов, инвентаря и оборудования для производства работ, и ограждение мест производства работ следует выполнять в соответствии с согласованной и утвержденной схемой до начала производства работ.

Подрядчик должен организовать движение транспорта и пешеходов и ограждение мест производства дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

Все расходы по доставке, установке, складированию и хранению материалов, временных дорожных знаков, ограждений и других технических средств берет на себя Подрядчик.

Объём фактически выполненных работ фиксируется подрядчиком ежедневно в журнале производства работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан проводить фотофиксацию места производства работ в соответствии с требованиями Заказчика, с последующей передачей фотоматериалов Заказчику.

Трубы, извлеченные при производстве работ в обязательном порядке должны быть переданы Заказчику. Место складирования демонтируемых материалов определяет Заказчик.

Перед началом строительно-монтажных работ, Подрядчик должен согласовать проведение работ со всеми службами, имеющими подземные коммуникации в местах планируемых разрытий и открыть ордер на производство работ.

2. Качество используемых материалов при производстве работ.

Все материалы, используемые при выполнении Работ (в том числе строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения Работ), должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь документ изготовителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов изготовления, не поврежденными. Применение материалов, бывших в употреблении, недопустимо. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

3. Требования к качеству работ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с локальным сметным расчетом, условиями проекта контракта, с соблюдением сроков выполнения работ, технологии производства работ, техники безопасности и качества работ. Объем выполняемых работ в соответствии с локальными сметными расчетами.

В зоне производства работ Подрядчик самостоятельно организовывает производство работ и несет ответственность за сохранность всех поставляемых материалов и оборудования до подписания Акта о приемке выполненных работ.

Работы по устройству оснований из щебня и гравия принимаются в уплотненном состоянии. Признаками уплотнения служат отсутствие подвижности щебня и гравия, прекращение образования волны перед катком, отсутствие следа от катка, а также раздавливание отдельных щебенок или зерен гравия вальцами катка, но не вдавливание их в верхний слой.

При устройстве покрытия площади Подрядчик должен учесть и выполнить необходимые уклоны для слива воды.

Подрядчик обязан своевременно извещать Заказчика о готовности отдельных видов скрытых работ, которые должны подтверждается двусторонними актами освидетельствования скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ Подрядчик должен только после разрешения Заказчика.

Качество выполняемых работ и используемых материалов должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям нормативно-технических документов.

Подрядчик обязан за свой счет своими силами из своего материала в срок, определенный Заказчиком, устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации, если дефекты допущены по вине Подрядчика. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приёме.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, в согласованные сроки.

Подрядчик несет имущественную (в том числе перед третьими лицами), административную и иную ответственность за последствия, вызванные некачественным выполнением работ. На период производства работ Подрядчик является ответчиком по делу о возмещении вреда, причиненного в результате выполнения работ с отступлением от требований действующих нормативных актов. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

Подрядчик обязан предоставлять уполномоченному представителю Заказчика по его запросу всю необходимую информацию для контроля качества хода выполнения работ.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем местам проведения любых видов работ в любое время их выполнения. Представитель Заказчика может производить любые измерения, испытания и другой контроль качества работ.

4. Прочие показатели, определяющие соответствие выполняемых работ, потребностям Заказчика

Поставка необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, специализированной техники к месту выполнения работ осуществляется Подрядчиком самостоятельно.

Для выполнения работ Подрядчик должен иметь исправный инструмент, необходимую технику (оборудование), которая должна соответствовать стандартам и нормам, предусмотренным для их непосредственного применения.

Подрядчик обязан выполнить все работы в полном объеме и сроки, определенные подписанным муниципальным контрактом.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку территории, где будут производиться работы. Подрядчик обязан вывезти в 10-ти дневный срок со дня подписания Акта о приемке выполненных работ за пределы территории, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации.

Срок гарантии эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ в пределах установленных норм составляет:

- земляное полотно, слои основания дорожной одежды –6 лет;

- переходный тип покрытия – 2 года;

- искусственные сооружения –6 лет.

Гарантийные сроки на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, не указанные выше, должны соответствовать срокам действия гарантий предприятий-изготовителей и разработчиков.

Срок гарантии считается со дня подписания Сторонами документов о приемке Объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности возлагается на Подрядчика.  Организация  и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем  видов нормативно правовых актов, строительные нормы и правила, межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной  эксплуатации, инструкции по безопасности;  государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила  и нормы, утвержденные Минздравом России.

Ответственность за безопасность на объекте, своевременное выполнение мероприятий по технике безопасности, обеспечение средствами защиты несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее.

7. Требования к сдаче выполненных работ и передаче заказчику технических и иных документов по завершению выполненных работ:

7.1 Приемка выполненных работ производится в соответствии с действующими нормами СНиП, ГОСТ, с участием представителей Заказчика, Подрядчика.

При приемке выполненных работ Подрядчик оформляет и представляет Заказчику исполнительную документацию:

- исполнительные схемы, чертежи (графические изображения, содержащее плановое положение объекта, размеры, толщины слоев и т. д.; должны содержать всю необходимую информацию, позволяющую произвести сверку проектных (сметных) объемов и фактически выполненных объемов работ);

- общий журнал работ;

- акты освидетельствования скрытых работ (приемку работ, скрытых последующими работами и конструкциями, с целью определения возможности дальнейшего производства работ.);

- акты промежуточной приемки ответственных конструкций (установления их качества и объемов выполненных работ для оплаты их заказчиком. Приемку скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций производят по мере их окончания до начала последующих работ);

- фотографии объектов до начала, ход работ, по окончании работ – на электронных носителях;

- сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия в надлежаще заверенных копиях;

- акты приемки выполненных работ (направляется Заказчику посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС));

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (направляется Заказчику посредством ЕИС);

- счет, счет-фактура (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС)  (направляется Заказчику посредством ЕИС);

Вся исполнительная документация должна быть согласована и утверждена ответственными лицами, сшита в поименованные книги с перечнем вложений и нумерацией страниц (количество экземпляров исполнительной документации уточнить у Заказчика/представителя Заказчика).

Приёмка выполненных работ проводится комиссией назначаемой Заказчиком с участием представителей заказчика, подрядчика. По результатам работы комиссии составляется Акт приемки отремонтированной автомобильной дороги.

При не предоставлении в ходе приемки работ соответствующей исполнительной документации, предъявленные к приемке работы не принимаются до момента предоставления вышеуказанных документов.

Приложение №1

к техническому заданию

Материалы, используемые при выполнении работ

1. Щебеночно-песчаная смесь

2. Труба железобетонная безнапорная раструбная

3. Щебень

4.Асфальтобетонные смеси

5. Эмульсия битумно-дорожная

Технические требования к основным материалам и конструкциям (изделиям) установлены в локальном сметном расчете, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №2

к техническому заданию

- Перечень нормативно-технических документов,

- обязательных при выполнении работ

| № п/п | № Документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование. Изыскания |  |
| 1.1 | ГОСТ 33149-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог в сложных условиях. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2015 г. N 920-ст |
| 1.2 | ГОСТ 33220-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 августа 2015 г. N 1122-ст |
| 1.3 | ГОСТ 33382-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация. |
| 1.4 | ГОСТ 33100-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2015 г. N 1205-ст |
| 1.5 | ГОСТ 32960-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 апреля 2015 г. N 227-ст |
| 1.6 | ГОСТ 17.2.1.01-76 | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (с Изменением N 1). Постановление Госстандарта СССР от 31.03.1976 N 725 |
| 2 | Материалы строительные нерудные. Щебень и гравий |  |
| 2.1 | ГОСТ 23735-2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. N 2033-ст |
| 2.2 | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 апреля 2010 г. N 63-ст |
| 2.3 | ГОСТ 32703-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 ноября 2014 г. N 1486-ст |
| 2.4 | ГОСТ 33026-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания глины в комках. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1298-ст |
| 2.5 | ГОСТ 33028-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение влажности. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1299-ст |
| 2.6 | ГОСТ 33029-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1300-ст |
| 2.7 | ГОСТ 33030-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение дробимости. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1301-ст |
| 2.8 | ГОСТ 33031-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение минералого-петрографического состава. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1302-ст |
| 2.9 | ГОСТ 33046-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1303-ст |
| 2.10 | ГОСТ 33047-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1304-ст |
| 2.11 | ГОСТ 33048-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1305-ст |
| 2.12 | ГОСТ 33049-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1306-ст |
| 2.13 | ГОСТ 33050-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия). Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1307-ст |
| 2.14 | ГОСТ 33053-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1310-ст |
| 2.15 | ГОСТ 33054-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии). Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1311-ст |
| 2.16 | ГОСТ 33055-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1312-ст |
| 2.17 | ГОСТ 33056-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение устойчивости структуры щебня (гравия) против распада. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1313-ст |
| 2.18 | ГОСТ 33057-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1314-ст |
| 2.19 | ГОСТ 33109-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение морозостойкости. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1315-ст |
| 2.20 | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2). Постановление Госстроя России от 30.06.1994 N 18-48. |
| 2.21 | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. Постановление Госстроя России от 17 июня 1994 г. N 18-43 |
| 2.22 | ГОСТ 8269.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород из отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний. Постановление Госстроя России от 6 января 1998 г. N 18-1 |
| 3 | Материалы строительные нерудные. Песок |  |
| 3.1 | ГОСТ 32730-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1198-ст |
| 3.2 | ГОСТ 32824-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 февраля 2015 г. N 46-ст |
| 3.3 | ГОСТ 32708-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом набухания. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1186-ст |
| 3.4 | ГОСТ 32725-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1194-ст |
| 3.5 | ГОСТ 32721-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1191-ст |
| 3.6 | ГОСТ 32722-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение истинной плотности. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1192-ст |
| 3.7 | ГОСТ 32723-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение минералого-петрографического состава. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 сентября 2014 г. N 1224-ст |
| 3.8 | ГОСТ 32724-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение наличия органических примесей. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1193-ст |
| 3.9 | ГОСТ 32726-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глины в комках. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1195-ст |
| 3.10 | ГОСТ 32727-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1196-ст |
| 3.11 | ГОСТ 32728-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1197-ст |
| 3.12 | ГОСТ 32768-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение влажности. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2014 г. N 1250-ст |
| 3.13 | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2014 г. N 1641-ст |
| 3.14 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. Постановление Государственного строительного комитета СССР от 05.10.88 N 203 |
| 3.15 | ГОСТ 31424-2010 | Материалы строительные нерудные от отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии N 11-ст от 16 февраля 2011 г. |
| 4 | Битумы нефтяные. Эмульсии битумно-полимерные. ПБВ |  |
| 4.1 | ГОСТ 33133-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2015 г. N 520-ст |
| 4.2 | ГОСТ 6617-2021 | Битумы нефтяные строительные |
| 5 | Грунты |  |
| 5.1 | ГОСТ 25100-2020 | Грунты. Классификация. |
| 6 | Бетоны тяжелые. Смеси бетонные и растворы |  |
| 6.1 | ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 2003-ст |
| 6.2 | ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
| 6.3 | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия (с Изменениями N 1, 2). Постановление Госстроя России от 21 июля 1994 г. N 18-1 |
| 6.4 | ГОСТ 10180-2012 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 2071-ст |
| 6.5 | ГОСТ 13015-2012 | Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 2072-ст |
| 6.6 | ГОСТ Р 52804-2007 | Защита бетонных и железобетонных конструкции от коррозии. Методы испытаний. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2007 г. N 409-ст |
| 7 | Организация дорожного движения |  |
| 7.1 | ГОСТ 32846-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 185-ст |
| 7.2 | ГОСТ 32865-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1293-ст |
| 7.3 | ГОСТ 32944-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования. |
| 7.4 | ГОСТ 32945-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования. Протокол Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке 70-П от 30 сентября 2014г. |
| 7.5 | ГОСТ 32955-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1294-ст |
| 7.6 | ГОСТ 32759-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 171-ст |
| 7.7 | ГОСТ 32961-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 августа 2015 г. N 1161-ст |
| 7.8 | ГОСТ 32871-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 февраля 2015 г. N 112-ст |
| 7.9 | ГОСТ 32952-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 175-ст |
| 7.10 | ГОСТ 32956-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 августа 2015 г. N 1160-ст |
| 7.11 | ГОСТ 32962-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 августа 2015 г. N 1162-ст |
| 7.12 | ГОСТ 33146-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Методы контроля. |
| 7.13 | ГОСТ 33148-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 178-ст |
| 7.14 | ГОСТ 33147-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 года N 177-ст |
| 7.15 | ГОСТ 32946-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля. МГС. ГОСТ от 30.09.2014 N 32946-2014 |
| 7.16 | ГОСТ 32954-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 августа 2015 г. N 1159-ст |
| 7.17 | ГОСТ Р 52765-2007 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. N 269-ст |
| 7.18 | ГОСТ Р 52766-2007 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. N 270-ст |
| 7.19 | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 декабря 2019 г. N 1425-ст |
| 7.20 | ГОСТ Р 52044-2003 | Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения. Постановление Госстандарта России от 22 апреля 2003 г. N 124-ст |
| 8 | Инженерные коммуникации |  |
| 8.1 | ГОСТ 18410-73 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия |
| 8.2 | ГОСТ 31996-2012 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия |
| 8.3 | ГОСТ 24641-81 (СТ СЭВ 1101-78, СТ СЭВ 3465-81) | Оболочки кабельные свинцовые и алюминиевые. Технические условия (с Изменениями N 1-5). |
| 9 | Диагностика. Контроль. Приемка |  |
| 9.1 | ГОСТ 32960-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения. Протокол Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 апреля 2015 г. N 227-ст |
| 9.2 | ГОСТ 32729-2014 Прил. А | Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 сентября 2014 г. N 1225-ст |
| 9.3 | ГОСТ 32825-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 февраля 2015 г. N 47-ст |
| 9.4 | ГОСТ 32963-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2015 г. N 916-ст |
| 9.5 | ГОСТ 33078-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 августа 2015 г. N 1164-ст |
| 9.6 | ГОСТ 33161-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 ноября 2015 г. N 1933-ст |
| 9.7 | ГОСТ 33388-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации. |
| 9.8 | ГОСТ 32731-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1199-ст |
| 9.9 | ГОСТ 32755-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1202-ст |
| 9.10 | ГОСТ 32756-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемке выполненных работ. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1203-ст |
| 10 | Организация движения. Сервис |  |
| 10.1 | ГОСТ 32757-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2015 г. N 914-ст |
| 10.2 | ГОСТ 32758-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2015 г. N 915-ст |
| 10.3 | ГОСТ 33062-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 августа 2015 г. N 1163-ст |
| 10.4 | ГОСТ 33151-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2015 г. N 959-ст |
| 10.5 | ГОСТ 33176-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 181-ст |
| 10.6 | ГОСТ 33175-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 180-ст |
| 10.7 | ГОСТ 33027-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы. |
| 11 | Строительство. Содержание |  |
| 11.1 | ГОСТ 32867-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 февраля 2015 г. N 108-ст |
| 11.2 | ГОСТ 33220-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 августа 2015 г. N 1122-ст |
| 11.3 | ГОСТ Р 50597-2017 | Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля - ИУС 2-2018 |
| 11.4 | ГОСТ Р 51872-2019 | Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения. |
| 12 | СП, ВСН СН, ОДМ, методические рекомендации |  |
| 12.1 | ТР ТС 014/2011 | Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных работ» Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 827 |
| 12.2 | Федеральный закон РФ №102-ФЗ | «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 г № 102-ФЗ Государственная Дума 11 июня 2008 г. |
| 12.3 | Федеральный закон РФ №384-ФЗ | "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ ПринятГосударственной Думой23 декабря 2009 года |
| 12.4 | ГОСТ Р 8.568-2017 | Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Приказ № 2121-ст от 29.12.2017. |
| 12.5 | ГОСТ ISO/IEC 17025- 2019 | «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 35-2009 от 11 июня 2009 г.) |
| 12.6 | СП 48.13330.2019 | Организация строительства. |
| 12.7 | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги (актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 272 |
| 12.8 | СП 34.13330.2012 | Автомобильные дороги (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 266 |
| 12.9 | СП 46.13330.2012 | Мосты и трубы (актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91*). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635 |
| 12,10 | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования. Постановление Госстроя России от 23.07.2001 N 80. |
| 12.11 | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 |
| 12.12 | СП 14.13330.2018 | Строительство в сейсмических районах. (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*). Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24мая 2018 г. N 309/пр |
| 12.13 | СП 126.13330.2017 | Геодезические работы в строительстве. (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84). Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24октября 2017 г. № 1469/пр. |
| 12.14 | СП 72.13330.2016 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. (Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85). Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 965/пр |
| 12.15 | СП 35.13330.2011 | Мосты и трубы. (Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. № 822 |
| 12.16 | СП 28.13330.2017 | Защита строительных конструкций от коррозии. (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85). Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27февраля 2017 г. № 127/пр |
| 12.17 | СП 42.13330.2016 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 12.18 | СП 11-104-97 | Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Письмо Госстроя России от 14.10.1987 N 9-4/116 Свод правил (СП) от 14.10.1987 N 11-104-97 |
| 13.19 | ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. Министерство транспортного строительства СССР 22 марта 1977 г. |
| 13.20 | ВСН 4-81 | Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах. Приказ Минавтодора РСФСР N 4-81от 31.03.1981 |
| 13.21 | ВСН 42-91 | Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов. Распоряжение Росавтодора (Российского дорожного агентства) от 10.09.1991 |
| 13.22 | ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. Приказ Минтрансстроя СССР от 22.03.1977 |
| 13.23 | ВСН 178-91 | Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружения земляного полотна. Приказ Государственной корпорации "Трансстрой" от 09.12.1991 N МО-05 |
| 13.24 | ВСН 51-88 | Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов. Приказ Минавтодора РСФСР от 26.07.1988 |
| 13.25 | ОДМД | Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими. Распоряжение Минтранса России N ОС-424-р от 15.03.2003 |
| 13.26 | ОДМ | Методические рекомендации по устройству защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа «Сларри-Сил». Распоряжение Росавтодора N 377-р от 04.10.2001 г. |
| 13.27 | ОДМ | Методические рекомендации по устройству одиночной шероховатой поверхностной обработки техникой с синхронным распределением битума и щебня. Распоряжение Росавтодора № ОС-432-р от 26.10.2001 |
| 13.28 | ОДМ 218.4.039-2018 | Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 13.29 | ОДН 218.5.016-2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги. Распоряжение Минтранса России от 25.12.2002 N ИС-1147-р |
| 13.30 | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог (взамен ВСН 39-79). Распоряжение Минтранса России от 23.05.2003 N ОС-461-р |
| 13.31 | ОДН 218.012-99 | Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах. Приказ Росавтодора (Российского дорожного агентства) от 03.06.1999 N 174 |
| 13.32 | ОДН 218.046-01 | Проектирование нежестких дорожных одежд. Распоряжение Росавтодора (Российского дорожного агентства) от 20.12.2000 N ОС-35-Р |
| 13.33 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. Распоряжение Минтранса России от 19.11.2002 N ОС-1040-р |
| 13.34 | ОДМ | Отраслевой дорожный методический документ. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах Утверждено распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 N ОС-548-р |
| 13.35 | ОДМ | Отраслевой дорожный методический документ. Методика испытания противогололедных материалов. Утверждено распоряжением Минтранса России от 16.06.03 N ОС-548-р |
| 13.36 | ОДМД | Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах. Часть 1. Методика измерений и оценки эксплуатационного состояния дорог по глубине колеи. Распоряжение Росавтодора (Российского дорожного агентства) от 24.06.2002 N ОС-556-р. Распоряжение Минтранса России от 17.05.2002 N ОС-441-Р ОДМ от 17.05.2002 |
| 13.37 | ОДМД | Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах. Часть 2. Методические рекомендации по расчету и прогнозированию колееобразования на нежестких дорожных одеждах. Распоряжение Росавтодора (Российского дорожного агентства) от 24.06.2002 N ОС-556-р Распоряжение Минтранса России от 17.05.2002 N ОС-441-р ОДМ от 17.05.2002 |
| 13.38 | ОДМД | Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах. Часть 3. Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах. Распоряжение Росавтодора (Российского дорожного агентства) от 24.06.2002 N ОС-556-р Распоряжение Минтранса России от 17.05.2002 N ОС-440-Р ОДМ от 17.05.2002 |
| 13.39 | ОДМ 218.5.003-2010 | Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Распоряжение Минтранса России от 01.02.2010 |
| 13.40 | ОДМД | Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий (взамен ВСН 59-68). Распоряжение Минтранса России от 18.04.2003 N ОС-358-р ОДМ от 18.04.2003 |
| 13.41 | ОДМ | Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими. Распоряжение Минтранса России от 15.03.2003 N ОС-424-р ОДМ от 15.03.2003 |
| 13.42 | ОДМ | Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог. Распоряжение Минтранса России от 09.10.2002 N ОС-860-р ОДМ от 09.10.2002 |
| 13.43 | МОДН 2-2001 | Проектирование нежестких дорожных одежд. МОДН от 15.12.2000 N 2-2001 Протокол МСД от 15.12.2000; ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд Распоряжение Росавтодора (Российского дорожного агентства) от 20.12.2000 N ОС-35-Р ОДН от 20.12.2000 N 218.046-01 |
| 13.44 | ОДМ 218.4.039-2018 | Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог |
| 13.45 | ОДМ 218.3.102-2017 | Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях. Распоряжение Федерального дорожного агентства Росавтодорот 06.09.2018№ 3372-р |
| 13.46 | ОСТ 218.1.002-2003 | Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования. Распоряжение Минтранса России от 23.05.2003 N ИС-460-р ОСТ (Отраслевой стандарт) от 23.05.2003 N 218.1.002-2003 |
| 13.47 | Рекомендации | Рекомендации по строительству макрошероховатых дорожных покрытий из открытых битумоминеральных смесей. Управление технического прогресса 30.10.1991 г. |
| 13.48 | РД 11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 РД от 12.01.2007 N 11-05-2007 |
| 13.49 | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 РД от 26.12.2006 N 11-02-2006 |
| 13.50 | Распоряжение Минтранса | ОС-621-р О введении в действие Методических рекомендаций по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими. Распоряжение Минтранса России от 15.07.2003 N ОС-621-р |
| 13.51 | Письмо Минтранса | Методика диагностики автомобильных дорог и улично-дорожной сети в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дорогиот 29.03.2018 №НА-24/4315 |
| 13.52 |  | Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Приказ Минтранса России от 16.11.2012 N 402 |
| 13.53 |  | Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. Приказ Федерального дорожного департамента Минтранса России от 26.06.1995 |

При пользовании настоящим перечнем необходимо проверить действие приведенных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если документ заменен (или в него внесены изменения), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом.