Приложение № 3

к гос. контракту № _______________

от «____» _________ 202    _г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

ОФОРМЛЯЕМОЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

| Наименование документа | Форма документа | Нормативный документ, которым установлена форма. Прилагаемые к актам документы. |
| --- | --- | --- |
| Проект производства работ (ППР) |  | Разрабатывается в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 и Приложением №6 к гос. контракту. |
| Специальные журналы работ. |  |  |
| Общий журнал работ | Приложение Б | ГОСТ 32731-2014 |
| Журнал учета выполненных работ | Форма КС-6а | Госкомстат №100 от 11.11.1999г |
| Оперативный журнал геодезических работ | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал технического нивелирования | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал учета результатов входного контроля | приложение Д | ГОСТ 59290-2021 |
| Журнал укладки асфальтобетонной смеси | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал регистрации отбора проб строительных материалов | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал физико – механических свойств грунта | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал контроля плотности земляного полотна или акт контроля плотности | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал определения влажности и однородности грунта | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал определения влажности ЩПС | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал испытания щебеночно-гравийно-песчаной смеси | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал испытания песка | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал испытания образцов асфальтобетонной смеси, взятой из смесителя | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал испытания бетонной смеси | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал испытания зернового состава исходных материалов для приготовления АГБ смеси или ОМС | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал испытания АГБ смеси или ОМС | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал испытания образцов, взятых из АГБ (ОМС) покрытия | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал испытания образцов ЩМА, взятых из покрытия | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал испытания цементно-песчаного раствора | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал испытания жидких нефтяных битумов | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал испытания минерального порошка | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал испытания битумных эмульсий | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал испытания цемента | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал испытания контрольных образцов бетона | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал бетонных работ | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал ухода за бетоном | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал сварочных работ | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Журнал работ по гидроизоляции, антикоррозийной защите, окраске стальных конструкций | По форме согласованной с Заказчиком |  |
| Сертификаты и паспорта качества на все используемые материалы |  |  |
| Акты приемки скрытых и ответственных работ |  |  |
| Подготовительные работы: |  |  |
| Акт закрепления осей объекта ремонта (создание геодезической разбивочной основы с закреплением на местности опорной сети (основных точек трассы), основных и вспомогательных осей сооружений (сгущение ГРО)) | Форма Д.2 по ГОСТ 32756-2014 | -Схема закрепления оси трассы с детальной разбивкой поперечников; - Ведомость закрепления оси трассы - Ведомость временных реперов. |
| Акт приемки скрытых работ на разборку или демонтаж существующих конструкций и сооружений, в том числе и фрезерование существующего дорожного покрытия | Форма Д.1 по ГОСТ 32756-2014 | -Ведомость разобранных сооружений (покрытия) с указанием места складирования. - исполнительная геодезическая схема |
| Ремонт искусственного сооружения |  |  |
| Акт освид. скрытых работ на отсыпку с уплотнением зем. полотна стройплощадки и съездов от нее | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Журнал контроля плотности зем.полотна (Ф-11) -Журнал физико-мех. свойств грунтов (Ф-9) |
| Акт освид, скрытых работ на планировку поверхности стройплощадки съездов от нее | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Исполнительная схема отсыпки стройплощадки и съездов от нее -Ведомость подсчета объемов |
| Акт освид. скрытых работ на отсыпку с уплотнением зем. полотна подъездной дороги | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Журнал контроля плотности зем.полотна (Ф-11) -Журнал физико-мех. свойств грунтов (Ф-9) |
| Акт освид. скрытых работ на планировку поверхности подъездной дороги | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Исполнительная схема отсыпки подъездной дороги -Ведомость подсчета объемов |
| Акт освид. скрытых работ на отсыпку с уплотнение зем. полотна монтажных площадок | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Журнал контроля плотности зем.полотна (Ф-11) -Журнал физико-мех. свойств грунтов (Ф-9) |
| Акт освид. скрытых работ на планировку поверхности монтажных площадок | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Исполнительная схема отсыпки монтажной площадки -Ведомость подсчета объемов |
| Акт освид. скрытых работ на демонтаж существующего моста ( Разборка слоев проезжей части, швов омоноличивания, балок ПС, (УМС), шкафных стенок, подферменных площадок и тумбочек, демонтаж балок ПС | Прил.3 РД-11-02-2006 |  |
| Акт освид. скрытых работ установленной опалубки и арматуры монолитных и подферменных и поддомкратных тумб. на оп.№ | Прил.3 РД-11-02-2006 | - Сертификаты на арматуру. - документ о качестве на пиломатериал Исполнительная схема |
| Акт освид. скрытых работ бетонирование подферменых тумб на оп.№ | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Рецепт цементобетонной смеси (Ф-29) -Паспорт на цемент, хим. добавки, состовл -Карточка испытания конт. образцов бетона Исполнительная схема |
| Акт освид. скрытых работ установленной опалубки и арматуры монолитных шкафных стенок на оп.№ | Прил.3 РД-11-02-2006 | - Сертификаты на арматуру. - документ о качестве на пиломатериал Исполнительная схема |
| Акт освид. скрытых работ конст. из монолит ж/б- монолитных шкафных стенок на оп.№ | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Рецепт цементобетонной смеси (Ф-29) -Паспорт на цемент, хим. добавки, состовл -Карточка испытания конт. образцов бетона Исполнительная схема |
| Акт освидетельствования ответственных конструкций опоры. № | Прил.4 РД-11-02-2006 | -Исполнительный чертеж опоры .№ |
| Акт освидетельствования ответственных конструкций установленных опорных частей на оп. № | Прил.4 РД-11-02-2006 | -Техн. паспорта на опорные части (ОЧШС) - Акт входного контроля. -Сертификат на лист. ст., Исполнительная схема |
| Акт промежуточной приемки ответ. конструкций монтаж пролетных строений в пролете № | Прил.4 РД-11-02-2006 | -Техн. паспорта на пролетное строение - Акт входного контроля. Исполнительная схема |
| Акт освид. скрытых работ установленной опалубки и арматуры швов УМС | Прил.3 РД-11-02-2006 | - Сертификаты на арматуру. - документ о качестве на пиломатериал Исполнительная схема |
| Акт освидетельствования ответственных конструкций Омоноличивание швов УМС | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Рецепт цементобетонной смеси (Ф-29) -Паспорт на цемент, хим. добавки, состовл -Карточка испытания конт. образцов бетона Исполнительная схема |
| Акт освидетельствования ответственных конструкций бетонирование выравнивающего слоя проезжей части | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Рецепт цементобетонной смеси (Ф-29) -Паспорт на цемент, хим. добавки, состовл -Карточка испытания конт. образцов бетона Исполнительная схема |
| Акт освид. скрытых работ по установке водоотводных трубок, дренажных трубок, закладных деталей | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Сертификат на лист, электроды -Паспорта на материалы |
| Акт освид. скрытых работ по устройству деформационного шва над опор. № | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Паспорт на деформационный шов Исполнительная схема |
| Акт освид.и приемки установленной опалубки и армирования монол. участ. деформационного шва над опор. № | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Исполнительный чертеж опалубки - Сертификаты на арматуру |
| Акт освид скрытых работ. . бетонирование - монол. участ. деформационного шва над опор. № | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Рецепт цементобетонной смеси (Ф-29) -Паспорт на цемент, хим. добавки, состовл -Карточка испытания конт. образцов бетона Исполнительная схема |
| Акт освид. скрытых работ по установке мет. цок. мостовых стоек в пролете № (прав. лев. сторона) | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Паспорт на электроды -Журнал сварочных работ (Ф-56) -Паспорта на мет. цок., мост. стойки Исполнительная схема |
| Акт осв. и приемки оклеечной гидроизоляции пролетного строения в прол. №(прав. лев. сторона) | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Паспорт на техноэластмост-С , битум -Журнал по г/изоляции, антикор. защите, окраски ст. констр. |
| Акт промежуточной приемки ответ.конструкций барьер. ограждения в пролете №(прав. лев. сторона) | Прил.4 РД-11-02-2006 | - Паспорт, сертификат на материал |
| Акт промежуточной приемки ответ.констр.-перильн. ограждения | Прил.4 РД-11-02-2006 | Паспорт, сертификат на материал |
| Акт освид. скрытых работ по окраске перильного ограждения на мосту | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Сертификат на краску |
| Акт освид. скрытых работ по устройству щебеночной подготовки под лежень на оп. № | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Карта испытания щебня |
| Акт освид. скрытых работ по монтажу блоков лежня на сопряжении у оп. № | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Тех. паспорт на блоки лежней -Исполнительный чертеж лежня оп. № |
| Акт освид скрытых работ. омоноличивание блоков лежня на оп.№ | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Рецепт цементобетонной смеси (Ф-29) -Паспорт на цемент, хим. добавки, состовл -Карточка испытания конт. образцов бетона -Карточка испытания песка, цемента Исполнительная схема |
| Акт освид. скрытых работ по устройству песчаного основания под пер. плиты на сопр. оп.№ | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Карточка испытания песка |
| Акт освид. скрытых работ по устройству щебеночного основания под пер.плиты на сопр. оп.№ | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Карточка испытания щебня |
| Акт осв. и приемки обмаз. гидроизоляции ж/б поверхности элементов сопряжении на оп.№( пер. плиты,лежни, бл. ограждения) | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Паспорт на, битум -Журнал по г/изоляции, антикор. защите, окраски ст. констр. (Ф-62) |
| Акт освид. скрытых работ по монтажу пер. плит на сопряжении моста у оп. № | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Тех. паспорт на пер. плиты Исполнительная схема |
| Акт освид. скрытых работ по омоноличиванию пер. плит на сопряжении моста у оп. № | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Рецепт цементобетонной смеси (Ф-29) -Паспорт на цемент, хим. добавки, состовл -Карточка испытания конт. образцов бетона -Карточка испытания песка, цемента |
| Акт освид. скрытых работ по устройству укрепления обочин щебнем | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Карточка испытания щебня |
| Акт освид. скрытых работ по бурению скважин под столбы барьерного ограждения на сопряжении моста у оп. № | Прил.3 РД-11-02-2006 | - |
| Акт освид. скрытых работ по бетонированию столбов основания под барьерное ограждение | Прил.3 РД-11-02-2006 | Рецепт цементобетонной смеси (Ф-29) -Паспорт на цемент, хим. добавки, состовл -Карточка испытания конт. образцов бетона -Карточка испытания песка, цемента -Сертификаты на материалы |
| Акт освид. скрытых работ по окраске поверхности пролетных строений | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Сертификаты на лакокрас. материалы |
| Акт освид. скрытых работ о подготовке конусов под укрепление | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Ведомость промеров толщины, степени уплот. -Исполнительный чертеж |
| Акт освид. скрытых работ по устройству траншеи под упорную стенку откосов у оп.№ | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Исполнительный чертеж |
| Акт освид. скрытых работ по устройству упорной стенки откосов конуса оп№ | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Исполнительный чертеж |
| Акт освид. скрытых работ по устройству щебеночной подготовки под лотки водосброса, кам. укрепление КМ | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Исполнительный чертеж -Карточка испытания щебня |
| Акт освид. скрытых работ по разработки котлована под опоры лестничных сходов | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Исполнительный чертеж |
| Акт освид. скрытых работ по устройству щебеночной подготовки под опоры лестничных сходов | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Карточка испытания щебня |
| Акт освид. скрытых работ на монтаж блоков опор лест. схода у НМ (КМ) | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Тех. паспорт на бл. опор лест. сходов |
| Акт освид. скрытых работ на монтаж блоков лест. схода у НМ(КМ) | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Тех. паспорт на элементы лест. сходов |
| Акт промежуточной приемки ответ.констр.-перильн. ограждения лестничного схода у НМ (КМ) | Прил.4 РД-11-02-2006 | -Журнал сварочных работ (Ф-56) -Сертификат на уголок, электроды, арматуру |
| Акт освид. скрытых работ по покраске перильного ограждения лестн. схода у НМ(КМ) | Прил.3 РД-11-02-2006 | -Сертификат на краску |
| Акт промежуточной приемки ответ.констр.- лестничного схода у НМ (КМ) | Прил.4 РД-11-02-2006 | -Журнал сварочных работ (Ф-56) -Сертификат на уголок, электроды, арматуру -Исполнительный чертеж с нанесением проектных и фактических размеров |
| Земляное полотно: |  |  |
| Акт приемки скрытых работ на расчистку полосы отвода с корчевкой пней и кустарника (по необходимости) | Форма Д.1 по ГОСТ 32756-2014 | -ведомость подсчета объемов работ; -исполнительная геодезическая схема |
| Акт приемки скрытых работ на выборку пучин и замену слабого грунта | -//- | - Ведомости подсчета объемов работ; - Ведомость контрольных измерений; - Исполнительная геодезическая схема; - Результаты лабораторных испытаний применяемых материалов; - Акт пробного уплотнения грунта; - Ведомость контроля плотности грунта. |
| Акт приемки скрытых работ на рыхление откосов земляного полотна, нарезку уступов | -//- | -Ведомость подсчета объемов работ; -Исполнительная геодезическая схема; |
| Акт приемки скрытых работ на возведение земляного полотна | -//- | - Ведомость подсчета объемов работ; - Ведомости контрольных измерений (табл. Г.1.1 по ГОСТ 32756-2014); - Исполнительная геодезическая схема; - Результаты лабораторных испытаний применяемых материалов; - Акт пробного уплотнения грунта; - Ведомость контроля плотности грунта. |
| Акт приемки скрытых работ на устройство кюветов | -//- | - Ведомость подсчета объемов работ; - Ведомости контрольных измерений; - Исполнительная геодезическая схема. |
| Акт приемки скрытых работ на укрепительные работы. | -//- | -Ведомость подсчета объемов работ; -Исполнительная геодезическая схема; - Результаты лабораторных испытаний применяемых материалов -Документы, подтверждающие качество применяемых материалов (при необходимости.). |
| Акты приемки скрытых работ на проведение работ по техническому (биологическому) этапам рекультивации временно занимаемых земель: -вспашка земель, засев трав и т.п. | -//- | - -Акты приемки-сдачи рекультивированных земель (по каждому собственнику отдельно, форма произвольная); - -Ведомость подсчета объемов работ; - -Исполнительная геодезическая схема; -Документы, подтверждающие качество применяемых материалов (паспорта на удобрения, семена и т.п.). |
| Акт приемки ответственных работ на возведение земляного полотна | Форма Д.2 по ГОСТ 32756-2014 | - Ведомости контрольных измерений (табл. Г.1.1 по ГОСТ 32756-2014); - Исполнительная геодезическая схема поперечного и продольного профиля (Ф-8, Сборник ИС–478–р от 23.05.2002г) Съёмка с нанесением проектных и фактических отметок, и указанием отклонения от проекта и допустимого по СНиП допуска. Съемка должна быть подписана исполнителем и гл. инженером подрядной организации.; - Результаты лабораторных испытаний применяемых материалов конструкций и изделий; - Другие необходимые документы о качестве. |
| Дорожная одежда: |  |  |
| Акт приемки скрытых работ на устройство конструктивного слоя основания дорожной одежды из щебеночных (гравийных) материалов, не обработанных вяжущими материалами. На каждый слой составляется отдельный акт. | Форма Д.1 по ГОСТ 32756-2014 | -Ведомость подсчета объемов работ; -Ведомость промеров толщины, степени уплотнения основания (табл. Г.2.1 по ГОСТ 32756-2014); -Акт пробного уплотнения (с занесением результатов в общий журнал работ); -Ведомость контроля плотности слоя основания; -Документы, подтверждающие качество применяемых материалов (протоколы лабораторных испытаний, паспорта и т.п.). |
| Акт приемки скрытых работ на устройство конструктивного слоя основания дорожной одежды из щебеночных (гравийных) материалов, обработанных вяжущими материалами. На каждый слой составляется отдельный акт. | -//- | -Ведомость подсчета объемов работ; -Ведомость контрольных измерений (табл. Г.2.1 по ГОСТ 32756-2014); - Рецепт (подбор состава) - Акт пробного уплотнения (с занесением результатов в общий журнал работ); - Акт проверки уплотнения слоя основания; - Документы, подтверждающие качество применяемых материалов (протоколы лабораторных испытаний, паспорта и т.п.). |
| Акт приемки скрытых работ на устройство подгрунтовки основания. | -//- | -Ведомость подсчета объемов работ; - -Документ, подтверждающий качество применяемых материалов (паспорт на вяжущие материалы). |
| Акт приемки скрытых работ на установку копирной струны. |  | - -Схема геодезического контроля правильности установки. |
| Акт приемки скрытых работ на устройство конструктивного слоя дорожной одежды из асфальтобетонной смеси. | -//- | -Ведомость подсчета объемов работ; - Ведомость контрольных измерений (табл. Г.2.1 по ГОСТ 32756-2014); - Рецепт (подбор состава) асфальтобетонной смеси; - Паспорт–накладная на асфальтобетонную смесь; -Акт пробного уплотнения (с занесением результатов в общий журнал работ); -Акт проверки уплотнения слоя основания; -Документы, подтверждающие качество применяемых материалов (протоколы лабораторных испытаний, паспорта и т.п.). |
| Акт приемки ответственных работ на устройство покрытия. | Форма Д.2 по ГОСТ 32756-2014 | - Ведомость подсчета объемов работ; - Исполнительная съемка поперечного и продольного профиля по верхнему слою покрытия (Ф-8, Сборник ИС–478–р от 23.05.2002г) Съёмка с нанесением проектных и фактических отметок, и указанием отклонения от проекта и допустимого по СНиП допуска. Съемка должна быть подписана исполнителем и гл. инженером подрядной организации. - Ведомость контрольных измерений (табл. Г.2.1 по ГОСТ 32756-2014); - Рецепт (подбор состава) асфальтобетонной смеси (при устройстве покрытия из асфальтобетонной смеси); - Паспорт–накладная на асфальтобетонную смесь (при устройстве покрытия из асфальтобетонной смеси); - Акт пробного уплотнения (с занесением результатов в общий журнал работ); - Акт проверки уплотнения слоя основания; - Документы, подтверждающие качество применяемых материалов (протокола лабораторных испытаний, паспорта и т.п.). |
| Обочины: |  |  |
| Акт приемки скрытых работ на устройство, укрепленной и присыпной частей обочин. | Форма Д.1 по ГОСТ 32756-2014 | - Ведомость подсчета объемов работ; - Исполнительная геодезическая схема; -Ведомость промеров основных параметров обочин (ширина, толщина, плотность, поперечный уклон) по откорректированной форме Ф-14, ИС–478–р; -Акт пробного уплотнения (с занесением результатов в общий журнал работ); - -Акт проверки уплотнения (на каждый слой) - -Документы, подтверждающие качество применяемых материалов (протокола лабораторных испытаний, паспорта и т.п.). |
| Обустройство дороги: |  |  |
| Акт приемки ответственных работ на установку дорожных знаков. | Форма Д.2 по ГОСТ 32756-2014 | - -Ведомость подсчета объемов работ по установке знаков; - -Акты освидетельствования скрытых работ на установку сборных фундаментов Ф-1 или устройство монолитного фундамента; - - Исполнительная геодезическая схема; - -Документы, подтверждающие качество применяемых материалов (сертификаты, паспорта на фундаменты, стойки, щитки знаков). |
| Акт приемки ответственных работ на установку направляющих устройств (сигнальных столбиков). | -//- | - -Ведомость подсчета объемов работ по установке направляющих устройств; - - Исполнительная геодезическая схема; - -Документы, подтверждающие качество применяемых материалов (сертификаты, паспорта на изделия). |
| Акт приемки ответственных работ на установку ограждающих устройств (барьерного ограждения). | -//- | - -Ведомость подсчета объемов работ по установке ограждающих устройств; - Исполнительная геодезическая схема; - -Документы, подтверждающие качество применяемых материалов (сертификаты, паспорта на изделия). |
| Акт приемки ответственных работ по нанесению горизонтальной разметки | -//- | - -Ведомость подсчета объемов работ по нанесению разметки; - Исполнительная геодезическая схема; - -Документы, подтверждающие качество применяемых материалов (сертификаты, паспорта на краску). |

Настоящий перечень исполнительной документации не является исчерпывающим. Допускается по согласованию с Заказчиком вести отдельные журналы (неучтенные настоящим приложением) необходимые для осуществления строительного (производственного) контроля. При выполнении отдельных видов работ неохваченных данным перечнем исполнительной документации допускается по согласованию с Заказчиком оформлять дополнительные Акты приемки скрытых и ответственных работ.

Заказчик:	                                                                                    Подрядчик: