Приложение № 1

Описание объекта закупки

1. Оказание услуг по предоставлению доступа и использования канала связи VPN со скоростью передачи данных не менее 20 Мбит/с по технологии L2 VPN 
(IP-адреса на канале устанавливает Заказчик). Услуги оказываются по двум адресам Заказчика, которые соединяются каналом связи по схеме «точка-точка»:
г. Владивосток, ул. Арсенальная, д. 15, коммутатор ЦИТО ГУФСИН России
по Приморскому краю (интерфейс Ethernet 10/100/1000BaseTX) –
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 46, (интерфейс Ethernet 10/100/1000BaseTX). Маршрутизация статическая. Объем тарифицируемого трафика – безлимитный.

Предоставление доступа и использование канала связи включает 
в себя подключение канала связи по указанным адресам Заказчика по «последним милям» (каналам доступа, привязкам) Заказчика. В случае их отсутствия, выполнение работ по организации «последних миль» осуществляется силами 
и средствами Исполнителя.

2. Наименование услуги и ее технические и эксплуатационные характеристики.

| № п/п | Наименование услуги | Технические и эксплуатационные характеристики | Период предоставление услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление доступа и использование канала связи. | Скорость передачи данных не менее 20 Мбит/с по технологии L2 VPN (IP-адреса на канале устанавливает Заказчик). | с 01.01.2026 по 30.11.2027 г. (23 месяца) |

3. Общие требования:

Исполнитель, предоставляющий услуги связи, должен обеспечивать:

3.1. Наличие необходимых лицензий по предоставлению услуг связи, действующих на территории производственной деятельности Заказчика. Предоставление услуг в соответствии с лицензионными условиями, предусмотренными в выданной оператору связи лицензии.

3.2. Оборудование Исполнителя, с помощью которого оказываются Услуги, должно иметь сертификаты соответствия для применения на сетях связи Российской Федерации.

3.3. Сеть Исполнителя должна иметь разрешение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и нормативным документами органа, регулирующего деятельность в отрасли связи на территории Российской Федерации.

3.4. Защиту от несанкционированного доступа к передаваемым данным
 по каналу связи.

- 3.5. Возможность временного приостановления услуги без взимания платы.

4. Технические и эксплуатационные характеристики канала связи:

4.1. Услуга передачи данных включает в себя предоставление основного 
и резервного канала связи в указанных направлениях связи (в точке нахождения конечного оборудования Заказчика).

4.2. Услуга должна предоставляться по технологии виртуальных каналов связи второго уровня – L2 VPN, согласно модели взаимодействия открытых систем OSI, на базе сети передачи данных Исполнителя и обеспечивать Заказчику:

- Интеграцию в рамках единой сетевой среды существующих сервисов Заказчика, базирующихся на различных сетевых протоколах – IPv4, IPv6, IPX, и т.д.;

- Высокий уровень безопасности за счет того, что внутренняя структура сети доступна и управляется только Заказчиком, топология сети Заказчика (маршрутная информация) закрыта от Исполнителя;

-. Возможность пропуска по сети любых типов данных, в том числе 
и зашифрованных на канальном уровне.

4.3. Услуга предоставляется со скоростью передачи данных 
не менее 20 Мбит/с (скорость передачи данных от Заказчика в сторону сети Исполнителя должна быть равна скорости передачи данных от сети Исполнителя 
в сторону Заказчика) 24 часа в сутки 7 дней в неделю, исключая перерывы, вызванные проведением необходимых ремонтных и профилактических работ, 
или форс-мажорными обстоятельствами.

4.4. Тип интерфейса, который используется Заказчиком: 
Ethernet 10/100/1000BaseTX.

4.5. Вне зависимости от видов передаваемого трафика, параметры качества 
для виртуальных выделенных каналов должны быть не хуже следующих значений:

| * | Потери пакетов | не более 00,1%; |
| --- | --- | --- |
| * | Задержка прохождения пакетов | не более 80 мс; |
| * | Вариация времени задержки пакетов | не более 40 мс; |
| * | Доступность услуги | не менее 99,7%; |

4.6. Требуемые параметры качества на виртуальных выделенных каналах связи L2 VPN должны поддерживаться при загрузке канала до 75% 
от установленной полосы пропускания. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика проводить 15-минутные измерения канала связи с перерывом связи 
и предоставлять результаты измерений Заказчику. При положительных результатах измерений данный перерыв не учитывается при расчете компенсации за прерывание предоставления услуги.

4.7. Технические нормы и характеристики, в соответствии с которыми предоставляется Услуга, определяются:

– Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-Ф3 «О связи»;

– Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.11.2021 № 1229 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования»;

– иными применимыми нормами действующего законодательства Российской Федерации, руководящими документами отрасли связи.

5. Техническое сопровождение и сервисное обслуживание.

5.1. Техническое сопровождение и мониторинг осуществляется Исполнителем ежедневно и круглосуточно.

5.2. Услуга считается недоступной, если она вышла из строя в связи
с неисправностью. Под неисправностью Услуги понимается состояние:

– не готова к эксплуатации или её технические характеристики 
не соответствуют требованиям п. 5 настоящего технического задания.

5.3. Взаимодействие сторон при выявлении неисправности:

5.3.1. В случае обнаружения Исполнителем какой-либо неисправности 
в оказании Услуги, Исполнитель регистрирует неисправность и принимает меры 
по ее устранению, а также информирует об этом Заказчика не позднее 2 (два) часов после обнаружения неисправности;

5.3.2. В случае обнаружения Заказчиком какой-либо неисправности 
в оказании Услуги, он информирует о наличии неисправности Исполнителя. Информация предоставляется устно по телефону или по электронной почте 
по контактным данным, указанным в Контракте;

5.3.3. Исполнитель регистрирует неисправность и в течение 2 (два) часов сообщает Заказчику номер зарегистрированной неисправности, время регистрации неисправности с кратким описанием проблемы. При этом Исполнитель обеспечивает переключение на резервный канал в кратчайшие сроки.

5.4. Устранение неисправностей и проведения ремонтных работ:

5.4.1. В ходе устранения неисправности, возникшей в зоне ответственности Исполнителя, Исполнитель по запросу информирует Заказчика о характере неисправности, принятых мерах, предположительных сроках ремонта 
и возможности переключения на резерв;

5.4.2. Неисправность считается устраненной, когда Услуга готова 
к эксплуатации, и её эксплуатационные характеристики соответствуют гарантированным Исполнителем параметрам.

5.5. Для разрешения технических вопросов Заказчику должна быть предоставлена возможность круглосуточного обращения по единому номеру Службы Технической поддержки.

5.6. Зоны ответственности Исполнителя и Заказчика:

5.6.1. Зона ответственности Исполнителя ограничивается точкой подключения 
к маршрутизатору (коммутатору) или иному каналообразующему оборудованию Заказчика;

5.6.2. Соединительные линии между оборудованием Исполнителя 
и оборудованием узла связи (узла доступа) Заказчика - оптический или медный 
патч-корд, входят в зону ответственности Исполнителя;

5.7. Резервирование канала.

Для обеспечения бесперебойности работы и резервирования канала связи Заказчика, Исполнитель в течение трех дней с момента подписания контракта направляет Заказчику структурную схему организации предоставляемого канала связи по сети L2 VPN (с указанием линейно-кабельных сооружений, трасс прокладки кабелей, каналообразующего оборудования, магистральных каналов связи и т.д.). В схемах организации канала связи, предоставляемых Заказчику 
по каждому из объектов указывается точка разграничения ответственности Сторон.
Для обеспечения независимости основной и резервной услуги Исполнитель должен организовать две системы передачи, каждая из которых может быть использована 
для оказания требуемой Заказчику Услуги. Системы передачи должны 
быть организованы на базе сетей Исполнителя, не имеющих общих точек отказа. Переключение на резервный канал осуществляется Исполнителем по требованию Заказчика.

6. Сроки оказания услуг.

Начало оказания услуг связи на предоставление доступа и использования канала связи после проведения тестирования услуги на соответствие 
ее техническим параметрам и условиям (после завершения комплекса работ 
по организации Заказчику канала связи), но не позднее 01.01.2026 года после подписания контракта.

Окончание оказания услуги связи на предоставление доступа и использования канала связи в 24 часа 00 минут 30.11.2027 года.